Phụ lục 9A

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ

CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 50510208

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 10 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) |
| --- | --- | --- |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 111,24 |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 16,30 |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 94,94 |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 22,25 |

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức sử dụng thiết bị (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị dạy lý thuyết |  |  |
| 1 | Máy tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | 16,30 |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | - Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI llumens - Phông chiếu kích thước: ≥ 1800 mm x 1800 mm | 16,30 |
| 3 | Mô hình các chi tiết máy mẫu | Các chi tiết máy đơn giản | 1,00 |
| 4 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản | 1,50 |
| 5 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Thể hiện giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản, giao tuyến của các khối hình học cơ bản | 1,50 |
| 6 | Mẫu so sánh độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường | 2,50 |
| 7 | Mẫu vật liệu | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 8 | Máy tính cầm tay | - Loại thông dụng trên thị trường - Tính được các hàm lượng giác | 0,60 |
| 9 | Máy in | - Khổ giấy in tối thiểu khổ A4 - In trắng đen và in màu | 1,00 |
| B | Thiết bị dạy thực hành |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ gồm: - Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Khẩu trang, Găng tay bảo hộ - Kính bảo hộ | Theo TCVN về bảo hộ lao động | 3,25 |
| 2 | Dụng cụ cứu thương, Mỗi bộ gồm: - Tủ y tế - Cáng cứu thương - Xe đẩy | Theo TCVN về y tế | 3,25 |
| 3 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy. Mỗi bộ gồm: - Bình chữa cháy - Bảng tiêu lệnh chữa cháy - Lăng họng nước cứu hỏa | Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháy | 3,25 |
| 4 | Bộ dụng cụ lấy dấu. Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm | 18,00 |
|  | Mũi chấm dấu | Chiều dài từ 60 mm ÷ 100 mm |  |
|  | Đài vạch | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |  |
|  | Khối D | Kích thước: ≥ 100 mm x 100 mm x 120 mm |  |
|  | Khối V | Kích thước: ≥ 75mm x 35 mm x 30 mm |  |
|  | Bàn máp | Kích thước: ≥ 400 mm x 400 mm |  |
| 5 | Bộ dụng cụ đo - kiểm tra. Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Phạm vi đo: ≤ 300 mm | 84,60 |
|  | Thước cặp cơ khí điện tử |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Phạm vi đo: ≤ 100 mm |  |
|  | Pan me điện tử | Phạm vi đo ≤ 150 mm |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Giá trị đo: 0 độ ÷ 360 độ |  |
|  | Ke góc | Kích thước ≥ 120 mm x 50 mm |  |
|  | Thước lá | Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm |  |
|  | Thước cuộn thép | Phạm vi đo: ≤ 7,5 m |  |
|  | Thước thẳng | Chiều dài: 2000 mm÷ 3000 mm |  |
|  | Com pa vạch dấu | Chiều dài 2 càng: 150 mm ÷ 250 mm |  |
|  | Com pa đo ngoài | Dải đo: 0 mm ÷ 300 mm |  |
|  | Com pa đo trong |  |  |
|  | Ni vô khung | Phạm vi đo: ≤ 200 mm x 200 mm |  |
|  | Ni vô thước | Chiều dài từ: 500 mm ÷ 1000 mm |  |
|  | Ni vô đế từ | Phạm vi đo: 160 mm ÷ 300 mm |  |
|  | Đồng hồ so | Giá trị thang đo: 0,01 mm |  |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay. Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Kìm hàn | Loại thông dụng trên thị trường | 33,80 |
|  | Kìm mát kẹp phôi | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Búa gõ xỉ | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Búa tạ | Trọng lượng: 2 kg ÷ 7 kg |  |
|  | Búa tay | Trọng lượng: 0,3 kg ÷ 1,5 kg |  |
|  | Đe nguội | Trọng lượng: 50 kg, 70 kg |  |
|  | Kéo tay | Chiều dày tôn cắt: 0,5 mm ÷ 0,8 mm |  |
|  | Cưa tay | Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa. Chiều dài thân từ 300mm ÷ 350 mm |  |
|  | Dũa dẹt | Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa |  |
|  | Dũa tròn | Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm |  |
|  | Dũa tam giác | Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm |  |
|  | Dũa vuông | Chiều dài thân từ 300 mm ÷ 350 mm |  |
|  | Đục bằng | Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm |  |
|  | Đục nhọn | Chiều dài từ 120 mm ÷ 150 mm |  |
|  | Bàn chải sắt | Cán chổi cong, thẳng, Cỡ sợi: ≤ 2 mm |  |
| 7 | Bộ dụng cụ gia công ren. Mỗi bộ gồm: - Mũi khoan - Tay quay- Bàn ren - Tay quay - Ta rô | - Đường kính ren gia công ≤ M12 - Đường kính mũi khoan từ 3 mm ÷ 12 mm | 1,00 |
| 8 | Thiết bị cắt khí. Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Mỏ cắt | Loại thông dụng trên thị trường | 3,74 |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Bình khí ôxy | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Bình khí ga | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Dây dẫn khí | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Pép cắt | Loại thông dụng trên thị trường |  |
| 9 | Thiết bị nâng. Mỗi bộ gồm: |  |  |
|  | Kích thủy lực | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 0,2 m ÷ 0,4 m | 16,08 |
|  | Pa lăng xích | - Tải trọng nâng: 0,5 tấn ÷ 10 tấn - Chiều cao nâng: 2 m ÷ 12 m |  |
| 10 | Kéo tay | Chiều dày tôn cắt: 0,5 mm ÷ 0,8 mm | 5,60 |
| 11 | Súng phun sơn | Đường kính lỗ phun: ≤ 2 mm - Lưu lượng hơi đầu ra: ≥ 120 lít/phút | 1,15 |
| 12 | Máy thử kéo, nén vật liệu | - Lực kéo, nén: ≤ 600 KN - Công suất: ≥ 5KW | 1,00 |
| 13 | Máy mài, cắt cầm tay | - Đường kính đá mài cắt: 100 mm ÷ 230 mm, Công suất: ≥ 850W | 59,49 |
| 14 | Máy khoan đứng | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm - Công suất: ≤ 3 KW | 10,21 |
| 15 | Máy khoan từ | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm - Công suất: ≥ 1150w | 0,60 |
| 16 | Máy tiện vạn năng | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm; Chiều dài băng máy (800 ÷ 1500) mm, Công suất ≥ 3 kW | 10,41 |
| 17 | Máy phay vạn năng | - Đầu trục chính xoay: ±450 - Dịch chuyển dọc (trục X) ≥ 630 mm, chuyển ngang (trục Y) ≥ 300 mm - Công suất: ≥ 4,5 kW | 5,60 |
| 18 | Máy cưa cần/ đĩa/vòng | Công suất: ≥ 0,5 Kw | 1,43 |
| 19 | Máy cắt đá cao tốc | - Đường kính đá cắt: ≤ Ф450mm - Công suất: ≤ 3 KW | 6,79 |
| 20 | Máy cắt plasma, ôxy khí cháy (máy cắt rùa) | - Chiều dày cắt: 3mm ÷ 25mm - Công suất: ≤ 2 KW | 23,87 |
| 21 | Máy cắt thép tấm | - Chiều rộng cắt: ≤ 1320 mm - Chiều dày cắt: ≤ 25 mm - Công suất: ≤ 30 KW | 4,11 |
| 22 | Máy chấn tôn | - Chiều dài chấn: ≤4100 mm - Chiều dày tôn chấn ≤ 12 mm - Công suất: ≤ 30 KW | 1,90 |
| 23 | Máy đột, dập | - Lực dập danh định: 63kN ÷ 800 Kn - Công suất ≤ 1,5 KW | 1,16 |
| 24 | Máy gập tấm | - Chiều dài gập: ≤ 1250 mm - Chiều dày gập: ≤ 10 mm | 1,72 |
| 25 | Máy uốn đa năng | - Chiều rộng uốn: ≤1200 mm - Chiều dày uốn: ≤ 10 mm - Đường kính uốn: ≥ 250 mm - Công suất: ≥ 2,5 KW | 7,35 |
| 26 | Máy uốn tôn | - Chiều rộng uốn: ≤1200 mm - Chiều dày uốn: ≤ 10 mm - Đường kính uốn: ≥ 250mm - Công suất: ≥ 2,5 KW | 3,88 |
| 27 | Máy hàn điện xoay chiều | - Dòng điện hàn: 50A ÷ 300A - Công suất : ≤ 17 KW | 21,42 |
| 28 | Máy hàn MIG/MAG | - Dòng điện hàn: 50A ÷ 150A; - Đường kính dây hàn ≤ 1,6 mm - Công suất: ≤ 17 KW | 20,50 |
| 29 | Máy xiết bu lông | - Bu lông chuẩn: M12 - M20 - Tốc độ quay liên tục ≤ 2000 - Công xuất: 340W | 0,10 |
| 30 | Máy phun bi | - Số đầu phun ≤ 4 - Tốc độ dòng bi: ≥ 70 m/s - Công xuất: ≤ 9 kW | 1,55 |
| 31 | Máy phun cát | - Số đầu phun ≤ 4 - Tốc độ dòng cát: ≥ 30 m/s - Công xuất: ≤ 9 kW | 1,18 |
| 32 | Máy nén khí | - Áp suất khí ≥ 8 bar - Công suất ≥ 4 KW | 2,43 |

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư |  | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động. Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc |  | Theo TCVN về bảo hộ lao động | 3,00 |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ |  |  | 3,00 |
|  | Khẩu trang, Găng tay bảo hộ | Bộ |  |  | 3,00 |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc |  |  | 3,00 |
| 2 | Thép tấm | Kg |  | Thép tấm δ = 1 mm | 18,00 |
| 3 | Thép tấm | Kg |  | Thép tấm δ = 1 mm | 39,00 |
| 4 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 3 mm | 4,00 |
| 5 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 4 mm | 24,00 |
| 6 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 5 mm | 7,00 |
| 7 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 6 mm | 17,00 |
| 8 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 8 mm | 49,00 |
| 9 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 10 mm | 32,00 |
| 10 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 12mm | 15,00 |
| 11 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 16 mm | 16,00 |
| 12 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 20 mm | 5,00 |
| 13 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 22 mm | 4,00 |
| 14 | Thép tấm | Kg |  | Chiều dày δ = 25 mm | 4,00 |
| 15 | Thép thanh | Kg |  | Đường kính Ф = 12 mm | 2,00 |
| 16 | Thép thanh | Kg |  | Đường kính Ф = 20 mm | 5,00 |
| 17 | Thép thanh | Kg |  | Đường kính Ф = 30 mm | 10,00 |
| 18 | Thép thanh | Kg |  | Đường kính Ф = 40 mm | 6,00 |
| 19 | Thép vuông | Kg |  | Kích thước 20 x 20 x 1,4 | 2,00 |
| 20 | Thép hình | Kg |  | Hình dạng C100 x 50 x 1,5 | 8,00 |
| 21 | Thép hình | Kg |  | Hình dạng C150 x 75 x 3 | 16,00 |
| 22 | Thép hình | Kg |  | Hình dạng H200 x 100 x 5 x 8 | 3,00 |
| 23 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L30 x 30 x 3 | 14,00 |
| 24 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L50 x 50 x 5 | 19,00 |
| 25 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L63 x 63 x 6 | 3,00 |
| 26 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L70 x 70 x 7 | 30,00 |
| 27 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L75 x 75 x 8 | 8,00 |
| 28 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L120 x 120 x 8 | 4,00 |
| 29 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L100 x 100 x 8 | 4,00 |
| 30 | Thép góc | Kg |  | Hình dạng L130 x 130 x 10 | 4,00 |
| 31 | Thép ống | Kg |  | Hình dạng Ф34 x 3 mm | 9,00 |
| 32 | Thép ống | Kg |  | Hình dạng Ф40 x 4 mm | 7,00 |
| 33 | Thép ống | Kg |  | Hình dạng Ф42 x 5 mm | 9,00 |
| 34 | Thép ống | Kg |  | Hình dạng Ф60 x 5 mm | 6,00 |
| 35 | Thép ống | Kg |  | Hình dạng Ф60 x 7 mm | 7,00 |
| 36 | Thép ống | Kg |  | Đường kính Ø100 x 5 mm | 5,00 |
| 37 | Thép ống | Kg |  | Kích thước 15 x 15 x 1,5 | 2,00 |
| 38 | Gang xám | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 4,00 |
| 39 | Co (Khuỷu) | Chiếc |  | Đường kính ф42 mm, góc uốn 900 | 5,00 |
| 40 | Co (Khuỷu) | Chiếc |  | Đường kính ф34 mm, góc uốn 900 | 5,00 |
| 41 | Mũi khoan tâm | Chiếc |  | Thép gió Ø2,5 | 1,20 |
| 42 | Mũi khoan tâm NC | Chiếc |  | Thép gió Ø12 | 1,20 |
| 43 | Mũi khoan | Bộ |  | Đường kính từ Ф2 - Ф13. Thép gió | 4,40 |
| 44 | Mũi khoan | Chiếc |  | Đường kính Ø22. Thép gió | 0,50 |
| 45 | Mũi khoét | Chiếc |  | Đường kính Ø27,75. Thép gió | 1,00 |
| 46 | Mũi khoét | Chiếc |  | Đường kính Ø34. Thép gió | 1,00 |
| 47 | Mũi khoét | Chiếc |  | Đường kính Ø42. Thép gió | 1,00 |
| 48 | Mũi doa | Chiếc |  | Đường kính Ø28. Thép gió | 0,60 |
| 49 | Mũi doa | Chiếc |  | Đường kính 8H7. Thép gió | 0,30 |
| 50 | Dao phay mặt đầu | Chiếc |  | Đường kính Ø63. Gắn mảnh hợp kim | 0,60 |
| 51 | Dao phay đĩa | Chiếc |  | Đường kính Ø125. Thép gió | 1,00 |
| 52 | Dao phay ngón | Chiếc |  | Đường kính: Ф10. Thép gió | 2,00 |
| 53 | Dao phay ngón | Chiếc |  | Đường kính Ø12. Thép gió | 4,00 |
| 54 | Dao tiện lỗ | Chiếc |  | Dao hàn mảnh hợp kim | 1,00 |
| 55 | Dao tiện ngoài | Chiếc |  | Dao hàn mảnh hợp kim | 4,00 |
| 56 | Dao tiện rãnh | Chiếc |  | Dao hàn mảnh hợp kim | 1,00 |
| 57 | Dao tiện ren | Chiếc |  | Dao hàn mảnh hợp kim | 1,00 |
| 58 | Dao xọc rãnh then | Chiếc |  | Dao hàn mảnh hợp kim | 1,00 |
| 59 | Mũi khoét bậc | Chiếc |  | Loại lắp ghép cho mối ghép M5 | 0,50 |
| 60 | Mũi taro máy | Chiếc |  | M12, bước 1,75 | 0,50 |
| 61 | Thanh thép gió | Thanh |  | Tiết diện 6x6 | 1,00 |
| 62 | Dầu bôi trơn | Lít |  | Độ nhớt 40 | 0,50 |
| 63 | Ôxy | Bình |  | Bình oxy 40 lít | 21,00 |
| 64 | Gas | Bình |  | Gas bình 12 kg | 4,30 |
| 65 | Đá cắt | Viên |  | Đường kính Ф350 | 4,60 |
| 66 | Đá mài | Viên |  | Đường kính Ф180 | 16,00 |
| 67 | Đá mài | Viên |  | Đường kính Ф100 | 27,00 |
| 68 | Que hàn | Kg |  | Loại đường kính Ø2,5 | 27,00 |
| 69 | Que hàn | Kg |  | Loại đường kính Ø3,2 | 27,00 |
| 70 | Dây hàn | Kg |  | Loại đường kính Ø1,2 | 27,00 |
| 71 | Lưỡi cưa cho máy cưa | Chiếc |  | Phù hợp với máy cưa | 0,80 |
| 72 | Lưỡi cưa sắt cưa tay | Chiếc |  | Chiều dài 300 mm ÷350 mm | 1,00 |
| 73 | Dây hàn | m |  | Đường kính ≥ 2,4 mm | 13,50 |
| 74 | Hạt bi thép | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
| 75 | Cát làm sạch bề mặt chi tiết kim loại | m3 |  | Loại thông dụng trên thị trường | 0,90 |
| 76 | Bàn chải sắt | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 77 | Bi thép | Viên |  | Đường kính Ø9 mm | 10,00 |
| 78 | Hạt bi thép | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 10,00 |
| 79 | Giấy nhám | Tờ |  | Loại thông dụng trên thị trường | 2,00 |
| 80 | Gươm (tẩy) | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 81 | Bút chì | Chiếc |  | Đường kính 0,7mm | 1,00 |
| 82 | Bút chì | Chiếc |  | Đường kính 0,5mm | 1,00 |
| 83 | Phấn đá | Viên |  | Loại thông dụng trên thị trường | 12,00 |
| 84 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M16 x 30 | 2,00 |
| 85 | Vít đầu lục giác chìm | Chiếc |  | Loại M5 x 20 | 12,00 |
| 86 | Vít đầu lục giác chìm | Chiếc |  | Loại M6 x 12 | 4,00 |
| 87 | Vít đầu phẳng | Chiếc |  | Loại M5 x 8 | 4,00 |
| 88 | Vòng đệm | Chiếc |  | Dùng lắp ghép với vít M5 | 12,00 |
| 89 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M5 x 10 | 4,00 |
| 90 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M8 x 30 | 10,00 |
| 91 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M10 x 40 | 8,00 |
| 92 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M12 x 40 | 4,00 |
| 93 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M14 x 40 | 6,00 |
| 94 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M10 x 30 | 4,00 |
| 95 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M10 x 50 | 4,00 |
| 96 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M12 x 60 | 4,00 |
| 97 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M16 x 60 | 4,00 |
| 98 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M18 x 60 | 4,00 |
| 99 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M24 x 60 | 4,00 |
| 100 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M10 x 600 | 3,00 |
| 101 | Bu lông- đai ốc | Bộ |  | Loại M10 x 650 | 3,00 |
| 102 | Sơn chống gỉ | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 4,00 |
| 103 | Sơn màu | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 4,00 |
| 104 | Dung môi pha sơn | Lít |  | Loại thông dụng trên thị trường | 4,00 |
| 105 | Băng y tế cá nhân | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 105 | Bình chữa cháy | Bình |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 107 | Bóng đèn dây tóc | Chiếc |  | Loại đuôi đèn 220V | 1,00 |
| 108 | Bóng đèn huỳnh quang | Chiếc |  | Loại đuôi đèn 220V | 1,00 |
| 109 | Cầu chì | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 110 | Cầu dao 1 pha | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 111 | Công tắc 2 chấu | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 112 | Công tắc 3 chấu | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 113 | Dây điện | m |  | Đường kính Φ = 1 mm | 2,00 |
| 114 | Dây điện | m |  | Đường kính Φ = 1 mm | 2,00 |
| 115 | Dây nẹp y tế | Cuộn |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,00 |
| 116 | Khẩu trang cá nhân | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 3,00 |
| 117 | Ổ cắm điện | Chiếc |  | Loại thông dụng trên thị trường | 0,50 |
| 118 | Giấy vẽ thường A4 | Ram |  | Loại thông dụng trên thị trường | 1,84 |
| 119 | Giẻ lau | Kg |  | Loại thông dụng trên thị trường | 7,45 |