ỦY BAN NHÂN DÂN     	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1167/QĐ-UBND	                      Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05/3/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, huyện Long Thành;

Thực hiện Văn bản số 10453/UBND-CNN ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng lập thủ tục đầu tư xây dựng Cù lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 10575/UBND-CNN ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thay đổi một số mục tiêu đầu tư dự án tại Cù lao Phước Hưng xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Á Châu và Công ty EDAW Pte Singapore thiết lập tháng 4/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 90/TTr-SXD ngày 16/4/2009,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu  đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu quy hoạch tại Cù lao Phước Hưng thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc 	: Giới hạn bởi sông Trong và sông Giữa.

- Phía Nam 	: Giới hạn bởi sông Trong và sông Vàm Cái Sức.

- Phía Đông 	: Giới hạn bởi sông Giữa và sân Golf Long Thành.

- Phía Tây	: Giới hạn bởi sông Trong.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích		: Khoảng 286 ha.

- Quy mô phục vụ		: Khoảng 12.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu

- Là khu đô thị mới với các dịch vụ thương mại và khu nhà ở cao cấp được tổ chức với hệ thống công trình phúc lợi xã hội và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh hiện đại đồng bộ. Tổ chức quy hoạch khu ở phù hợp với cảnh quan thiên nhiên đặc thù tại khu vực.

- Xác định vai trò tính chất quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị tương đương loại IV.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu đất ở	: 110m²/người.

- Chỉ tiêu đất công trình dịch vụ đô thị 			: 8m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 38 - 40m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh, mặt nước			: 62m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước		: 250 lít/người.ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước		: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện		: 1500 KWh/người.năm.

- Chỉ tiêu thải rác thải		: 1 - 1,2 kg/người.ngày.

- Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị

- Quy hoạch sử dụng đất:

Với tổng diện tích quy hoạch 286 ha được quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

| - Ðất ở | 133,06 ha | chiếm tỷ lệ | 46,52% |
| --- | --- | --- | --- |
| + Đất nhà liên kế: | 37,04 ha |  |  |
| + Đất biệt thự | 84,70 ha |  |  |
| + Đất nhà vườn trang trại | 11,32 ha |  |  |
| - Đất sử dụng hỗn hợp | 7,26 ha | chiếm tỷ lệ | 2,54% |
| - Đất công trình dịch vụ - thương mại | 7,46 ha | chiếm tỷ lệ | 2,61% |
| - Đất công trình dịch vụ đô thị | 9,93 ha | chiếm tỷ lệ | 3,47% |
| - Đất cây xanh mặt nước | 79,29 ha | chiếm tỷ lệ | 27,72% |
| - Đất giao thông đô thị hạ tầng kỹ thuật: | 49,00 ha | chiếm tỷ lệ | 17,14% |
| Tổng cộng toàn khu | 286,00 ha |  | 100,00% |

- Phân khu chức năng: Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng với các chức năng cụ thể như sau:

- Đất công trình dịch vụ đô thị: Bố trí tại khu lõi trung tâm của khu đô thị: Công trình hành chính, bệnh viện, trường học, câu lạc bộ và nhà văn hóa, kết hợp với cây xanh mặt nước và khu vui chơi giải trí. Các công trình dịch vụ tiện nghi công cộng đơn vị ở được bố trí gắn liền với từng đơn vị ở: Nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, nhà văn hóa khu vực… tổng diện tích đất công trình công cộng là 9,93 ha.

- Đất ở có tổng diện tích 133,06 ha trong đó:

+ Đất nhà ở biệt thự tổng diện tích: 84,70 ha, mật độ xây dựng 25%, tầng cao trung bình 02 - 03 tầng, hệ số sử dụng đất 0,75 lần.

+ Đất nhà ở liên kế tổng diện tích: 37,04 ha, mật độ xây dựng 35%, tầng cao trung bình 02 - 03 tầng, hệ số sử dụng đất 1,05 lần.

+ Đất nhà ở nông trang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tổng diện tích: 11,32 ha, mật độ xây dựng 10%, tầng cao trung bình 01 - 02 tầng, hệ số sử dụng đất 0,4 lần.

- Đất sử dụng hỗn hợp: Tổng diện tích đất sử dụng hỗn hợp: 7,28 ha, mật độ xây dựng 40%, tầng cao trung bình 04 tầng, hệ số sử dụng đất 1,2 lần.

- Đất xây dựng công trình thương mại - dịch vụ:

+ Diện tích đất xây dựng khách sạn: 2,72 ha, mật độ xây dựng đề xuất 15%, tầng cao trung bình 05 tầng, hệ số sử dụng đất 0,75 lần.

+ Đất xây dựng các công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng, bưu điện, dịch vụ ẩm thực, giải trí… tổng diện tích đất xây dựng các công trình thương mại: 4,75 ha, mật độ xây dựng đề xuất 20%, tầng cao trung bình 03 - 04 tầng, hệ số sử dụng đất 0,75 lần.

- Đất cây xanh và mặt nước kết hợp thể dục thể thao, vui chơi giải trí, mặt nước: Tổng diện tích đất 79,29 ha, mật độ xây dựng tối đa 10%, tầng cao xây dựng 01 tầng.

- Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch xây dựng trạm điện, trạm xử lý nước cấp, trạm bơm nước, trạm xử lý nước thải, trạm thu gom rác thải… tổng diện tích đất quy hoạch 0,25 ha.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với sông Buông, sông Giữa khoảng lùi từ mép bờ sông 15m (đối với mực nước cao nhất).

+ Đối với các kênh rạch trong khu ở khoảng lùi từ mép nước là 10m (đối với mực nước cao nhất).

+ Nhà biệt thự đơn lập, nhà liên kế; chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥3m.

+ Công trình hỗn hợp, dịch vụ thương mại cao tầng, công trình công cộng; chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥10m.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị:

Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng được quy hoạch trên cơ sở tôn trọng và khai thác hợp lý yếu tố tự nhiên sẵn có như hệ thống kênh rạch mặt nước và hệ thống sinh thái thực vật để tạo nên một khu đô thị hấp dẫn hòa quyện với thiên nhiên, đặc trưng của vùng sông nước.

Quy hoạch lấy lõi trung tâm là khu cây xanh mặt nước, xung quanh là các công trình thương mại, dịch vụ, nhà ở hỗn hợp dịch vụ, các công trình tiện nghi công cộng đô thị... bám theo một trục đường chính khép kín vòng quanh khu cây xanh mặt nước.

Trên cơ sở của khu lõi trung tâm, mở các đường hướng tâm tỏa ra 03 khu vực chính theo địa hình tự nhiên thành những vùng đặc trưng khác nhau.

Xen giữa các khu chức năng đô thị là hệ thống kênh rạch kết hợp cây xanh, hệ thống mặt nước cây xanh này cũng được bố trí theo xu hướng hướng tâm về khu lõi trung tâm bằng các trục cây xanh riêng phục vụ cho đi bộ hoặc chạy song song theo hệ đường giao thông hướng tâm. Tất cả các hệ thống cây xanh mặt nước đều được kết nối với nhau, hòa quyện thành một hệ thống hữu cơ xen kẽ với tất cả các khu chức năng trong đô thị tạo thành một khu đô thị sinh thái cao cấp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

  - Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường liên khu vực lộ giới 33m: Mặt đường rộng 10m x 2, dải ngăn cách giữa 03m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 05m.

- Đường liên khu vực lộ giới 27m: Mặt đường rộng 7m x 2, dải ngăn cách giữa 03m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 05m.

- Đường phân khu vực lộ giới 16m: Mặt đường rộng 09m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3,5m.

- Đường khu vực lộ giới 16m: Mặt đường rộng 07m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4,5m.

- Đường khu vực lộ giới 14m: Mặt đường rộng 07m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3,5m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Khu quy hoạch có địa hình tương đối trũng thấp, phương án san nền cục bộ, cao độ khống chế san nền Hxd ≥2,4m đối với khu vực cây xanh, cao độ xây dựng công trình Hxd ≥2,8m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn ra sông Buông và sông Giữa, trong quá trình triển khai dự án cần có phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Buông và sông Giữa để đảm bảo tiêu thoát nước.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước cho khu đô thị AquaCity xây dựng hệ thống cấp nước Ø200 dẫn vào cung cấp cho dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 6.700m³/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường phố, thu nhận nước thải và dẫn nước về 03 trạm xử lý nước thải chung của khu dân cư. Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải khi thu gom về trạm xử lý đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam 5945-2005 hiện hành trước khi xả sông Buông và sông Giữa.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải là 5.600m³/ngày.đêm.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa, theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực của tỉnh để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện xã Tam Phước.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

  - Giai đoạn 1 (năm 2008 - 2010): Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

  - Giai đoạn 2 (năm 2010 - 2015): Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

  - Giai đoạn 3 (năm 2015 - 2020): Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

  - Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam Phước, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Long Thành phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan và các nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành trước khi triển khai việc xây dựng.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin truyền thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |