ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1322/QĐ-UBND                              Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dịch vụ

tượng đài Chiến thắng La Ngà tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai thực hiện tháng 01 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 94/TTr-SXD ngày 20/4/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Định Quán tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 05/3/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 01/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Địa điểm lập quy hoạch khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà, tại xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp đường đất và khu dân cư.

- Phía Tây: Giáp đường nhựa hiện hữu và hồ Trị An.

- Phía Nam	: Giáp đường Quốc lộ 20.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 6,7 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

Quy hoạch xây dựng khu Dịch vụ tượng đài Chiến thắng La Ngà nhằm tạo một khu liên hợp văn hóa và dịch vụ kết hợp với công viên cây xanh phục vụ nhu cầu của người dân và khách tham quan; giúp nâng cao đời sống tinh thần và hòa nhập vào sự phát triển chung của toàn khu vực.

3. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất khu đồi  		:  37.058 m2, chiếm tỷ lệ 55,31 %

- Đất khu tượng đài 		:   4.288 m2, chiếm tỷ lệ    6,40 %

- Đất công viên 		:   7.106 m2, chiếm tỷ lệ  10,60 %

+ Đất công viên vui chơi cho

thanh thiếu niên 		:   2.038 m2

+ Đất công viên bờ sông 		:   5.068 m2

- Đất khu dịch vụ 		:   3.889 m2, chiếm tỷ lệ    5,80%

- Đất bến bãi		:   2.229 m2, chiếm tỷ lệ	 3.33%

- Đất hành lang bảo vệ QL 20		:   3.924 m2, chiếm tỷ lệ	 5.86%

- Đất giao thông  	  	:   8.506 m2, chiếm tỷ lệ   12,70%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 		:  67.000 m2, chiếm tỷ lệ 100%

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

- Mật độ xây dựng trung bình	:  48,3%.

(khu dịch vụ)

- Tầng cao trung bình		:  2 tầng.

- Chỉ tiêu cấp nước 		:  100 l/người/ngày, đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước		:  80% lượng nước cung cấp.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Địa hình khu vực thiết kế nằm trên sườn dốc, nơi cao nhất có cao độ +47,75m (đỉnh đồi), nơi thấp nhất có cao độ +19,6m (góc phía Nam giáp Quốc lộ 20), độ dốc tự nhiên 8,5 - 12%.

- Dùng phương pháp san lấp cục bộ, giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

+ Khu vực sân đậu xe trên tượng đài độ dốc nền i = 1,5%; Mặt nền được khống chế ở cao trình 45, 50m.

+ Khu vực xây dựng công trình phục vụ vui chơi giải trí và sân đường nội bộ, mặt nền cơ bản bám theo độ dốc hiện hữu, chỉ san gạt bề mặt tạo mặt phẳng thoát nước.

- Hệ thống thoát nước mưa hiện hữu, chạy bám theo hai con đường dẫn lên tượng đài còn sử dụng được, cần duy tu, vét bùn đất sửa chữa nhỏ khơi thông dòng chảy.

+ Mạng lưới thoát nước mưa mới được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa dùng ống cống ly tâm bê tông cốt thép đấu nối với hệ thống thoát nước hiện hữu.

+ Hệ thống thoát nước mưa mới được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông. Các hố ga thu nước được bố trí cách nhau từ 20 - 30m để thu nước mưa.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường giao thông hiện hữu của khu vực là đường nhựa có lộ giới 5m và 5,5m chạy bao quanh khu quy hoạch. Đường quy hoạch mới là đường đi bộ có bề rộng mặt đường rộng 2m và 3m; Đường kết hợp bờ kè tiếp giáp với hồ Trị An có mặt cắt 3 - 3 rộng từ 1 - 6m.

Hệ thống sân đường, bến bãi, đường dạo chơi, đường lên tượng đài, mặt đường lát đá chẻ. Các bán kính cong bó vỉa từ 6 - 10m, cao độ bám theo cao độ san nền, gờ lề xây gạch.

+ Kết cấu bãi đậu xe:

- Bê tông đá 1x2 mác 200, dày 12 cm.

- Đá 0x4 đầm chặt dày 30 cm.

- Nền đất đầm chặt.

+ Kết cấu đường bãi nội bộ:

- Mặt đường lát đá chẻ

- Nền đất đầm chặt.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Hiện tại khu vực chưa có hệ thống cấp nước chung. Nguồn nước cung cấp cho khu dịch vụ lấy từ hồ Trị An, đưa vào bể chứa 250m3 sau đó qua trạm xử lý nước, từ đây nước được cấp cho toàn khu. Riêng đối với đường ống hiện hữu sẽ được đấu nối vào mạng lưới chung nhằm phục vụ cho tượng đài, được thể hiện trong mặt bằng cấp nước tổng thể.

- Nước tưới cây lấy từ hồ Trị An bơm lên bể chứa 150m3 được xây mới gần bể 5m3 hiện hữu trên tượng đài.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống thoát nước thải được bố trí dọc theo các khu dịch vụ, vui chơi và dẫn nước về trạm xử lý nước thải. Tại đây nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thoát ra môi trường tự nhiên.

Nước thải sinh hoạt của các khu dịch vụ, vui chơi bắt buộc phải xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nhằm loại bớt các chất hữu cơ trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải chung.

Hệ thống thoát nước thải sử dụng ống nhựa UPVC D168mm, dày 3,5mm, tại các vị trí qua đường bố trí cống ly tâm bê tông cốt thép D200. Các hố ga thu nước thải được bố trí cách nhau 15 - 20m tùy vị trí.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải của huyện.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng dung lượng yêu cầu: 191 KVA.

- Nguồn điện: Lấy từ trạm biến áp 22/0,4KV 75KVA hiện hữu nằm ngoài khu quy hoạch.

- Hiện tại trong khu vực quy hoạch đã có tuyến trung thế dọc Quốc lộ 20 và dọc tuyến đường nhựa nối từ Quốc lộ 20 vào tượng đài.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 5 máy.

- Nguồn: Đấu nối tuyến cáp từ Bưu điện xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán, UBND xã Phú Ngọc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Định Quán chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND xã Phú Ngọc quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Định Quán lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch, chuyển Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký Quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Ngọc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |