| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2049/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 16 tháng 8 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét Tờ trình số 635/TTr-UBND ngày 21/7/2011 của UBND thị xã Long Khánh và hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Xuân An, thị xã Long Khánh do Phân viện Quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam lập tháng 7/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 119/TTr-SXD ngày 25/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Xuân An, thị xã Long Khánh với các nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực quy hoạch được xác định theo địa giới hành chính phường Xuân An, thị xã Long Khánh, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp phường Xuân Trung, ranh giới là đường sắt Bắc Nam.

- Phía Nam: Giáp phường Xuân Hòa, ranh giới là đường CMT8.

- Phía Đông: Giáp phường Xuân Thanh, ranh giới là đường Hồ Thị Hương.

- Phía Tây: Giáp Xuân Bình, ranh giới là đường Hùng Vương.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 141,92 ha (theo khảo sát đo đạc thực tế do UBND thị xã Long Khánh xác định tại Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 17/3/2011).

- Quy mô dân số		: Khoảng 16.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

- Là một trong những phường nội thị của thị xã Long Khánh, được định hướng quy hoạch xây dựng trên cơ sở chỉnh trang và phát triển các khu dân cư hiện hữu. Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội, định hướng chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị xã Long Khánh, đề xuất danh mục thứ tự ưu tiên và kêu gọi đầu tư các hạng mục kỹ thuật hạ tầng đô thị, thực hiện mục tiêu phát triển thị xã Long Khánh đến năm 2015 đạt đô thị loại III.

- Định hướng phát triển các khu dân cư, hành chính công cộng, dịch vụ và bảo tồn các khu vực di tích văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, cập nhật các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Long Khánh.

- Xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý đất đai và phát triển đô thị, nông thôn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa của thị xã Long Khánh.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất của cấp đơn vị ở, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phù hợp với định hướng và cụ thể hóa nội dung theo quy hoạch chung thị xã Long Khánh đã được duyệt.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng trong toàn xã và lập các đồ án quy hoạch chi tiết trong quá trình đầu tư xây dựng của các dự án tiếp theo.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Đất ở				: 35 ÷ 45m2/người.

+ Đất cây xanh 			: 7 ÷ 9m2/người.

+ Đất công trình công cộng 	: 3 ÷ 4m2/người.

+ Đất giao thông			: 16 ÷ 20m2/người.

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 100 ÷ 120 lít/người.ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước		: 80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 700 ÷ 1.500 KWh/người.năm.

+ Chỉ tiêu rác thải		: 01 - 1,2 kg/ người.ngày.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình dịch vụ đô thị | 26,48 | 19,21 |
|  | Đất công trình hành chính - cơ quan công sở | 12,47 |  |
|  | Đất văn hóa - giáo dục | 5,43 |  |
|  | Đất thương mại - dịch vụ | 8,58 |  |
| 2 | Đất ở | 74,46 | 54,00 |
|  | Đất ở hiện hữu cải tạo | 65,00 |  |
|  | Đất ở cải tạo kết hợp TMDV | 6,09 |  |
|  | Đất phát triển dự án nhà ở - tái định cư | 3,37 |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | 6,23 | 4,52 |
| 4 | Đất giao thông | 30,71 | 22,27 |
|  | Cộng (1+2+3+4) | 137,88 | 100 |
| 5 | Đất chức năng khác | 4,04 |  |
|  | Đất Tôn giáo | 2,21 |  |
|  | Đất hành lang an toàn đường sắt | 1,83 |  |
|  | Tổng cộng | 141,92 |  |

4. Phân khu chức năng

Theo quy hoạch chung thị xã Long Khánh đã được phê duyệt thì trung tâm hành chính, chính trị của thị xã được bố trí xây dựng tại khu vực phường Xuân An. Quy hoạch phân khu phường Xuân An được tổ chức thành các khu chức năng bố trí như sau:

a) Đất công trình dịch vụ đô thị:

a)1. Đất công trình hành chính - cơ quan công sở:

- UBND phường Xuân An, trụ sở Công an phường, UBND thị xã Long Khánh, Thị ủy Long Khánh, Thị Đội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, cơ quan Thi hành án, trụ sở khối cơ quan Quản lý Đô thị - Quản lý dự án - Kinh tế, Viện Kiểm sát, Đài Truyền thanh Long Khánh, Trung tâm Y tế thị xã, Trạm Y tế phường, Bưu điện Long Khánh, Điện lực Long Khánh, Trung tâm Viễn thông 4, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính nhà đất.

- Chuyển khu vực đất rạp hát Xuân Lộc cũ thành công viên cây xanh.

- Xây dựng hội trường trung tâm trên đường Cách Mạng Tháng 8 cạnh Công viên cây xanh trên địa bàn phường.

- Trong tương lai sẽ di chuyển Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh ra xã Suối Tre, quỹ đất của Bệnh viện sẽ để dành xây dựng các công trình văn hóa - giáo dục, phúc lợi công cộng.

##### - Công trình hành chính - cơ quan công sở được xây dựng với tầng cao trung bình 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 40 - 50% và khoảng lùi tối thiểu 06m tùy theo tuyến đường cụ thể (được quy định cụ thể theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới xây dựng - chỉ giới đường đỏ).

##### a)2. Công trình văn hóa - giáo dục:

Trường Tiểu học Long Khánh 1, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường THPT Dân lập Văn Hiến, Trường Mẫu giáo Thanh An, Trường Tiểu học Trần Phú, công trình văn hóa - giáo dục (dự kiến), trường mẫu giáo (dự kiến).

##### - Công trình văn hóa - giáo dục được xây với tầng cao trung bình 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 40 - 50% và khoảng lùi tối thiểu 06m tùy theo tuyến đường cụ thể (được quy định cụ thể theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới xây dựng - chỉ giới đường đỏ).

a)3. Khu đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ:

Giải tỏa toàn bộ quỹ đất phía Bắc đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài để phát triển các công trình công cộng, thương mại dịch vụ hỗn hợp kết hợp ở. Bố trí xung quanh khu công viên cây xanh tạo môi trường và cảnh quan đô thị.

- Công trình thương mại - dịch vụ: Xây dựng với tầng cao trung bình 05 - 15 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40 - 50%, đảm bảo các yêu cầu quy định về góc tới hạn, và khoảng lùi tối thiểu 10m tùy theo vị trí đất và tuyến đường cụ thể (được quy định cụ thể theo bản vẽ quy hoạch chỉ giới xây dựng - chỉ giới đường đỏ).

b) Khu đất ở:

##### - Dự án phát triển nhà ở: Được bố trí vào những khu vực dân cư mật độ thấp ở phía Nam phường hai bên đường Cách Mạng Tháng 8.

##### + Nhà chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ (09 - 15 tầng) được bố trí trên 04 khu đất: Nằm hai bên đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài được xây dựng với mật độ tối đa 40 - 50%, đảm bảo các yêu cầu quy định về góc tới hạn, khoảng lùi tối thiểu 10m tùy theo vị trí đất và tuyến đường cụ thể.

##### + Nhà ở thương mại phía Bắc Khu công viên cây xanh giáp với đường Thích Quảng Đức với tầng cao 03 - 05 tầng, mật độ xây dựng căn cứ theo diện tích lô đất theo QCVN 01:2008/BXD với mật độ xây dựng 70 - 90%;

##### - Khu ở hiện hữu tự cải tạo: Tại các khu vực có đông dân cư địa phương sinh sống lâu đời, với mật độ lưu trú tương đối cao được giữ lại và cải tạo chỉnh trang. Bao gồm các khu nhà dọc đường sắt Bắc Nam, đường Hùng Vương, đường Cách Mạng Tháng 8, đường Hồ Thị Hương và các đường, hẻm còn lại. Việc kiểm soát về không gian, kiến trúc cảnh quan thông qua việc định hướng cho người dân tự xây dựng theo một số chỉ tiêu cơ bản được làm rõ trong thuyết minh đồ án, quy định quản lý xây dựng theo hồ sơ quy hoạch và đồ án thiết kế đô thị riêng.

c) Đất cây xanh - TDTT:

- Chỉnh trang khu công viên trung tâm hiện hữu (nhà hát Xuân Lộc cũ) thành Công viên Chiến Thắng.

- Tổ chức công viên văn hóa - TDTT dọc trục đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài; các khu cây xanh vườn hoa và các mảng cây xanh cách ly bố trí xen kẽ trong các nhóm nhà ở, khu cây xanh tượng đài.

d) Đất chức năng khác:

- Các công trình tôn giáo gồm: Thánh thất cao đài Long Khánh, Chùa Ông, Đình Xuân Lộc, Chùa Xuân Hòa, Tịnh xá Ngọc Xuân, Tịnh xá Ngọc Khánh, Nhà thờ Tin lành Chi hội Long Khánh.

Ngoài ra còn có đất hành lang an toàn đường sắt, đất mặt nước sông rạch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

+ Cao độ san nền thiết kế cao nhất: +169,3m.

+ Cao độ san nền thiết kế thấp nhất: +150,5m.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ra suối Rết hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Bảng thống kê hệ thống đường giao thông

| Loại đường | STT | Tên đường | Đoạn |  | Ký hiệu (mặt cắt) | Chiều rộng (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ | Đến |  | Vỉa hè | Mặt đường | Vỉa hè | Lộ giới |
| 1. Đường chính đô thị | 1 | Hùng Vương | Tim đường sắt | Lê Lợi | 2B-2B | 1,0 | 6-10-6 | 1,0 | 24,0 |
|  |  |  | Lê Lợi | CMT8 | 2-2 | 6,0 | 14 | 6,0 | 26,0 |
|  | 2 | Hồ Thị Hương (Ng.Văn.Bé) | Tim đường sắt | N.T.M.Khai | 2C-2C | 1,0 | 6-12-6 | 1,0 | 26,0 |
|  |  |  | N.T.M.Khai | Quang Trung ND | 2-2 | 6,0 | 14 | 6,0 | 26,0 |
|  | 3 | Đường CMT8 | Hùng Vương | Hồ Thị Hương | 1-1 | 6,0 | 10,5-3-10,5 | 6,0 | 36,0 |
|  | 4 | N.T.M.Khai | CMT8 | Hồ Thị Hương | 3-3 | 5,0 | 12 | 5,0 | 22,0 |
| 2. Đường khu vực | 5 | Thích Quảng Đức | Hùng Vương | Lý Thường Kiệt | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  |  |  | Lý Thường Kiệt | Hồ Thị Hương | 4-4 | 5,0 | 10,5 | 5,0 | 20,5 |
|  | 6 | Nguyễn Tri Phương | Nguyễn Du | N.T.M.Khai | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  |  |  | N.T.M.Khai | Quang Trung ND | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |
|  | 7 | Nguyễn Văn Cừ | Trần Phú | CMT8 | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |
|  | 8 | Lý Thường Kiệt | Trần Phú | CMT8 | 5-5 | 4,0 | 12 | 4,0 | 20,0 |
|  | 9 | Trần Phú | Hùng Vương | Hồ Thị Hương | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |
| 3. Đường phân khu vực | 10 | Nguyễn Thái Học | Hùng Vương | Nguyễn Văn Cừ | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 11 | Lê Lợi | Hùng Vương | Nguyễn Du | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 12 | Nguyễn Công Trứ | Hùng Vương | Nguyễn Du | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 13 | Nguyễn Du | Trần Phú | Thích Quảng Đức | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |
|  | 14 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trần Phú | Nguyễn Thái Học | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 15 | Đinh Tiên Hoàng | Trần Phú | Lê Lợi | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 16 | Phan Bội Châu | Phan Chu Trinh | Thích Quảng Đức | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |
|  | 17 | Lý Nam Đế (Ng.Trãi) | Trần Phú | Hùng Vương | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 18 | Hồ Tùng Mậu | N.T.M.Khai | Hồ Thị Hương | 9-9 | 4,0 | 7 | 4,0 | 15,0 |
|  | 19 | Nguyễn Trường Tộ | Nguyễn Du | Phan Bội Châu | 8-8 | 4,0 | 9 | 4,0 | 17,0 |
|  | 20 | XA_1 | Trần Phú | Thích Quảng Đức | 7-7 | 5,0 | 8 | 5,0 | 18,0 |
|  | 21 | XA_2 | XA_1 | N.T.M.Khai | 7-7 | 5,0 | 8 | 5,0 | 18,0 |
|  | 22 | XA_3 | Hồ Tùng Mậu | Thích Quảng Đức | 8A-8A | 5,0 | 7 | 5,0 | 17,0 |
|  | 23 | XA_4 | XA_3 | XA_7 | 8A-8A | 5,0 | 7 | 5,0 | 17,0 |
|  | 24 | XA_5 | Hồ Thị Hương | XA_4 | 8A-8A | 5,0 | 7 | 5,0 | 17,0 |
|  | 25 | XA_6 | Thích Quảng Đức | XA_7 | 8A-8A | 5,0 | 7 | 5,0 | 17,0 |
|  | 26 | XA_7 | N.T.M.Khai | Nguyễn Tri Phương | 6-6 | 5,0 | 9 | 5,0 | 19,0 |

* Lộ giới đường hẻm:

- Lộ giới áp dụng cho hẻm: Tối thiểu là 06m.

##### * Giao thông công cộng:

Hệ thống giao thông công cộng chủ yếu sử dụng loại hình giao thông do hệ thống xe buýt đảm nhận. Các tuyến xe buýt được tổ chức trên hành lang các tuyến đường chính đi qua địa bàn phường nối kết các khu vực kế cận, dự kiến tuyến xe buýt bố trí trên các trục đường chính đô thị bao gồm: Đường Hùng Vương, đường Hồ Thị Hương, Cách Mạng Tháng 8.

##### * Các công trình phục vụ giao thông:

##### - Bến bãi xe:

+ Bến xe chính của thị xã Long Khánh trong tương lai sẽ bố trí gần ngã ba Tân Phong với diện tích dự kiến = 5 ha.

+ Bãi đỗ xe phục vụ cho nhu cầu giao thông tĩnh: Tổ chức tại các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà ở cao tầng, công viên cây xanh.

##### - Nút giao thông:

##### Dự kiến xây dựng khoảng 03 nút giao thông chính tại các vị trí giao cắt với đường sắt và giữa các trục đường chính với các đường khác. Bao gồm 02 nút khác cốt không liên thông:

+ Nút giao cắt tuyến đường sắt - Hùng Vương.

+ Nút giao cắt tuyến đường sắt - Hồ Thị Hương.

Và hình thức nút đảo tròn vòng xoay kết hợp tiểu đảo dẫn hướng, với quy mô khống chế chung R = 45m:

+ Nút giao Cách Mạng Tháng 8, đường Cách Mạng Tháng 8 (nối dài) và đường Nguyễn Thị Minh Khai.

##### - Cầu bộ hành:

Đối với các trục đường chính đô thị có lộ giới lớn hơn 20m (đường Hồ Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Cách Mạng Tháng 8 và đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài) có lưu lượng và tốc độ lưu thông lớn: Tổ chức các cầu bộ hành nhằm hạn chế ảnh hưởng đảm bảo an toàn giao thông.

##### * Hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật:

- Hành lang an toàn đường sắt: Phạm vi tối thiểu là 15m tính từ mép ngoài của ray ngoài cùng trở ra 02 phía.

- Hành lang bảo vệ cầu: Đối với đoạn cầu vượt qua tuyến đường sắt Bắc Nam trên đường Hùng Vương và đường Hồ Thị Hương: Theo chiều ngang cầu từ mép lan can ngoài cùng của cầu trở ra mỗi bên 07m.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

##### - Nguồn cấp: Hiện tại nguồn nước cấp cho thị xã Long Khánh là khai thác nước ngầm với tổng công suất Q = 7.000m3/ngày, đủ cung cấp nhu cầu sinh hoạt dân cư đô thị. Về lâu dài, nguồn nước cấp cho thị xã Long Khánh lấy nước mặt hồ Trị An chuyển về thị xã theo hành lang QL 20 - QL1 với 02 trạm bơm tăng áp:

+ Gia Kiệm: Q(2010) = 11.000m3/ngày - Q(2020) = 70.000m3/ngày.

+ Dầu Giây: Q(2010) = 5.000m3/ngày - Q(2020) = 40.000m3/ngày.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt, sản xuất và nhu cầu phòng cháy chữa cháy của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.750m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Thoát theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, thoát về trạm xử lý số 02, công suất Q = 20.000m3/ngày.

- Hệ thống cống chung trong khu vực phường Xuân An có các miệng xả ra suối Gia Liêu, tại lưu vực này có tuyến cống bao D600 và các hố ga kỹ thuật theo suối Gia Liêu để đưa nước thải về khu xử lý số 02, làm sạch đạt tiêu chuẩn mới xả ra suối.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về trạm xử lý nước thải.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo quy hoạch chung của thị xã.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cấp từ nguồn điện lưới Quốc gia qua trạm 110 KV Long Khánh.

- Giải pháp cấp điện: Trước mắt sử dụng hệ thống đường dây đi nổi trên trụ BTLT cao 12m theo hiện trạng. Về sau sử dụng hệ thống cáp ngầm.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 5.500 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông thị xã Long Khánh.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

7. Phân đợt đầu tư

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Long Khánh nói chung và phường Xuân An nói riêng. Việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch phường Xuân An được tổ chức từng giai đoạn cụ thể như sau:

### a) Giai đoạn đến năm 2015

- Thực hiện cắm đủ tất cả các mốc giới hành lang an toàn đường sắt trên tất cả các tuyến đường theo quy hoạch và lộ giới đường hẻm để chính quyền địa phương quản lý.

- Nâng cấp các tuyến đường chính hiện hữu, bao gồm đường: Hùng Vương, Thích Quảng Đức, Nguyễn Tri Phương (nối dài), Nguyễn Văn Cừ.

- Mở rộng các tuyến đường hiện hữu theo lộ giới quy định, gồm: Đường Hồ Thị Hương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du.

- Xây dựng mới đường XA_1, XA_2, đường Cách Mạng Tháng 8 (nối dài) và nút giao thông Cách Mạng Tháng 8 với đường Nguyễn Thị Minh Khai.

- Xây dựng tuyến cống thoát nước mưa trên các đường nội ô chưa có cống.

- Xây dựng các tuyến ống cấp nước trên các tuyến đường hiện hữu cung cấp cho khu dân cư hiện hữu.

- Xây dựng công trình văn hóa - giáo dục (từ quỹ đất Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc cũ) và trung tâm thể dục thể thao, công viên văn hóa dọc trục đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài.

- Xây dựng và chỉnh trang các trụ sở khu phố trong phường.

- Cải tạo nâng cấp các trường hiện có, xây dựng mới trường mẫu giáo theo quy hoạch.

- Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao thông đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài.

- Xây dựng các khu nhà ở mới thuộc các dự án phát triển nhà ở, tạo ra quỹ nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho những hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng.

- Xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp có ô nhiễm môi trường cao ra khỏi khu vực nội thị.

### b) Giai đoạn đến năm 2020:

- Mở rộng và hoàn thiện các tuyến đường hiện hữu còn lại theo quy định.

- Hoàn thiện và xây dựng mới các tuyến đường theo định hướng.

- Xây dựng mới nút giao thông khác cốt trên các tuyến đường:

+ Nút giao đường sắt với đường Hồ Thị Hương.

+ Nút giao đường sắt với đường Hùng Vương.

- Đầu tư xây dựng các dự án thương mại, dịch vụ tổng hợp dọc đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài.

- Xây dựng nhà ở theo quy hoạch.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND phường Xuân An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND phường Xuân An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy, chữa cháy... Để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND thị xã Long Khánh lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND phường Xuân An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |