| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 212/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

phục vụ tái định cư ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Vĩnh Cửu lập quy hoạch  Khu tái định cư ấp Ông Hường tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Ông Hường, tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát lập tháng 9/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 08/TTr-SXD ngày 14/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Vị trí và ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập dự án thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc	 : Giáp khu dân cư hiện hữu dọc đường ĐT 768.

- Phía Nam	 : Giáp Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân.

- Phía Đông	 : Giáp nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Cửu.

- Phía Tây	 : Giáp khu dân cư hiện hữu dọc đường Đồng Khởi.

b) Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 4,6403 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 870 người.

2. Tính chất, mục tiêu:

a) Tính chất:

Là khu dân cư được xây dựng mới phục vụ tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện đất quy hoạch xây dựng công nghiệp cũng như các hộ nằm trên trục đường Tỉnh lộ 768 phải di dời khi mở rộng tuyến đường tại huyện Vĩnh Cửu. Khu quy hoạch được lập theo tiêu chuẩn điểm dân cư nông thôn tập trung.

b) Mục tiêu:

Khu dân cư phục vụ tái định cư tại ấp Ông Hường xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng một khu ở mới nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư của khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư của huyện và phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất ở: | 22.832m2 | chiếm tỷ lệ: | 49,2% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất cây xanh công viên: | 9.233m2 | chiếm tỷ lệ: | 19,9% |
| - Đất giao thông: | 14.338m2 | chiếm tỷ lệ: | 30,9% |
| Tổng cộng: | 46.403m2 | chiếm tỷ lệ: | 100,0% |

Khu nhà ở với tổng diện tích 22.832m2 bố trí với loại hình nhà liên kế phố tổng cộng 217 lô diện tích trung bình mỗi lô khoảng 100m², mật độ xây dựng tối đa 90%, tầng cao trung bình 2 - 3 tầng, gồm các khu A, B, C, D, E, F, G và I cụ thể như sau:

+ Khu A nhà liên kế phố diện tích 1.835m²: Số lô 18.

+ Khu B nhà liên kế phố diện tích 3.582m²: Số lô 36.

+ Khu C nhà liên kế phố diện tích 3.582m²	 : Số lô 36.

+ Khu D nhà liên kế phố diện tích 3.582m²	 : Số lô 36.

+ Khu E nhà liên kế phố diện tích 3.582m²	 : Số lô 36.

+ Khu F nhà liên kế phố diện tích 2.680m²	 : Số lô 20.

+ Khu G nhà liên kế phố diện tích 3.129m²	 : Số lô 26.

+ Khu I nhà liên kế phố diện tích 859m²	 : Số lô 09.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian chủ đạo của khu nhà ở tái định cư ấp Ông Hường, xã Tân An là không gian nhà liên phố với sự đồng bộ của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Tổ chức bố trí các dãy nhà kết hợp với mạng lưới giao thông vuông góc nhau tạo các không gian phố sinh động.

- Khu vực cây xanh công viên ở phía Đông khu đất đóng vai trò là không gian chuyển đổi kết hợp với dải cây xanh cách ly khu nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Cửu.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Đất ở	: 26m2/người.

- Đất cây xanh	: 10m2/người.

- Đất giao thông 	: 16,5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước	: 100 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	: 1000 KWh/người.năm.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt	: 0,7 - 0,8 kg/người ngày.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Trong khu vực quy hoạch có 02 loại đường là đường chính khu vực và đường nội bộ. Do đó mặt cắt ngang của từng tuyến sẽ được thiết kế khác nhau để đảm bảo lưu lượng xe chạy cũng như thành phần cấp đường.

* Giao thông đối ngoại: Đường Đồng Khởi và đường ĐT 768 là đường giao thông đối ngoại, tiếp giáp với khu đất quy hoạch về phía Bắc và phía Tây.

* Giao thông nội bộ khu vực, bao gồm:

- Đường N1, N3, N4, D1: Mặt cắt quy hoạch 14m, xây dựng mới, mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m, là đường nội bộ trong khu quy hoạch.

- Đường N6: Mặt cắt quy hoạch 10m, xây dựng mới, mặt đường rộng 6m, vỉa hè một bên rộng 4m là đường nội bộ trong khu quy hoạch.

- Đường D2: Mặt cắt quy hoạch 12m, xây dựng mới, mặt đường rộng 6m, vỉa hè một bên rộng 4m, một bên rộng 2m giáp với khu công viên cây xanh, là đường nội bộ trong khu quy hoạch.

- Đường N7: Mặt cắt quy hoạch 10m, xây dựng mới, mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 2m, là đường nội bộ trong khu quy hoạch.

- Đường N2: Mặt cắt quy hoạch 14m, xây dựng mới, mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m, là nối từ khu quy hoạch ra đường Đồng Khởi.

b) Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

*  Quy hoạch san nền:

Khu vực thiết kế san nền theo hướng dốc từ Đông Nam - Tây Bắc với độ dốc mặt đất trung bình 3,4%. Cao độ thiết kế thay đổi từ +72.95 (phía Đông Nam) đến +63.28 (phía Tây Bắc, giáp với đường Đồng Khởi), san lấp cục bộ tại khu vực tạo mặt phẳng, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp, giảm kinh phí xây dựng.

*  Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt.

- Sử dụng cống BTCT làm hệ thống thoát nước mưa toàn khu.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực là hệ thống cống tự chảy theo địa hình dốc về phía Tây Bắc khu đất đấu nối vào mương thoát nước mưa hiện hữu dọc đường Đồng Khởi. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống. Khoảng cách các hố ga tùy thuộc vào đường kính cống, trung bình từ 20 - 30m.

- Cống thoát nước mưa được đặt trên vỉa hè cách mép bó vỉa 1m để thuận tiện cho việc thu nước từ đường vào.

* Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt, cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 149,2m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Hệ thống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân, tuyến ống này nằm trên đường Đồng Khởi có đường kính ống Ø200, vì vậy sử dụng nguồn 
nước từ hệ thống này để cung cấp cho Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Ông 

Hường xã Thiện Tân, dự kiến bố trí 01 điểm đấu tại đầu đường số N5 (ngang qua đường Đồng Khởi) giáp Khu công nghiệp Thạnh Phú dẫn vào khu quy hoạch, sau đó các tuyến ống trong khu vực khu dân cư được bố trí theo mạng vòng để cấp nước an toàn và liên tục đến từng đơn vị dùng nước.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 119,36m3/ngày.đêm.

- Toàn bộ lượng nước thải của khu quy hoạch sau khi được xử lý cục bộ tại mỗi nhà dân sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải thoát ra đến ranh khu quy hoạch sau đó thoát ra mương thoát nước hiện hữu dọc đường Đồng Khởi.

- Nước thải từ các hộ dân đều phải xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn và một bể lắng trước khi xả vào hệ thống cống chung của khu quy hoạch. Nước thải sẽ được thu gom thông qua hệ thống cống Ø300 và hố thu bố trí dọc trên các tuyến giao thông và các hành lang kỹ thuật, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải Ø400 trên đường N1, N2 và thoát ra mương nước.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch tại khu vực (nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu).

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Tổng công suất điện yêu cầu: 975,48 KVA.

- Nguồn điện: Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến trung thế 22 KV hiện hữu dọc đường Đồng Khởi.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi nổi.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng số máy thuê bao dự kiến: 245 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Thiện Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Thiện Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |

ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323/QĐĐC-UBND                      Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

phục vụ tái định cư ấp Ông Hường, xã Thiện tân, huyện Vĩnh Cửu

––––––––––––

Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu như sau:

- Đã ghi:

- “Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu”.

- “a) Vị trí và ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập dự án thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu”.

- Nay sửa lại là:

- “Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu”.

- “a) Vị trí và ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập dự án thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái