| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2152/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 03 tháng 8 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 17/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc do Công ty Tư vấn Xây dựng ACC - Hội Xây dựng Đồng Nai lập tháng 6 năm 2009, đã hoàn chỉnh ý kiến của các Sở, ban, ngành liên quan và Văn bản số 67/HĐND ngày 17/6/2009 của Thường trực HĐND huyện Xuân Lộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 197/TTr-SXD ngày 27/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Vị trí: Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc có vị trí và ranh giới như sau:

- Phía Bắc		: Giáp xã Xuân Thành.

- Phía Nam		: Giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Phía Tây		: Giáp thị trấn Gia Ray, xã Xuân Trường, xã Xuân Hiệp, xã Lang Minh và huyện Cẩm Mỹ.

- Phía Đông	: Giáp xã Xuân Hưng.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích tự nhiên		: 12.192,81 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch	: 5.723,60 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 			: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2007:  24.628 người.

- Quy mô dân số năm 2015	: 28.072 người.

Năm 2020	: 31.145 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 					: 200 - 400m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật : ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước	: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện  	: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Xuân Lộc, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2007 đến năm 2015 (giai đoạn 1):

Trong giai đoạn 2007 đến năm 2015 dân số xã tăng thêm khoảng 3.444 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 42,36 ha. Trong giai đoạn này hình thành 08 điểm dân cư tập trung. Trong đó:

- 05 điểm dân cư kế thừa và mở rộng (điểm dân cư 1, 2, 3, 6 và 7).

- 01 điểm dân cư hạn chế mở rộng (điểm dân cư 08) và các điểm dân cư sống rải rác khoanh vùng hạn chế mở rộng.

- 02 điểm dân cư quy hoạch mới (điểm 04 và 05) phục vụ tái dịnh cư.

Tổng diện tích đất dân dụng tăng thêm trong giai đoạn 1 khoảng 42,36 ha, trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 34,44 ha.

+ Đất công trình công cộng dịch vụ tăng thêm 	: 3,44 ha.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung tăng thêm	: 1,03 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 3,45 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 01 (điểm dân cư trung tâm xã - hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 66,64 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                	: 29,15 ha.

Đất ở hiện trạng		: 23,07 ha.

Đất ở mở rộng		: 6,08 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 37,49 ha.

- Dân số khoảng	: 5.303 người.

* Điểm dân cư 02 (hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 33,47 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 14,98 ha.

Đất ở hiện trạng	: 12,02 ha.

Đất ở mở rộng	: 2,96 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 18,49 ha.

- Dân số		: 2.742 người.

* Điểm dân cư 03 (hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 37,85 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 16,50 ha.

Đất ở hiện trạng	: 13,50 ha.

Đất ở mở rộng	: 3,00 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 21,35 ha.

- Dân số		: 3.048 người.

* Điểm dân cư 04 (Khu tái định cư Trường bắn Quốc gia - quy hoạch mới):

- Tổng diện tích	: 37,50 ha, bao gồm:

+ Đất ở quy hoạch                                          	: 15,80 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 21,70 ha.

- Dân số		: 1.580 người.

* Điểm dân cư 05 (Khu tái định cư hồ Gia Măng - quy hoạch mới):

- Tổng diện tích	: 2,50 ha, bao gồm:

+ Đất ở quy hoạch                                          	: 1,20 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 1,30 ha.

- Dân số		: 120 người.

* Điểm dân cư 06 (hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 48,28 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 19,80 ha.

Đất ở hiện trạng	: 17,00 ha.

Đất ở mở rộng	: 2,80 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 28,48 ha.

- Dân số		: 3.740 người.

* Điểm dân cư 07 (hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 64,06 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 26,56 ha.

Đất ở hiện trạng	: 23,96 ha.

Đất ở mở rộng	: 2,60 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 37,50 ha.

- Dân số		: 5.136 người.

* Điểm dân cư 08 (hiện hữu hạn chế mở rộng):

- Tổng diện tích	: 41,98 ha, bao gồm:

+ Đất ở hiện trạng                                          	: 18,45 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 23,53 ha.

- Dân số		: 3.755 người.

* Các điểm dân cư sống rải rác khoanh vùng hạn chế mở rộng có diện tích đất ở hiện hữu khoảng 13,01 ha, dân số khoảng 2.648 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2007 - 2015)

| STT | Danh mục đất | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 12.192,81 |  |
| B | Diện tích đất nghiên cứu |  | 5.723,60 |  |
| I | Đất dân dụng |  | 384,90 | 100,00 |
|  | 1. Đất ở | 75 - 125 | 155,45 | 40,39 |
|  | - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 121,01 |  |
|  | - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 34,44 |  |
|  | 2. Đất công trình công cộng dịch vụ | 8 - 10 | 25,47 | 6,62 |
|  | - Hiện hữu |  | 22,03 |  |
|  | - Quy hoạch mới |  | 3,44 |  |
|  | 3. Đất cây xanh - TDTT | 2 - 3 | 2,33 | 0,61 |
|  | - Hiện hữu |  | 1,30 |  |
|  | - Quy hoạch mới |  | 1,03 |  |
|  | 4. Đất giao thông | 6 - 10 | 201,64 | 52,39 |
|  | - Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 198,20 |  |
|  | - Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 3,44 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng |  | 5.338,70 |  |

b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 đến năm 2020 (giai đoạn 2):

- Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, dân số toàn xã tăng thêm khoảng 3.073 người thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 33,58 ha. Trong giai đoạn này, trên địa bàn xã hình thành 02 điểm dân cư tập trung (điểm dân cư 09 và 10).

Tổng diện tích đất dân cư tăng thêm trong giai đoạn 2 khoảng 33,58 ha, trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 24,58 ha.

+ Đất công trình công cộng dịch vụ tăng thêm 	: 5,00 ha.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung tăng thêm	: 0,92 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 3,07 ha.

- Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 09  (điểm dân cư trung tâm xã mới - quy hoạch mới):

- Tổng diện tích 	: 21,96 ha.

+ Đất ở quy hoạch mới                                  	: 14,20 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 7,76 ha.

- Dân số khoảng	: 1.775 người.

* Điểm dân cư 10 (khu nhà ở công nhân - quy hoạch mới):

- Tổng diện tích 	: 18,00 ha.

+ Đất ở quy hoạch                                          	: 10,38 ha.

+ Đất công trình dịch vụ hạ tầng kỹ thuật	: 7,62 ha.

- Dân số khoảng	: 1.298 người.

Như vậy, đến năm 2020 xã Xuân Tâm có tất cả 10 điểm dân cư tập trung: Trong đó 05 điểm dân cư hiện hữu và mở rộng (điểm 1, 2, 3, 6 và 7); 01 điểm dân cư hiện hữu hạn chế mở rộng (điểm 08) và 04 điểm dân cư quy hoạch mới (điểm 4, 5, 9 và 10).

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020)

| STT | Danh mục đất | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 12.192,81 |  |
| B | Diện tích đất nghiên cứu |  | 5.723,60 |  |
| I | Đất dân dụng |  | 418,47 | 108,72 |
|  | 1. Đất ở | 75 - 125 | 180,03 | 46,77 |
|  | - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 155,45 |  |
|  | - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 24,58 |  |
|  | 2. Đất công trình công cộng dịch vụ | 8 - 10 | 30,47 | 7,92 |
|  | - Hiện hữu |  | 25,47 |  |
|  | - Quy hoạch mới |  | 5,00 |  |
|  | 3. Đất cây xanh - TDTT | 2 - 3 | 3,25 | 0,84 |
|  | - Hiện hữu |  | 2,33 |  |
|  | - Quy hoạch mới |  | 0,92 |  |
|  | 4. Đất giao thông | 6 - 10 | 204,71 | 53,19 |
|  | - Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 201,64 |  |
|  | - Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 3,07 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng |  | 5.305,13 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a)  Khu trung tâm xã:

- Trung tâm hành chính xã tại vị trí cũ giữ lại, cải tạo nâng cấp mới, dùng một quỹ đất khoảng 2,0448 ha (bao gồm UBND xã hiện hữu) xây dựng các công trình văn hóa thể thao kết hợp như nhà văn hóa, trường tiểu học,… tạo thành một cụm trung tâm hành chính văn hóa của xã tại điểm dân cư 01.

- Trung tâm hành chính xã mới (dự kiến tách): Bố trí 05 ha, bao gồm các công trình: Khu hành chính, vui chơi, văn hóa, thể thao, trạm xá… của xã mới tại điểm dân cư 09.

b) Các khu trung tâm khác:

- Trụ sở ấp: Dự kiến sẽ bố trí thêm trụ sở cho 06 ấp, quy mô mỗi trụ sở từ 300 - 500m2.

c) Các cơ sở văn hóa:

- Bố trí mới 13.870m2 đất để đầu tư xây dựng một Trung tâm Văn hóa - Thể thao tại khu trung tâm của xã.

- Hiện có sân vận động 13.000m2, dự kiến sau khi chia tách xã thì khu vực này trở thành trung tâm văn hóa - thể thao của xã mới.

- Quy hoạch mới sân vận động 20.000m2 tại ấp 1.

- Bố trí mới bưu điện văn hóa xã: 805m2 .

d) Giáo dục - đào tạo:

- Nhà trẻ - mẫu giáo: Giữ nguyên diện tích các trường, tổng diện tích 11.234m2.

- Tiểu học: Chuyển phân hiệu ấp 4, diện tích 3.718m2 để xây dựng nhà văn hóa.

- Trung học cơ sở: Bố trí mới trường THCS cho xã mới diện tích 9.200m2.

e) Cụm tiểu thủ công nghiệp:

- Đất công nghiệp: Dự kiến mở rộng khu công nghiệp trên địa bàn xã lên 165 ha tại vị trí phía Tây.

- Bố trí 7,5 ha đất (lấy từ đất nghĩa địa và một phần đất khác) dọc đường Xuân Tâm - Trảng Táo để phát triển tiểu thủ công nghiệp địa phương.

f) Chợ:

- Giữ nguyên diện tích của các chợ hiện có: Chợ Xuân Đà, chợ ấp 2, tổng diện tích 7.900m2.

- Bố trí chợ mới với diện tích 18.000m2 tại vị trí đối diện tích cây xăng Hưng Thái.

g) Nghĩa trang:

Chuyển nghĩa trang ấp 3 diện tích 1,7 ha để xây dựng trường THCS.

Khu nghĩa trang Xuân Lộc diện tích khoảng 22,7631 ha.

6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu     diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã.

Bảng dự kiến các công trình công cộng trên địa bàn toàn xã đến năm 2020

| STT | Tên công trình | Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m2) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu cần tăng thêm (m2) | Dân số toàn xã đến năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTHC | 7.600 | ≥1.000 (m2) | 8.000 | Khoảng 31.145 người |
| 2 | Hội trường | 0 | ≥1.000 (chỗ) | 2.000 |  |
| 3 | Phòng truyền thống | 0 | ≥200 (m2) | 400 |  |
| 4 | Công trình văn hóa | 200 | ≥2.000 (m2) | 4.000 |  |
| 5 | Trường mầm non | 11.234 | 1.000 dân cần có 750m2 | 12.125 |  |
| 6 | Trường tiểu học | 56.034 | 1.000 dân cần có 975m2 | 9.332 |  |
| 7 | Trường THCS | 11.081 | 1.000 dân cần có 825m2 | 14.614 |  |
| 8 | Thư viện | 0 | ≥200 (m2) | 500 |  |
| 9 | Trạm y tế | 143 | 500 - 1.000 (m2) | 500 |  |
| 10 | Sân vận động | 13.000 | ≥200 (m2) | 20.000 |  |
| 11 | Thương mại - chợ | 7.900 | 2.000 - 5.000 (m2) | 18.000 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 89.471 |  |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Căn cứ theo quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020, định hướng hệ thống giao thông xã Xuân Tâm như sau:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường Quốc lộ 1A: Là một trong những tuyến đường quan trọng của tỉnh Đồng Nai, đoạn chạy qua xã Xuân Tâm, chiều dài khoảng 09 km, có lộ giới 60m:

+ Mặt đường 	: 14m.

+ Lề đường hai bên 	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn đường bộ hai bên 	: 2 x 20m.

- Đường Xuân Tâm - Trảng Táo: Với chiều dài khoảng 12,8 km,

+ Lộ giới 	: 32m.

+ Mặt đường 	: 16m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 8m.

- Đường Xuân Tâm - Xuân Đông: Với chiều dài khoảng 4,6 km.

+ Lộ giới 	: 32m.

+ Mặt đường 	: 16m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 8m.

- Đường Xuân Tâm - Xuân Hưng: Với chiều dài khoảng 2,8 km.

+ Lộ giới 	: 32m.

+ Mặt đường 	: 16m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 8m.

- Đường Phân trường 5: Với chiều dài khoảng 5,5 km.

+ Lộ giới 	: 26m.

+ Mặt đường 	: 14m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 6m.

- Đường Đồng Tiến: Với chiều dài khoảng 3,0 km.

+ Lộ giới 	: 26m.

+ Mặt đường 	: 14m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 6m.

- Đường Suối Lớn: Với chiều dài khoảng 6,0 km.

+ Lộ giới 	: 26m.

+ Mặt đường 	: 14m.

+ Vỉa hè hai bên 	: 2 x 6m.

- Đường gom hai bên QL1A: Với chiều dài khoảng 2 x 9 = 18 km.

+ Lộ giới 	: 10m.

+ Mặt đường	: 06m.

+ Vỉa hè một bên phía dân cư 	: 04m.

* Giao thông đối nội:

- Các tuyến đường nội bộ nằm trong địa bàn xã Xuân Tâm được lập dựa trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường mòn, đường hẻm hiện hữu trong các khu dân cư kết hợp với việc mở mới một số đoạn nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông hoàn thiện và hợp lý để kết nối giữa các điểm dân cư.

Tất cả các tuyến đường liên thôn, ấp có lộ giới 14m: Mặt đường 06m, vỉa hè hai bên 2 x 4m.

* Hệ thống bến bãi và nút giao thông.

- Trên tuyến đường Quốc lộ 1A, chỉ cho phép một số tuyến đường giao cắt tại các vị trí đã định trước. Tại các vị trí giao cắt cần sử dụng đảo vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông hay các hình thức giao cắt tự điều chỉnh khác… nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.

b) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước: 80 lít/người/ngày.

- Nguồn nước cấp: Nguồn nước cấp sinh hoạt cho các điểm dân cư được lấy từ hệ thống cấp nước Tâm - Hưng - Hòa. Đường ống chính được bố trí dọc theo tuyến đường QL1A Nước được cấp tới các hộ dân bằng các đường ống nhánh đấu nối với đường ống chính này.

- Tổng nhu cầu dùng nước của toàn xã là 2.205m3/ngày.đêm.

c) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và cốt cao trình:

Xã có hai dạng địa hình chính: Đồi ít dốc và đồng bằng. Địa hình đồi ít dốc tập trung ở phía Đông và một phần phía Bắc.

Dựa vào địa hình khu vực, chia thành 03 lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu vực I (phía Bắc QL1A): Nước mưa thoát về các kênh mương, sau đó thoát ra hồ Gia Ui, với độ dốc 0,1% - 1,5%.

- Lưu vực II (phía Tây Nam QL1A): Nước mưa thoát vào các mương đất dọc đường, các suối nhỏ sau đó thoát ra hồ Gia Măng, với độ dốc 1,3% - 2,8%.

- Lưu vực III (phía Đông Nam QL1A): Nước mưa thoát về các kênh mương, sau đó thoát ra các suối, với độ dốc 0,1% - 1,5%.

Xây dựng hệ thống mương xây đá hộc, thoát nước dọc theo các tuyến đường, thu nước mưa từ các công trình và mặt đường. Đảm bảo thoát nước tốt, không gây ngập úng trên các đường phố.

d)  Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường:

- Nước thải: Nước thải khu quy hoạch được xử lý cục bộ tại từng hộ dân và    dẫn ra khu xử lý chung toàn khu vực.

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác của huyện tại xã Xuân Tâm.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KW/người/năm.

- Tổng nhu cầu dùng điện đến 2020 của các điểm dân cư  là 5.312 KW.

- Nguồn cấp: Dự kiến trạm 110/22/15 KV 25 MVA Xuân Trường sẽ được nâng cấp thành 2 x 25 MVA vào năm 2010 lúc đó toàn bộ nhu cầu sử dụng điện của xã Xuân Tâm cũng như các xã khác của huyện Xuân Lộc sẽ được đáp ứng đầy đủ.

f) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Tổng số thuê bao: 7.786 thuê bao.

- Nguồn cấp: Nối cáp từ Bưu điện trung tâm xã Xuân Tâm đến các điểm dân cư nông thôn.

- Số lượng tủ cáp: 195 hộp.

- Cáp thông tin dùng lõi: 0,5mm.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo Quốc lộ 1 và các trục đường hiện hữu khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với các điểm dân cư nằm sát khu vực có suối và hệ thống kênh rạch khi xây dựng phải tuân thủ theo pháp lệnh bảo vệ đê điều và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Xuân Lộc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Xuân Lộc hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |