| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI –––––––––– Số: 2158/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

khu vực cảnh quan dọc trục đường ven sông Cái

thuộc phường Bửu Hòa và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 227/2003/QĐ.TTg ngày 06/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực cảnh quan dọc trục đường ven sông Cái thuộc phường Bửu Hòa và xã Hóa An thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực cảnh quan dọc trục đường ven sông Cái thuộc phường Bửu Hòa và xã Hóa An thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Nagecco thiết lập năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 125/TTr-SXD ngày 13/6/2008 và đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa tại Tờ trình số 1452/TTr-UBND ngày 28/5/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 kiến trúc cảnh quan khu vực dọc trục đường ven sông Cái thuộc phường Bửu Hòa và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực cảnh quan dọc trục đường ven sông Cái thuộc phường Bửu Hòa và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô điều chỉnh

a. Vị trí và ranh giới: Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuôïc phường Bửu Hòa và xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, ranh giới được xác định như sau:

- Phía Nam: Giáp cầu Ghềnh.

- Phía Bắc: Giáp cầu Hóa An và đường Quốc lộ 1K.

- Phía Đông: Giáp sông Đồng Nai.

- Phía Tây: Giáp đường Tỉnh lộ 16.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 54,55 ha.

- Quy mô dân số: 6.400 - 7.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất và mục tiêu quy hoạch

a. Tính chất:

Căn cứ trên các hồ sơ quy hoạch định hướng đã được phê duyệt, căn cứ trên các yếu tố xã hội, văn hóa tiêu biểu, kết hợp các đặc điểm sông nước tự nhiên, đặc trưng của khu vực, làm rõ định hướng xây dựng khu vực cảnh quan ven sông với các mục tiêu về không gian cảnh quan kết hợp các yếu tố ở, thương mại, dịch vụ, văn hóa… của thành phố Biên Hòa. Đề xuất các khu chức năng quy hoạch mới dựa trên cơ sở hạn chế các ảnh hưởng đến các khu dân cư, các công trình tôn giáo, tín ngưỡng dân gian và các công trình văn hóa hiện hữu.

b. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định các định hướng mang tính khu vực theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Bửu Hòa và xã Hóa An đã được phê duyệt.

- Cập nhật các dự án đã được phê duyệt, đã và đang triển khai thực hiện.

- Xác định những khu vực giữ lại, cải tạo, bảo tồn.

- Làm rõ tính chất, đề xuất lại cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp cho khu vực.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Phân khu chức năng, tổ chức không gian và thiết kế đô thị

Khu vực trung tâm, tiếp giáp sông Đồng Nai với cảnh quan môi trường sông nước, các hoạt động, sinh hoạt, công trình hiện hữu như bến đò Long Thiền, chùa Long Thiền, khu sản xuất gốm... phát triển thành điểm tham quan du lịch với trục giao thông cảnh quan từ Tỉnh lộ 16 với các công trình dịch vụ thương mại hai 
bên, cải tạo bến đò thành bến du thuyền Long Thiền, cải tạo chùa Long Thiền, khu sản xuất gốm của Công ty gốm Thái Dương tổ chức thành khu trưng bày triển lãm 

kết hợp giới thiệu dây chuyền sản phẩm gốm thủ công truyền thống nhằm nâng cao giá trị lịch sử, khơi lại nét văn hóa bản địa, đồng thời tạo ra sự sống động và sầm uất cho khu vực trung tâm dự án.

Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng dân gian như: Chùa, Đình thần Bình Long, miếu Nam Ông, miếu Bà... mang nhiều ý nghĩa về văn hóa làng xã Việt Nam, cải tạo kết hợp sân sinh hoạt cộng đồng kết hợp trồng cây xanh bóng mát tạo nét đặc trưng, sự hấp dẫn cho khu ở.

Khu vực Chợ Đồn (khu vực phía Đông) và dọc trục Tỉnh lộ 16 (phía Nam) có mật độ dân cư cao, đa phần là dân địa phương sinh sống ổn định lâu đời được giữ lại, cải tạo hệ thống giao thông nội bộ đảm bảo môi trường, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho khu vực dân cư tự cải tạo chỉnh trang.

Di dời tất cả các hình thức hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến môi trường ra khỏi khu vực theo định hướng phát triển chung của thành phố Biên Hòa: Khu vực Nhà máy của Công ty Cao su Màu tiếp giáp khu cây xanh cách ly dưới chân cầu Hóa An bố trí công trình hạ tầng đầu mối (trạm bơm tăng áp cho tuyến ống dọc Tỉnh lộ 16), cụm cao ốc văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ; khu vực hiện hữu của Công ty gạch men King Minh, DNTN gốm Nam Hưng sẽ tổ chức cụm nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ. Các công trình cao tầng chiều cao từ 9-15 tầng tại các vị trí trên tạo điểm nhấn về không gian cho khu vực với các điểm nhìn di chuyển dọc sông và phía bên kia sông thuộc phường Thanh Bình.

Khu vực dọc sông Đồng Nai tổ chức không gian mở chủ yếu, khai thác môi trường sông nước bao gồm công viên ven sông tạo mảng xanh xuyên suốt, các quảng trường và các công trình trọng tâm thiết kế theo lối không gian mở.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở 	: 25 ha, 	chiếm   55,51%

Đất tự cải tạo	: 9,32 ha

Đất ở kết hợp thương mại	: 0,74 ha

Đất nhà vườn xây mới	: 4,75 ha

Đất nhà liên kế xây mới	: 5,69 ha

Đất chung cư	: 4,50 ha

- Đất công trình công cộng	:  4,72 ha, 	chiếm    8,65%

- Đất cây xanh - TDTT 	:  8,50 ha, 	chiếm  15,58%

- Đất giao thông 	: 16,11 ha, 	chiếm  29,54%

- Đất đầu mối HTKT	:  0,22 ha, 	chiếm    0,40%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	: 54,55 ha  	chiếm	   100%.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Mật độ cư trú		:  120 - 150 người/ha.

- Mật độ xây dựng:

+ Nhà phố, liên kế 	:  70 - 80%.

+ Nhà biệt thự 		:  30 - 40%.

+ Nhà chung cư 	:  30 - 35%.

- Tầng cao nhà ở trung bình:

+ Nhà phố, liên kế 	:  3 - 4 tầng.

+ Nhà vườn		:  1 - 2 tầng.

+ Nhà chung cư 	:  9 - 15 tầng.

- Mật độ xây dựng trên khu công viên giáp bờ sông tối đa 5%.

- Tiêu chuẩn cấp nước:  150 - 180l/người/ngày.

- Thoát nước bẩn:  80% lượng nước cấp.

- Cấp điện: 1000 - 1500 KWh/người/năm.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông được tổ chức gắn kết về không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hướng phát triển đồng bộ và liên lạc, bao gồm:

Đường giao thông đối ngoại:

Đường Tỉnh lộ 16 giới hạn khu vực thiết kế về hướng Tây, phía Bắc đi Bình Dương, phía Nam đi thành phố Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: Lộ giới 33m, chiều rộng mặt đường mỗi bên 10,5m, dải ngăn cách ở giữa rộng 2m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Đường Quốc lộ 1K tiếp giáp về phía Bắc và Quốc lộ 1 cũ tiếp giáp về phía Nam, lộ giới 24,5m, chiều rộng mặt đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 7m.

Đường khu vực và nội bộ:

Đường ven sông có lộ giới 20,5m, chiều rộng mặt đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5m.

Tổ chức các đường khu vực nối từ đường TL16 ra đường ven sông và bến tàu khách: Lộ giới 20,5m, chiều rộng mặt đường 10,5m, vỉa hè mỗi bên 5m; lộ giới 15,5m, chiều rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 4m.

Mạng lưới đường nội bộ được bố trí song song và vuông góc với các trục đường chính, thuận lợi cho việc đi lại cũng như đảm bảo các yêu cầu trong các công tác phục vụ đô thị, như phòng cháy chữa cháy, cứu thương, tiêu chuẩn kỹ 
thuật như sau: Lộ giới 17,5m, chiều rộng mặt đường 7,5m, vỉa hè mỗi rộng 5m; lộ giới 14m, chiều rộng mặt đường 6m, vỉa hè mỗi rộng 4m.

b. Quy hoạch san nền, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường:

Được nghiên cứu trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, đảm bảo sự gắn kết liền lạc trên toàn khu vực theo định hướng quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Bửu Hòa, UBND xã Hóa An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND phường Bửu Hòa, UBND xã Hóa An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa thực hiện việc đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND thành phố Biên Hòa lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, Chủ tịch UBND xã Hóa An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

## KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

## Đinh Quốc Th