Phụ lục 1

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM TRÊN 01 HA

MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

(Đính kèm Quyết định số 2223/QĐ-UBND

ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Định mức cho 01 ha | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NHÓM CÂY RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ |  |  |  |
| I | Cây rau ăn lá |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, khoảng cách các hàng ống 4x4 đi 1 đường ống cấp 1 ở giữa (Ø60 mm) |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 2.500 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 625 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 50 |  |
| 8 | Nối Ø27 | Cái | 25 |  |
| 9 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 625 |  |
| 10 | Béc phun | Cái | 625 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 50 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 50 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 1 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 10 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| II | Cây khổ qua |  |  | Mật độ hàng cách hàng 80 cm đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 |  |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 500 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 12.500 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 500 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| III | Cây mướp hương |  |  | Mật độ hàng cách hàng 80 cm đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 |  |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 500 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 12.500 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 500 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| IV | Dưa leo |  |  | Mật độ hàng cách hàng 1,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 |  |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 268 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 6.700 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 268 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| V | Cây bầu |  |  | Mật độ hàng cách hàng 2,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 |  |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 176 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 4.400 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø 34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 176 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| VI | Bí đao (bí trắng) |  |  | Mật độ hàng cách hàng 1,5 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 |  |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 160 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 4.000 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 160 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| B | NHÓM CÂY ĂN QUẢ |  |  |  |
| I | Cây xoài |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 278 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 250 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 450 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.250 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 17 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 17 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 17 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 17 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| II | Chôm chôm |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 278 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 250 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 450 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.250 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 17 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 17 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 17 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 17 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| III | Cây bưởi |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 7 m tương đương 240 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 250 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 340 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.100 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 17 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 17 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 17 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 17 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| IV | Cây sầu riêng |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 8 m x 10 m tương đương 125 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 250 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 690 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 12 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 12 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 12 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| V | Cây bơ |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 9 m x 6 m tương đương 185 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 250 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 225 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.110 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 12 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 12 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 12 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| VI | Cây măng cụt |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 7 m x 7 m tương đương 200 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 280 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.000 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 12 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 12 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 12 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| VII | Cây thanh long |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 3.400 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 1.112 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 8 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 1.112 |  |
| 9 | Béc phun | Cái | 1.112 |  |
| 10 | Nối ống Ø27 mm | Cái | 34 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 68 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 12 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| VIII | Cây mãng cầu na |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 3.400 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 1.112 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 8 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 1.112 |  |
| 9 | Béc phun | Cái | 1.112 |  |
| 10 | Nối ống Ø27 mm | Cái | 34 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 68 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 12 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| IX | Cây ổi |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 3.400 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 1.112 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 8 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 1.112 |  |
| 9 | Béc phun | Cái | 1.112 |  |
| 10 | Nối ống Ø27 mm | Cái | 34 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 68 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 12 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| X | Cây cam |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3,5 m x 3 m tương đương 957 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø21 mm | m | 2.900 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt) | m | 5.933 |  |
| 4 | T Ø60 mm | Cái | 1 |  |
| 5 | Khóa Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø21 mm | Cái | 58 |  |
| 8 | Khóa Ø21 mm | Cái | 58 |  |
| 9 | Bít Ø21 mm | Cái | 58 |  |
| 10 | Nối Ø21 → Ø5 mm | Cái | 957 |  |
| 11 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 957 |  |
| 12 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 13 | Kẽm 2mm | kg | 12 |  |
| 14 | Bộ máy bơm* | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XI | Cây quýt |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 4 m x 3 m tương đương 825 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø21 mm | m | 2.500 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt) | m | 5.115 |  |
| 4 | T Ø60 mm | Cái | 1 |  |
| 5 | Khóa Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø21 mm | Cái | 50 |  |
| 8 | Khóa Ø21 mm | Cái | 50 |  |
| 9 | Bít Ø21 mm | Cái | 50 |  |
| 10 | Nối Ø21 → Ø5 mm | Cái | 825 |  |
| 11 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 825 |  |
| 12 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 13 | Kẽm 2mm | kg | 12 |  |
| 14 | Bộ máy bơm* | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XII | Cây chuối |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2 m x 2,5 m tương đương 2.000 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø21 mm | m | 4.000 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt) | m | 3.000 |  |
| 4 | T Ø60 mm | Cái | 1 |  |
| 5 | Khóa Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø21 mm | Cái | 80 |  |
| 8 | Khóa Ø21 mm | Cái | 80 |  |
| 9 | Bít Ø21 mm | Cái | 80 |  |
| 10 | Nối Ø21 → Ø5 mm | Cái | 2.000 |  |
| 11 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 2.000 |  |
| 12 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 13 | Kẽm 2mm | kg | 12 |  |
| 14 | Bộ máy bơm* | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XIII | Cây đu đủ |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2 m x 2 m tương đương 2.500 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø21 mm | m | 5.000 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt) | m | 3.925 |  |
| 4 | T Ø60 mm | Cái | 1 |  |
| 5 | Khóa Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø21 mm | Cái | 100 |  |
| 8 | Khóa Ø21 mm | Cái | 100 |  |
| 9 | Bít Ø21 mm | Cái | 100 |  |
| 10 | Nối Ø21 → Ø5 mm | Cái | 2.500 |  |
| 11 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 2.500 |  |
| 12 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 13 | Kẽm 2mm | kg | 12 |  |
| 14 | Bộ máy bơm* | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XIV | Cây mít |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 7 m x 7 m tương đương 196 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 150 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø21 mm | m | 1.400 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm (nhỏ giọt) | m | 1.846 |  |
| 4 | T Ø60 mm | Cái | 1 |  |
| 5 | Khóa Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø21 mm | Cái | 28 |  |
| 8 | Khóa Ø21 mm | Cái | 28 |  |
| 9 | Bít Ø21 mm | Cái | 28 |  |
| 10 | Nối Ø21 → Ø5 mm | Cái | 196 |  |
| 11 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 196 |  |
| 12 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 13 | Kẽm 2mm | kg | 12 |  |
| 14 | Bộ máy bơm* | Bộ | 1 |  |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XV | Dưa hấu |  |  |  |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 | Mật độ hàng cách hàng 2,3 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 176 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 4.400 |  |
| 4 | Khóa Ø 34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø 34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø 34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 176 |  |
| 8 | Keo dán | Kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| XVI | Cây dưa lưới |  |  |  |
| 1 | Ống cấp 1 Ø34 mm | m | 300 | Mật độ hàng cách hàng 1,3 m đi ống cấp 1 (Ø34 mm) |
| 2 | Roăng cao su Ø16 mm | Cái | 308 |  |
| 3 | Dây nhỏ giọt dẹp Ø16 mm | m | 7.700 |  |
| 4 | Khóa Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 5 | T Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 6 | Bít Ø34 mm | Cái | 4 |  |
| 7 | Bít Ø16 mm | Cái | 308 |  |
| 8 | Keo dán | kg | 2 |  |
| 9 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 10 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 11 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 12 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| C | NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP |  |  |  |
| I | Cây cà phê |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 3 m tương đương 1.111 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 3.400 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 1.112 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 8 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 1.112 |  |
| 9 | Béc phun | Cái | 1.112 |  |
| 10 | Nối ống Ø27 mm | Cái | 34 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 68 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 68 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 12 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| II | Cây ca cao |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 3 m x 4 m tương đương 833 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 200 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 2.500 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø21 mm | m | 834 |  |
| 4 | Khóa 60 mm | Cái | 2 |  |
| 5 | Bít Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 6 | T Ø60 mm | Cái | 2 |  |
| 7 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 50 |  |
| 8 | Nối Ø27 | Cái | 25 |  |
| 9 | T Ø27 → Ø21 mm | Cái | 834 |  |
| 10 | Béc phun | Cái | 834 |  |
| 11 | Khóa Ø27 mm | Cái | 50 |  |
| 12 | Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài | Cái | 50 |  |
| 13 | Keo dán | kg | 10 |  |
| 14 | Kẽm 2 mm | kg | 1 |  |
| 15 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 17 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| III | Cây điều |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 6 m x 6 m tương đương 287 cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 250 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø49 mm | m | 450 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø27 mm | m | 1.250 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø49 mm | Cái | 17 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 49 mm | Cái | 17 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 17 |  |
| 9 | T Ø49 → Ø27 mm | Cái | 17 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| IV | Cây hồ tiêu |  |  | Khoảng cách, mật độ: Tùy giống và độ phì của đất, thường trồng khoảng cách 2,5m x 2,5m tương đương 1.600cây/ha |
| 1 | Ống cấp 1: Ø60 mm | m | 300 |  |
| 2 | Ống cấp 2: Ø27 mm | m | 800 |  |
| 3 | Ống cấp 3: Ø5 mm | m | 2.000 |  |
| 4 | T Ø60 → Ø27 mm | Cái | 34 |  |
| 5 | Khóa 60 mm | Cái | 7 |  |
| 6 | Bít Ø60 mm | Cái | 14 |  |
| 7 | Khóa 27 mm | Cái | 12 |  |
| 8 | T Ø60 mm | Cái | 12 |  |
| 9 | T Ø27 → Ø5 mm | Cái | 1.400 |  |
| 10 | Keo dán | kg | 1,5 |  |
| 11 | Kẽm 2 mm | kg | 9 |  |
| 12 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |
| 13 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 |  |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 |  |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 |  |
| V | Cây mía |  |  |  |
| 1 | Bộ súng 42 mm | Bộ | 65 |  |
| 2 | Van 60 mm | Cái | 6 |  |
| 3 | T 60 mm | Cái | 6 |  |
| 4 | Nối 60/42 mm | Cái | 6 |  |
| 5 | Co 60 mm | Cái | 6 |  |
| 6 | Keo gắn ống Bình Minh (1 kg) | kg | 1,5 |  |
| 7 | Ống 60 mm Bình Minh | Cây | 20 |  |
| 8 | Ống dây mềm | kg | 45 |  |
| 9 | Ống 42 mm Bình Minh | Cây | 1 |  |
| 10 | Dây cột | Sợi | 65 |  |
| 11 | Bộ máy bơm * | Bộ | 1 |  |