| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

# Quản lý theo đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm

# đô thị mới Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND

ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong phạm vi đô thị mới Nhơn Trạch, đảm bảo đúng theo đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị mới Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai được phê duyệt.

## Điều 2. Quy định về ranh giới

Đồ án quy định phạm vi của toàn đô thị là theo địa giới hành chính của huyện Nhơn Trạch hiện nay. Được giới hạn (ranh giới hành chính) như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Long Thành (Đồng Nai) và sông Đồng Nai, bên kia sông là khu vực Cát Lái, cù lao 06 xã thuộc Quận 2 và Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phía Đông giáp huyện Long Thành và 01 phần khu vực Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (qua sông Thị Vải).

- Phía Tây giáp huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh (qua sông Nhà Bè).

- Phía Nam giáp huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh (qua sông Đồng Tranh).

## Điều 3. Quy định về phân vùng phát triển không gian xây dựng ngầm

Đồ án quy định không gian xây dựng ngầm đô thị mới Nhơn Trạch có 03 phân khu. Trong đó:

- Phân khu A: Khu vực thuận lợi, khuyến khích xây dựng công trình ngầm.

- Phân khu B: Khu vực ít thuận lợi, cho phép xây dựng công trình ngầm.

- Phân khu C: Khu vực không thuận lợi, hạn chế xây dựng công trình ngầm.

## Điều 4.  Quy định về quản lý công trình công cộng ngầm

- Quy định đối với các lô đất được phép xây dựng công trình công cộng ngầm:

- - Tuân thủ quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, cao độ nền thiết kế, chiều sâu các tầng…), quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng; trường hợp chưa có tiêu chuẩn trong nước, tham khảo áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài có điều kiện tương đương khi được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- - Cần triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết từng khu vực trước khi xây dựng công trình ngầm, đảm bảo kết nối các công trình ngầm thành hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ; thống nhất giữa công trình trên mặt đất và công trình ngầm. Nếu điều chỉnh phương án quy hoạch khu vực trên mặt đất, cần thiết phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế công trình ngầm khu vực đấy để phù hợp với nhu cầu, chức năng đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch cần được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- - Không được xây dựng quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống  ngầm) thì phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- - Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, bản thân công trình và các công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân cận cũng như công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị.

- - Khuyến khích xây dựng các công trình có chức năng thương mại, dịch vụ, các hoạt động phục vụ cộng đồng.

## Điều 5. Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm

### 1. Giao thông

### - Mạng lưới đường: Lộ giới, hướng tuyến mạng lưới đường trong đô thị mới Nhơn Trạch tuân thủ theo phương án đã xác định trong đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch” theo Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

### - Đường bộ cơ giới ngầm:

### + Hạn chế giải pháp đường bộ ngầm trong đô thị.

### + Chỉ bố trí đoạn đường hầm cơ giới tại khu vực giữa hai nút giao thông phía Đông và phía Tây khu trung tâm thương mại - Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân và đường 25B theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

### - Hầm đi bộ ngầm:

### + Hạn chế giải pháp hầm đi bộ các khu công nghiệp và khu đô thị mật độ xây dựng thấp.

### + Cho phép xây dựng mới một số đường hầm đi bộ ngầm, kết hợp với các công trình công cộng ngầm tạo thành một hệ thống đồng bộ, tập trung tại các nút giao đường trục chính đô thị trong phân khu A.

### - Bến, bãi đỗ xe ngầm:

### + Hạn chế giải pháp bãi đỗ xe ngầm các khu công nghiệp và khu đô thị mật độ xây dựng thấp.

### + Cho phép xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết nối với công trình công cộng ngầm tại khu vực trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch, thuộc phạm vi dự án trong phân khu A.

### 2. Hệ thống tuynen, hào kỹ thuật, cống bể cáp

### - Xây dựng hệ thống tuynen chính hoàn chỉnh trên các tuyến đường chính cấp đô thị theo phương án quy hoạch đã đề xuất.

### - Xây dựng hệ thống tuynen nhánh (nếu điều kiện cho phép), hào kỹ thuật hoàn chỉnh trên các tuyến đường khu vực; hệ thống hào kỹ thuật đặc, cống bể cáp trên các tuyến đường nội bộ.

### - Tuynen chính cấp đô thị chứa các đường ống có kích thước lớn, đường điện cao thế, một số loại đường ống truyền tải (cấp nước, cáp thông tin, cáp điện, khí đốt) với kích thước có thể đảm bảo cho con người hoặc máy móc vận hành thường xuyên. Tuynen nhánh, hào kỹ thuật chứa các đường dây, đường ống có chức năng phân phối (cấp nước, cáp thông tin, cáp điện); hào kỹ thuật đặc, cống bể cáp chứa các đường dây, đường ống phục vụ trực tiếp cho các phụ tải tiêu thụ (cáp điện, thông tin liên lạc, một số đường ống cấp nước).

### - Các khu chức năng, khu đô thị xây mới yêu cầu thiết kế ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngay từ đầu. Việc xây dựng đường giao thông theo quy hoạch phải tiến hành đồng thời với việc xây dựng tuynen, hào kỹ thuật. Việc đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm đồng bộ theo quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị.

### - Các khu vực đã xây dựng chưa có tuynen, hào kỹ thuật, cống bể cáp yêu cầu từng bước hạ ngầm, bố trí trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm chung. Khi tiến hành đầu tư cải tạo, mở rộng các đường phố cũ trong đô thị phải đồng thời thực hiện việc xây dựng tuynen, hào kỹ thuật để lắp đặt các công trình đường dây, đường ống ngầm.

### 3. Hệ thống thoát nước mưa

### - Hệ thống thoát nước mưa đô thị mới Nhơn Trạch không nằm trong tuynen, hào kỹ thuật; tuân thủ theo giải pháp đã thiết kế trong “Quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2020”. Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch là thoát nước riêng, chia thành 08 lưu vực lớn, kết cấu sử dụng cống tròn, cống hộp, mương nắp đan và mương hở, cộng với các kênh rạch được giữ lại trong khu vực xây dựng.

### - Đường cống thoát nước mưa phải đảm bảo khoảng cách đứng, khoảng cách ngang tới các đường ống và công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo quy phạm.

### 4. Hệ thống thoát nước thải

### - Hệ thống thoát nước mưa đô thị mới Nhơn Trạch không nằm trong tuynen, hào kỹ thuật; tuân thủ theo giải pháp đã thiết kế trong “Quy hoạch tổng thể thoát nước và xử lý nước thải đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2020”. Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch là thoát nước riêng, chia làm 04 khu vực, nước thải khu công nghiệp thu gom xử lý theo trạm xử lý cục bộ của từng khu công nghiệp, nước thải khu đô thị thu gom xử lý tại 04 trạm xử lý nước thải tập trung.

### - Đường cống thoát nước thải phải đảm bảo khoảng cách đứng, khoảng cách ngang tới các đường ống và công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo quy phạm.

### 5. Hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc

### - Hệ thống lưới điện 110 KV, 220 KV trong giai đoạn trước mắt thiết kế đi nổi, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo các quy phạm hiện hành. Giai đoạn dài hạn, xem xét giải pháp từng bước hạ ngầm, đưa vào tuynen kỹ thuật.

### - Hệ thống lưới điện 22 KV, 0,4 KV, tuyến viễn thông bố trí ngầm, lắp đặt trong tuynen, hào kỹ thuật, cống bể cáp.

### Điều 6. Quy định về đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian

### - Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất đấu nối kỹ thuật, đấu nối giữa các công trình ngầm, giữa công trình ngầm và công trình trên mặt đất trên cơ sở phù hợp định hướng đã đề xuất trong quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm.

### - Giải pháp đấu nối cụ thể sẽ được thiết kế trong giai đoạn quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư.

### - Nếu điều chỉnh quy hoạch công trình trên mặt đất, giải pháp quy hoạch công trình ngầm cũng cần thiết phải rà soát, có điều chỉnh phù hợp để đảm bảo tính thống nhất.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

## Điều 7. Quy định về quản lý công trình ngầm

1. Đối với phân khu A

a) Thông tin chung

- Vị trí, phạm vi: Nằm ở vùng lõi phía Tây đô thị mới Nhơn Trạch, bao gồm phạm vi các khu vực quy hoạch mật độ cao tập trung dọc trục Tỉnh lộ 25B, 25C, và trục trung tâm đô thị theo hướng Bắc - Nam kết nối Tỉnh lộ 25B - 25C.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính, công cộng, thương mại, dịch vụ cấp đô thị, khu ở mật độ cao.

b) Quy định về quản lý ngầm

- Trong phạm vi phân khu A, khuyến khích xây dựng công trình ngầm khi có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án cụ thể được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Tính chất công trình ngầm: Phân khu A bao gồm tổ hợp các công trình hỗn hợp mật độ xây dựng cao, khuyến khích khai thác công trình công cộng, thương mại, dịch vụ kết nối bãi đỗ xe ngầm, phần ngầm công trình trên mặt đất (tầng hầm và các bộ phận công trình nằm dưới mặt đất).

- 2. Đối với phân khu B

- a) Thông tin chung

- - Vị trí, phạm vi: Bao gồm diện tích còn lại trong phạm vi đất xây dựng đô thị, công nghiệp (phía Đông giáp Hương lộ 19, phía Nam giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành, phía Tây giáp đường nối Nhơn Trạch - Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp TL769), trừ phạm vi thuộc phân khu A, đất an ninh - quốc phòng, đất tôn giáo - di tích...

- - Tính chất: Là khu vực phát triển đô thị và công nghiệp.

- b) Quy định về quản lý ngầm

- - Trong phạm vi phân khu B cho phép xây dựng công trình ngầm khi có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án cụ thể được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- - Tính chất công trình ngầm: Phân khu B gồm 02 khu chức năng chủ yếu là đô thị và công nghiệp. Đối với khu vực đô thị chủ yếu là nhà ở mật độ thấp và trung bình tập trung khai thác không gian trên mặt đất, nếu có nhu cầu khai thác không gian ngầm có thể khai thác với chức năng công trình thương mại, dịch vụ kết nối bãi đỗ xe ngầm, phần ngầm công trình trên mặt đất.

- 3. Đối với phân khu C

- a) Thông tin chung

- - Vị trí, phạm vi: Khu vực còn lại trong ranh giới đô thị mới Nhơn Trạch (trừ khu vực thuộc phân khu A, B).

- - Tính chất: Là đất dự trữ phát triển, đất nông nghiệp, đất quân sự...

- b) Quy định về quản lý ngầm

- - Trong phạm vi phân khu C, là khu vực không thuận lợi về địa hình và có mật độ xây dựng thấp, hạn chế xây dựng công trình ngầm.

- - Tính chất công trình ngầm: Phân khu C có chức năng chủ yếu là nông nghiệp và một số khu chức năng đô thị có mật độ thấp, về cơ bản không khai thác không gian ngầm đối với các khu vực nông nghiệp và các khu vực có địa hình thấp dễ bị tác động bởi ngập lụt. Một số khu chức năng đô thị, đại học có thể khai thác không gian ngầm cho chức năng công trình công cộng, thương mại, dịch vụ kết nối bãi đỗ xe ngầm, phần ngầm công trình trên mặt đất.

- Điều 8. Quy định về giao thông ngầm

- 1. Đường bộ ngầm

- - Vị trí giữa hai nút giao thông phía Đông, phía Tây khu trung tâm thương mại - Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân và TL 25B được thiết kế hầm chui qua các nút giao này, quy mô, kích thước đường hầm căn cứ theo phương án đã đề xuất trong “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân”.

- - Các tuyến đường còn lại cơ bản không thiết kế đường giao thông ngầm, các vị trí bổ sung khác nếu cần thiết phải có quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- - Thiết kế và xây dựng tuân thủ các quy phạm hiện hành; chú ý triển khai đồng bộ với hệ thống thoát nước, thông gió, chiếu sáng... đảm bảo an toàn sử dụng; trường hợp chưa có tiêu chuẩn trong nước, tham khảo áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài có điều kiện tương đương khi được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- 2. Hầm đi bộ

- - Cho phép xây dựng mới các đường hầm đi bộ ngầm cấp đô thị, tại các nút giao đường trục chính đô thị trong phân khu A và B, chủ yếu tập trung tại các nút giao với đường TL 25B và TL 25C.

- - Cải tạo đường hầm đi bộ hiện hữu, đảm bảo kết nối thuận tiện với hệ thống công trình ngầm đô thị.

- - Đường hầm đi bộ ngầm thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu cơ bản:

- + Chiều rộng một làn cho người đi bộ trung bình khoảng 01m; số làn tùy thuộc theo lưu lượng người đi bộ yêu cầu. Chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 03m, chiều cao 02 - 03m. Trong trường hợp hầm cho người đi bộ bố trí thêm các biển quảng cáo, các tủ trưng bày... chiều rộng của chúng tăng thêm mỗi bên 01m.

- + Lắp đặt đầy đủ: Hệ thống chiếu sáng thông thường, chiếu sáng sự cố; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống sơ đồ, biển báo hướng dẫn; hệ thống thông gió (nếu kích thước và chiều dài hầm lớn); hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- 3. Bãi đỗ xe ngầm

- - Cho phép xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp công trình công cộng ngầm tại khu vực trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch, thuộc phạm vi các dự án trong phân khu A và B.

- - Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

- - Các thông số của các chỗ lưu giữ xe, đường dốc, đường đi trong gara, khoảng cách giữa các ô tô tại nơi lưu giữ, kể cả khoảng cách giữa các ô tô và kết cấu nhà được thiết kế quy định phụ thuộc vào loại ô tô, phương pháp lưu giữ, kích thước xe và phân bố của các xe theo yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- Điều 9. Quy định về hạ tầng kỹ thuật ngầm

- 1. Hệ thống tuynen, hào kỹ thuật, cống bể, kỹ thuật

- - Tuynen chính:

- + Tuynen chính được đặt ở dải phân cách giữa lòng đường hoặc dưới làn xe cơ giới, việc điều chỉnh nó cần xem xét trên tình trạng đường, tình trạng và vị trí các công trình ngầm, công trình công cộng liên quan trên tuyến.

- + Khoảng tĩnh không trong tuynen chính lớn hơn hoặc bằng 220 cm (chiều cao tuynen chính đề xuất theo quy hoạch không gian xây dựng ngầm trung bình là H = 329 cm).

- + Độ cong tuynen tại các đoạn cong phải nằm trong giới hạn cho phép, được quy định dựa trên thông số kỹ thuật các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

- + Khoảng cách giữa tường bao ngoài tuynen và lộ giới tuyến đường giao thông không được nhỏ hơn 01m. Trong trường hợp kích thước bề rộng đường hoặc vỉa hè thay đổi, khoảng cách trên có thể điều chỉnh nhưng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

- + Khoảng cách giữa tuynen chính và các tuynen nhánh phải được duy trì lớn hơn 02m để dễ dàng lắp đặt.

- + Độ dốc dọc tuynen trùng với độ dốc của đường với độ dốc tối thiểu không quá 0,2%, ngoại trừ các khu vực đặc biệt để dễ dàng thoát nước thải.

- + Độ sâu tính từ bề mặt trên tuynen chính đến kết cấu áo đường không nhỏ hơn 250 cm so với mặt cắt điển hình và 100 cm tại các mặt cắt khác. Nếu một phần của tuynen đặt dưới dải phân cách hoặc các khu vực cây xanh, độ sâu tối thiểu 2.5m để đủ độ sâu được phép trồng cây.

- + Các khu vực thấp của tuynen phải thiết kế hệ thống máy bơm thoát nước, có bổ sung thiết bị có khả năng lọc cát và đất.

- + Hệ thống tuynen thiết kế đảm bảo đồng bộ, đầy đủ các hệ thống phụ trợ kèm theo.

- + Các loại hình hạ tầng kỹ thuật được bố trí trong tuynen chính gồm có:

| TT | Loại đường dây, đường ống HTKT | Lắp đặt hoặc không lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện động lực, chiếu sáng, tín hiệu giao thông | Lắp đặt trong tuynen chính |
| 2 | Viễn thông | Lắp đặt trong tuynen chính |
| 3 | Cấp nước | Lắp đặt trong tuynen chính |
| 4 | Cấp dầu/khí đốt | Lắp đặt trong tuynen chính |
| 5 | Thoát nước mưa | Lắp đặt riêng |
| 6 | Thoát nước thải | Lắp đặt riêng |

- + Mạng lưới tuynen kỹ thuật chính được bố trí chủ yếu tại các trục giao thông chính đô thị (khuyến nghị chỉ giới đường đỏ 35m trở lên) và có nhiều loại đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật ngầm (cụ thể xem hồ sơ đồ án quy hoạch).

- - Tuynen nhánh:

- + Tuynen nhánh được lắp đặt dưới vỉa hè hoặc ở làn xe phụ.

- + Thiết kế tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Lối vào sẽ đặt trên vỉa hè dựa trên việc xem xét cấu tạo hệ thống đèn đường, cây xanh, các rãnh kỹ thuật vì tính khả dụng của người sử dụng.

- + Độ cong tuynen tại các đoạn cong phải nằm trong giới hạn cho phép, được quy định dựa trên thông số kỹ thuật các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

- + Khoảng cách giữa tường bao bên ngoài tuynen và lộ giới của con đường sẽ không được nhỏ hơn 01m. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự điều chỉnh đường hoặc bề rộng của vỉa hè, có thể chỉnh khoảng tĩnh không theo phương ngang trên nhưng cần có sự chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- + Hệ thống tuynen thiết kế đảm bảo đồng bộ, đầy đủ các thiết bị phụ trợ kèm theo.

- + Các loại hình hạ tầng kỹ thuật được bố trí trong tuynen nhánh gồm có:

| TT | Loại đường dây, đường ống HTKT | Lắp đặt hoặc không lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện động lực, chiếu sáng, tín hiệu giao thông | Lắp đặt trong tuynen nhánh |
| 2 | Viễn thông | Lắp đặt trong tuynen nhánh |
| 3 | Cấp nước | Lắp đặt trong tuynen nhánh |
| 4 | Cấp dầu/khí đốt | Lắp đặt có kiểm soát |
| 5 | Thoát nước mưa | Lắp đặt riêng |
| 6 | Thoát nước thải | Lắp đặt riêng |

- - Hào kỹ thuật:

- + Hào kỹ thuật được đặt dưới vỉa hè.

- + Thiết kế tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- + Khoảng cách giữa tường bao bên ngoài hào kỹ thuật và lộ giới đường không được nhỏ hơn 01m để đảm bảo việc xây dựng của hào và đặt các tuyến cáp.

- + Tại các đoạn cong, độ cong hào kỹ thuật sẽ không vượt khỏi mức giới hạn cho phép được quy định dựa trên thông số kỹ thuật của các hạng mục HTKT đi kèm.

- + Chiều cao thực tế của hào cáp không quá 120 cm.

- + Độ dốc dọc hào kỹ thuật sẽ trùng với độ dốc của vỉa hè theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật.

- + Những khu vực chưa có điều kiện xây dựng hào cáp kỹ thuật có thể sử dụng cống, bể cáp để lắp đặt hệ thống điện, thông tin liên lạc. Khi có khả năng nâng cấp hệ thống HTKT, sẽ chuyển các tuyến cáp vào hào cáp kỹ thuật.

- + Các loại hình hạ tầng kỹ thuật được bố trí trong hào kỹ thuật, cống bể cáp gồm có:

| TT | Loại đường dây, đường ống HTKT | Lắp đặt hoặc không lắp đặt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện động lực, chiếu sáng, tín hiệu giao thông | Lắp đặt trong hào kỹ thuật |
| 2 | Viễn thông | Lắp đặt trong hào kỹ thuật |
| 3 | Cấp nước | Lắp đặt riêng |
| 4 | Cấp dầu/khí đốt | Lắp đặt riêng |
| 5 | Thoát nước mưa | Lắp đặt riêng |
| 6 | Thoát nước thải | Lắp đặt riêng |

- - Hệ thống phụ trợ:

- + Trong tuynen cần thiết lắp đặt đầy đủ và đồng bộ hệ thống các thiết bị phụ trợ phục vụ công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố.

- + Hệ thống các thiết bị phụ trợ cần thiết kế đầy đủ: Thiết bị thoát nước, thiết bị thông gió, hệ thống cung cấp năng lượng, thiết bị chiếu sáng phụ trợ, bảng điện điều khiển khu vực, thiết bị ghi hình, thiết bị liên lạc, thiết bị báo cháy, báo rò rỉ khí ga tự động, thiết bị phát điện khẩn cấp, thiết bị truyền thanh, hệ thống điều hành trung tâm.

- 2. Hệ thống thoát nước mưa

- - Hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với nước thải.

- - Không bố trí trong hệ thống tuynen, hào kỹ thuật.

- - Phương án tuân thủ quy hoạch chuyên ngành đã đề xuất.

- - Khu vực đã xây dựng: Nạo vét cải tạo bổ sung các giếng thu nước mưa cần thiết để đảm bảo khả năng hoạt động với công suất thiết kế; khu vực xây dựng mới: Thiết kế hệ thống thoát nước mưa đồng bộ, ưu tiên bố trí trên hè, xây dựng đồng bộ với hệ thống tuynen, hào kỹ thuật.

- - Thông số kỹ thuật, khoảng cách đứng, khoảng cách ngang với các loại hình hạ tầng kỹ thuật khác tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- 3. Hệ thống thoát nước thải

- - Hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa.

- - Không bố trí trong hệ thống tuynen, hào kỹ thuật.

- - Phương án tuân thủ quy hoạch chuyên ngành

- - Các khu công nghiệp xử lý cục bộ theo từng trạm xử lý khu công nghiệp, các khu đô thị thu gom và đưa về 04 trạm xử lý nước thải tập trung. Công suất các trạm xử lý căn cứ quy hoạch chuyên ngành đã đề xuất.

- - Thông số kỹ thuật, khoảng cách đứng, khoảng cách ngang với các loại hình hạ tầng kỹ thuật khác tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- 4. Hệ thống điện, thông tin liên lạc

- - Hệ thống lưới điện 110 KV, 220 KV tuân thủ theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020, thiết kế đi nổi, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo các quy phạm hiện hành; hệ thống tuynen chính có tính toán dự phòng đảm bảo khả năng bố trí hệ thống điện cao thế, trong dài hạn xem xét giải pháp hạ ngầm, đưa vào tuynen kỹ thuật.

- - Hệ thống lưới điện 22 KV, 0,4 KV, tuyến viễn thông khu vực xây dựng mới thiết kế đi ngầm, bố trí trong tuynen, hào kỹ thuật, cống bể cáp.

- - Các tuyến điện 22 KV, 0,4 KV, đường dây viễn thông khu vực đã xây dựng, đang đi nổi, từng bước hạ ngầm, bố trí trong hào kỹ thuật, cống bể cáp. Quá trình hạ ngầm cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, thống nhất thực hiện giữa các đơn vị liên quan.

- 5. Đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian

- - Đấu nối kỹ thuật:

- + Phù hợp quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được phê duyệt.

- + Kết nối thuận tiện, thống nhất giữa các công trình đường dây, đường cáp, đường ống kỹ thuật ngầm; hào và tuynen kỹ thuật với nhau.

- + Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật quy định đối với từng loại công trình.

- - Đấu nối không gian:

- + Phù hợp quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị được phê duyệt.

- + Bảo đảm an toàn cho người và công trình, công trình lân cận.

- + Bảo đảm thuận lợi khi sử dụng, khai thác và thoát hiểm khi cần thiết.

- - Thỏa thuận, thực hiện đấu nối:

- + Chủ đầu tư phải có thỏa thuận với các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật hoặc chủ quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có) trong quá trình thiết kế xây dựng công trình ngầm.

- + Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo về kế hoạch, tiến độ thi công đấu nối công trình đến cơ quan, đơn vị thỏa thuận đấu nối để giám sát và phối hợp thực hiện trước khi thi công đấu nối công trình.

- Chương III

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Điều 10. Kế hoạch tổ chức thực hiện

- 1. UBND huyện Nhơn Trạch chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan lên kế hoạch, tổ chức triển khai việc phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn và có trách nhiệm báo cáo định kỳ với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

- 2. Các đơn vị liên quan khi triển khai lập quy hoạch, dự án cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Nhơn Trạch phải phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch và Sở Xây dựng về việc đảm bảo tính phù hợp với quy hoạch.

- Điều 11. Phân công trách nhiệm

- 1. UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các sở chuyên ngành trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, dự án cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Nhơn Trạch; giám sát hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển cải tạo không gian và công trình xây dựng ngầm trong phạm vi quản lý theo quy hoạch, dự án được phê duyệt.

- 2. Trong trường hợp điều chỉnh cục bộ một số nội dung trong quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên nguyên tắc không làm thay đổi các nội dung cơ bản của quy hoạch chung.

- 3. Tại các khu vực có các dự án xây dựng phát triển đô thị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý khai thác sử dụng không gian xây dựng ngầm trong phạm vi dự án đảm bảo đúng quy hoạch, dự án được phê duyệt đến khi bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

- Điều 12. Quy định công bố thông tin

- 1. UBND huyện Nhơn Trạch có trách nhiệm công bố thông tin và nội dung đồ án quy hoạch được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn bộ người dân được biết.

- 2. Sở Xây dựng Đồng Nai có trách nhiệm giúp UBND tỉnh Đồng Nai lưu giữ hồ sơ quy hoạch và cơ sở dữ liệu không gian xây dựng ngầm đô thị Nhơn Trạch để phục vụ công tác quản lý đô thị và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân nếu có yêu cầu.

- Điều 13. Quy định về khen thưởng, xử phạt thi hành

- 1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi không cung cấp thông tin quy hoạch, cố tình cung cấp sai thông tin quy hoạch, quản lý xây dựng không theo quy hoạch, xây dựng các dự án trái với quy hoạch.

- 2. Khuyến khích và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các hoạt động về quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, phát hiện và tố giác kịp thời các hành vi cố ý làm trái quy hoạch./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |