ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN     	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––                                            –––––––––––––––––––––––

Số: 2316/QĐ-UBND	                       Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Câu lạc bộ Golf Long Thành và khu biệt thự nghỉ dưỡng

kết hợp du lịch sinh thái tại xã Phước Tân, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 27/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty Cổ phần May - Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để đầu tư xây dựng Câu lạc bộ Golf Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 27/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành lập thủ tục đầu tư mở rộng Câu lạc bộ Golf Long Thành tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận điều chỉnh bổ sung mục tiêu đầu tư và thời hạn hiệu lực Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 27/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Câu lạc bộ Golf Long Thành và khu nhà ở biệt thự kết hợp du lịch sinh thái tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Câu lạc bộ Golf Long Thành và khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH một thành viên quy hoạch và Thiết kế sân golf  Quốc tế lập tháng 5 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 144/TTr-SXD ngày 15/7/2008,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Câu lạc bộ Golf Long Thành và khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty TNHH một thành viên Quy hoạch và Thiết kế sân Golf Quốc tế lập tháng 5/2008 và được Sở Xây dựng Đồng Nai thẩm định ngày 15/7/2008) với nội dung chính sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí ranh giới: Khu quy hoạch có vị trí tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp Khu du lịch sinh thái Tràng An.

- Phía Tây giới hạn bởi sông Trong.

- Phía Nam giới hạn bởi rạch Ông Trung.

- Phía Bắc giới hạn bởi rạch Chiếc.

b. Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 328,38 ha.

- Quy mô phục vụ: Khoảng 5.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Quy hoạch sân golf và Khu biệt thự nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu chơi golf, giải trí và nghỉ dưỡng cho du khách.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt, đảm bảo phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh hoạt của đối tượng có nhu cầu.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Khu quy hoạch với tính chất là khu dịch vụ, vui chơi giải trí nghỉ dưỡng do vậy áp dụng các chi tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng riêng cho khu quy hoạch, một số chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu đất biệt thự	: 100-180 m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: 130m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông 	: 63m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 120 lít/người/ngày

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu thải rác 	: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a. Quy hoạch sử dụng đất:

| - Khu sân Golf : | 118.54 ha | Chiếm tỷ lệ: | 36,10% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Khu công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật: | 21,38 ha | Chiếm tỷ lệ: | 6,51% |  |
| - Khu biệt thự nghỉ dưỡng: | 90,89 ha | Chiếm tỷ lệ: | 27,68% |  |
| - Cây xanh mặt nước công viên: | 66,15 ha | Chiếm tỷ lệ: | 20,14% |  |
| - Giao thông - sân bãi: | 31,42 ha | Chiếm tỷ lệ: | 9,57% |  |
| Cộng : | 328,38 ha |  | 100% |  |

b. Phân khu chức năng, thiết kế đô thị:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

* Khu sân Golf:

Sân Golf gồm 36 lỗ được thiết kế thành 4 cụm, mỗi cụm gồm 9 đường golf. Sân Golf quy hoạch đạt tiêu chuẩn Quốc tế với diện tích 118,54 ha (đã xây dựng hoàn chỉnh) với hệ thống hồ nước, cây xanh, thảm cỏ tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho du khách bố trí tại khu vực trung tâm và phía Bắc của dự án.

* Khu biệt thự nghỉ dưỡng:

- Các biệt thự được bố trí, thiết kế phù hợp với địa hình tự nhiên, địa thế đồi dốc nhằm đảm bảo hướng nhìn ra các đường golf, hồ nước. Tổng diện tích nhà biệt thự nghỉ dưỡng là 90,89 ha bố trí với khoảng 866 biệt thự cao cấp sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách đánh golf và khách đến nghỉ ngơi thư giãn, diện tích trung bình mỗi căn 500-800m²/căn, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao trung bình 2 tầng.

- Nhà biệt thự xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 4m.

* Khu công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật:

- Trung tâm thương mại, dịch vụ: Diện tích 4,4566 ha, mật độ xây dựng toàn khu tối đa 40%, tầng cao 03 tầng.

- Khu khách sạn, câu lạc bộ Golf: Diện tích 3,4551 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 02-05 tầng.

- Trường học Quốc tế: Diện tích 5,0176 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 02-05 tầng.

- Nhà trẻ mẫu giáo: Diện tích 1,5046 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 02 tầng.

- Trạm y tế với diện tích 1,5968 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 2,5 tầng.

- Các khu nhà nghỉ nhân viên, công trình phụ trợ phục vụ sân golf: Tổng diện tích 4,2903 ha, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 02 tầng.

- Khu hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 1,0539 ha, mật độ xây dựng công trình kiến trúc tối đa 10%, tầng cao 01 tầng.

- Các công trình dịch vụ xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

* Công viên cây xanh - mặt nước:

Cây xanh mặt nước trong khu quy hoạch chiếm tỷ lệ lớn và là thành phần chủ đạo của dự án. Ngoài khu vực sân golf, trong các nhóm nhà biệt thự còn tổ chức các khu hoa viên cây xanh, và dọc theo các kênh rạch hiện hữu, các kênh đào nhân tạo cũng tổ chức các dải cây xanh cách ly đồng thời với mục đích tạo ra một không gian ở thư giãn, yên tĩnh và trong lành riêng biệt cho các nhóm nhà biệt thự nghỉ dưỡng. Tổng diện tích cây xanh trong toàn khu 66,15 ha, chiếm tỷ lệ 20,14% diện tích toàn dự án.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Tổ chức không gian phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như cảnh quan đặc trưng sẵn có của khu vực. Tận dụng khai thác địa hình tự nhiên để xây dựng các đường golf, tổ hợp không gian kiến trúc có tính chất và quy mô thích hợp theo chức năng của khu sân golf.

Khu vực biệt thự nghỉ dưỡng được tổ chức nhưng không gian riêng biệt, hài hòa với không gian mặt nước và cây xanh, yếu tố mặt nước và cây xanh là nhân tố bố cục chính về không gian cảnh quan.

Các công trình kiến trúc có kiến trúc đặc thù được tổ chức tại những vị trí trọng tâm, tạo những điểm nhấn về không gian cảnh quan cho khu quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch gồm các tuyến đường sau:

+ Trục cảnh quan lộ giới 44m: Phần đường chính mặt đường hai bên rộng 9m x 2, dải ngăn cách giữa 3m, dải cách ly đường song hành rộng 2m x 2, mặt đường song hành hai bên mỗi bên rộng 4,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

+ Đường trục chính lộ giới 22m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè hai bên mỗi bên 4m.

+ Đường khu vực lộ giới 19m - 21m, mặt đường rộng 11m, vỉa hè hai bên mỗi bên 4m - 5m.

+ Đường nội bộ, lộ giới 14m - 15m, mặt đường rộng 7m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3,5m - 4m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

b. Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Khu quy hoạch có địa hình tương đối phức tạp, phương án san nền cục bộ đối với khu vực trũng thấp, cao độ khống chế san nền Hxd2,50m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó cho thoát theo các sông, rạch hiện hữu.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước Nhà máy nước Thiện Tân cấp cho khu vực Long Thành, thông qua đường ống Ø500 dọc theo Quốc lộ 51, xây dựng đường ống dẫn vào cung cấp cho dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 1.502 m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường phố, thu nhận nước thải và dẫn nước về trạm xử lý nước thải cho dự án ở phía Tây nước thải sau xử lý thoát ra sông Trong.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 1.200m3/ngày.đêm.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, trước khi thu gom về trạm xử lý theo quy hoạch đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát chung, phải ưu tiên xây dựng Trạm xử lý nước thải ngay giai đoạn đầu để đảm bảo môi trường tại khu vực khi dự án đi vào hoạt động. Đối với khu vực sân Golf trong quá trình hoạt động có sử dụng 


phân bón hóa học, thuốc trừ sâu cần có biện pháp xử lý và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện trung tâm huyện Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 1: Năm 2008 - 2009 xây dựng hoàn chỉnh sân golf 36 lỗ, khu biệt thự nghỉ dưỡng khu A, các công trình dịch vụ thương mại.

- Giai đoạn 2: Năm 2009 - 2010 xây dựng các khu biệt thự nghỉ dưỡng khu B, khu giáo dục và công viên cây xanh.

- Giai đoạn 3: Năm 2010 - 2012 xây dựng hoàn chỉnh khu C.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tam Phước, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tam Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |