| ## ỦY BAN NHÂN DÂN ## TỈNH ĐỒNG NAI ## Số: 2358/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Biên Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch do Phân viện Quy hoạch Đô thị nông thôn miền Nam lập tháng 7 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 141/TTr-SXD ngày 18/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Xã Phú Đông nằm phía Tây huyện Nhơn Trạch có ranh giới như sau:

- Phía Bắc 		: Giáp xã Đại Phước.

- Phía Tây Bắc	: Giáp xã Phú Hữu.

- Phía Đông 		: Giáp xã Phú Thạnh.

- Phía Đông Nam : Giáp xã Phước Khánh và xã Vĩnh Thanh.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích tự nhiên toàn xã: 2.170,55 ha.

- Diện tích lập quy hoạch: 1.890,85 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số nông thôn toàn xã Phú Đông theo thống kê tháng 6 năm 2009 khoảng: 10.295 người.

- Dự báo quy mô tăng dân số nông thôn toàn xã như sau:

Năm 2015 : 12.000 người.

Năm 2020 : 13.000 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 300m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥05m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥02 m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥05m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước	: 80 ÷ 100 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2009 đến năm 2015 (giai đoạn 1)

- Từ năm 2009 đến năm 2015 dân số nông thôn xã Phú Đông tăng thêm khoảng 1.305 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng thêm khoảng 12,65 ha. Trong giai đoạn này quy hoạch 03 điểm dân cư tập trung (điểm số 01, 02 và 03).

- Các điểm dân cư này bao gồm các phần đất ở hiện trạng, phần đất quy hoạch mở rộng và đất dự kiến phát triển. Ngoài ra trên địa bàn xã có các dự án như sau:

1. Khu dân cư Phú Đông: 173,7 ha.

2. Dự án tái định cư của Ngân hàng Công thương 30 ha.

3. Dự án Khu dân cư Sen Việt (214 ha) gồm 02 xã Phú Đông và xã Phú Hữu trong đó Phú Đông chiếm khoảng 76 ha.

- Tổng diện tích đất dân dụng tăng thêm trong giai đoạn 1 khoảng 13,70 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 9,79 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 1,04 ha.

+ Đất cây xanh - TDTT tăng thêm 	: 0,52 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 1,30 ha.

Trên cơ sở đó xác định đất dân dụng cho các điểm dân cư nông thôn tập trung như sau:

Điểm dân cư số 01 (hiện hữu - mở rộng, điểm dân cư trung tâm xã):

- Diện tích 	: 43,0 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 12,9 ha.

Đất ở hiện trạng	: 9,90 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 3,0 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 30,1 ha.

- Dân số	: Khoảng 4.300 người.

- Điểm dân cư số 01 thuộc ấp Thị Cầu và ấp Bến Đình. Đây là điểm dân cư có số dân hiện hữu tập trung đông, tập trung phát triển theo tuyến giao thông Hương lộ 19. Ngoài ra còn có tuyến đường D1 dẫn về các xã lân cận và trung tâm huyện Nhơn Trạch.

Điểm dân cư số 02 (hiện hữu - mở rộng):

- Diện tích 	: 58,0 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 45,34 ha.

Đất ở hiện trạng	: 41,25 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 4,09 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 12,66 ha.

- Dân số 	: Khoảng 6.000 người.

- Điểm dân cư số 02 thuộc ấp Giồng Ông Đông và ấp Bến Ngự. Phát triển kết nối với dự án dân cư Giồng Ông Đông và theo tuyến đường mới (trục đường Đông Tây) của xã.

Điểm dân cư số 03 (quy hoạch xây dựng mới):

- Diện tích 	: 5,5 ha. Trong đó:

+ Đất ở quy hoạch	: 2,7 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 2,8 ha.

- Dân số	: Khoảng 500 người.

- Điểm dân cư số 03 thuộc ấp Phú Tân, là điểm cực Tây của xã Phú Đông giáp với sông Nhà Bè. Điểm dân cư số 03 là điểm hiện trạng và phát triển thêm nhằm làm khu tái định cư cho những dự án cảng tại ấp Phú Tân.

Bảng cân bằng sử dụng đất (giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2015)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.170,55 |  |
| B. Đất thuộc dự án |  | 279,7 |  |
| 1. Khu dân cư Phú Đông |  | 173,7 |  |
| 2. Dự án tái định cư (Ngân hàng Công thương) |  | 30 |  |
| 3. Khu dân cư Sen Việt |  | 76 |  |
| C. Diện tích đất nghiên cứu |  | 1.890,85 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 106,5 | 100,00 |
| 1. Đất ở | ≥25 | 84,38 | 79,23 |
| - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 74,59 |  |
| - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 9,79 |  |
| 2. Đất công trình công cộng dịch vụ | ≥05 | 7,21 | 6,77 |
| - Hiện hữu |  | 6,17 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 1,04 |  |
| 3. Đất cây xanh - TDTT | ≥02 | 1,82 | 1,70 |
| - Hiện hữu |  | 1,30 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 0,52 |  |
| 4. Đất giao thông | ≥05 | 13,09 | 12,29 |
| - Hiện hữu |  | 11,79 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 1,30 |  |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1.784,35 |  |

### b) Giai đoạn 2 (năm 2015 - 2020):

Trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 1.200 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 11,52 ha. Trong giai đoạn này tiếp tục phát triển tiếp 03 điểm dân cư (điểm số 01, 02 và 03) ở giai đoạn 1.

Tổng diện tích đất dân dụng tăng thêm trong giai đoạn 2 khoảng 11,52 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 9,00 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 0,96 ha.

+ Đất cây xanh - TDTT tăng thêm 	: 0,36 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 1,20 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

Điểm dân cư số 01 (hiện hữu - mở rộng):

- Diện tích 	: 47,0 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 16,40 ha.

Đất ở hiện trạng	: 12,90 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 3,50 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 30,6 ha.

- Dân số	: Khoảng 4.600 người.

- Điểm dân cư số 01 thuộc ấp Thị Cầu và ấp Bến Đình.

Điểm dân cư số 02 (hiện hữu - mở rộng):

- Diện tích 	: 64,0 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 49,84 ha.

Đất ở hiện trạng	: 45,34 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 4,50 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 14,16 ha.

- Dân số 	: Khoảng 6.500 người.

- Điểm dân cư số 02 thuộc ấp Giồng Ông Đông và ấp Bến Ngự.

Điểm dân cư số 03: (Hiện hữu - mở rộng):

- Diện tích 	: 6,50 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 3,7 ha.

Đất ở hiện trạng	: 2,7 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 1,0 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 2,8 ha.

- Dân số khoảng	: 650 người.

- Điểm dân cư số 03 thuộc ấp Phú Tân.

Bảng cân bằng sử dụng đất (giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu (m2/người) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.170,55 |  |
| B. Đất thuộc dự án |  | 279,7 |  |
| 1. Khu dân cư Phương Đông |  | 173,7 |  |
| 2. Dự án tái định cư (Ngân hàng Công thương) |  | 30 |  |
| 3. Khu dân cư Sen Việt |  | 76 |  |
| C. Diện tích đất nghiên cứu |  | 1.890,85 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 118,02 | 100,00 |
| 1. Đất ở | ≥25 | 93,38 | 79,12 |
| - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu |  | 84,38 |  |
| - Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 9,0 |  |
| 2. Đất công trình công cộng dịch vụ | ≥05 | 8,17 | 6,92 |
| - Hiện hữu |  | 7,21 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 0,96 |  |
| 3. Đất cây xanh - TDTT | ≥02 | 2.18 | 1,84 |
| - Hiện hữu |  | 1,82 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 0,36 |  |
| 4. Đất giao thông | ≥05 | 14,29 | 12,10 |
| - Hiện hữu |  | 13,09 |  |
| - Quy hoạch mới |  | 1,20 |  |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1.772,83 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu hành chính:

- Hiện tại khu trung tâm xã được giữ nguyên ở vị trí hiện hữu thuộc ấp Thị Cầu và ấp Bến Đình. Trong tương lai, khi các điểm dân cư mới hình thành; khu trung tâm xã sẽ được xây dựng tại khu vực dọc trục đường Giồng Ông Đông.

- Tại khu trung tâm bố trí các công trình trụ sở các cơ quan xã.

- Các công trình công cộng của toàn xã: Trung tâm văn hóa thể thao, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, sân vận động xã, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, bưu điện.

b) Khu ở:

- Gồm các ấp hiện hữu: Ấp Thị Cầu, ấp Bến Đình, ấp Giồng Ông Đông, ấp Bến Ngự, ấp Phú Tân. Riêng ấp Thị Cầu và ấp Bến Đình giữ lại phần dân cư hiện hữu phía bên trái Hương lộ 19.

- Dự án tái định cư của Ngân hàng Công Thương 30 ha nằm cạnh trục đường Bắc Nam.

- Dự án Khu dân cư Sen Việt trải dài trên 02 xã Phú Đông và Phú Hữu, trong đó Phú Đông chiếm khoảng 76 ha.

- Dự án Khu dân cư Phú Đông có quy mô 173,7 ha.

c) Khu sản xuất:

Khu sản xuất nông nghiệp: Toàn bộ diện tích nằm phía ngoài xóm ấp, ven kênh rạch là đất nông nghiệp; bao gồm trồng lúa, trồng màu và nuôi tôm cá.

6. Quy hoạch cơ sở hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã.

Bảng nhu cầu sử dụng đất công trình công cộng

Phục vụ cho khoảng 13.000 người

| STT | Tên công trình | Hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m²) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu tăng thêm (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trụ sở các cơ quan hành chính xã | 1,500 | ≥1.000 (m²) | 0 |
| 02 | Hội trường | 300 | ≥100 chỗ | 0 |
| 03 | Phòng truyền thống | 250 | ≥200 (m²) | 0 |
| 04 | Trung tâm văn hóa thể thao | 2.000 | ≥1.000 m² | 0 |
| 05 | Nhà trẻ - trường mầm non | 20.250 | 1.000 dân cần có 2.100m2 | 7.050 |
| 06 | Trường tiểu học | 15.000 | 1.000 dân cần có 2.860m2 | 22.180 |
| 07 | Trường THCS | 15.000 | 1.000 dân cần có 2.500m2 | 17.500 |
| 08 | Trạm y tế | 1.200 | 500m² - 1.000m² | 0 |
| 09 | Bưu điện - thư viện | 250 | ≥200 (m²) | 0 |
| 10 | Xây dựng SVĐ xã | 13.000 | 0,5m²/người | 0 |
| 11 | Chợ | 1.000 | ≥3.000m² | 2.000 |
| 12 | Cửa hàng dịch vụ | 200 |  |  |
|  | Tổng | 69.950 |  | 48.730 |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Căn cứ theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020:

a) 1. Đường bộ:

- Đường cao tốc đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến đường 25C, cắt qua xã Phú Đông theo hướng Tây Bắc - Đông Nam về phía Bắc nối xã Phú Đông đi thành phố Hồ Chí Minh phía Nam nối với đường 25C đi Long Thành, tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: Lộ giới 100m, gồm 02 tuyến cao tốc chạy ở giữa mặt đường mỗi bên rộng 16m, dải ngăn cách ở giữa rộng 05m, dải cách ly giữa tuyến cao tốc và đường song hành mỗi bên rộng 08m, hai đường song hành mỗi bên rộng 10,5m, hành lang kỹ thuật mỗi bên rộng 13m. Ký hiệu mặt cắt 1 - 1.

- Đường liên cảng chạy dọc sông Nhà Bè bắt đầu từ vị trí tiếp nối với đường KCN Ông Kèo và kết thúc tại điểm giao với đường đi phà Cát Lát, chiều dài khoảng 13,8 km. Quy hoạch mặt cắt ngang gồm phần xe ôtô rộng 30m (15m mỗi bên) dải phân cách giữa rộng 03m, vỉa hè mỗi bên rộng 14m. Lộ giới 61m. Chỉ giới xây dựng 99m, trong khoảng cách từ đường đỏ đến giới hạn cho phép xây dựng công trình mỗi bên rộng 19m quy hoạch đường song hành rộng 08m, vỉa hè một bên rộng 03m, một bên rộng 08m (phía xây dựng công trình). Mặt cắt 2 - 2.

a) 2. Đường thủy:

Hệ thống sông Nhà Bè, cảng Phú Hữu công suất 01 triệu tấn/năm cho tàu có trọng tải 20.000 tấn

##### a) 3. Giao thông đối nội:

Đường chính xã:

- Mạng lưới đường chính xã được thiết kế dựa trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nhơn Trạch và tình hình giao thông thực trạng của địa phương. Xây dựng các tuyến mới sao cho phù hợp với tình hình địa phương gồm có 02 tuyến đường Phú Tân - Giồng Ông Đông và đường Hương lộ 19, tiêu chuẩn kỹ thuật loại đường này như sau: Lộ giới 35m, chiều rộng mặt đường 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m. Mặt cắt 3 - 3.

Đường chính khu vực:

- Các hệ thống đường chính khu vực được thiết kế dựa trên mạng lưới đường chính, đường giao thông đối ngoại. Tận dụng các tuyến đường hiện hữu có khả năng mở rộng, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và tình hình thực tế của địa phương hạn chế di dời giải tỏa lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật loại đường này như sau: Lộ giới 20m, chiều rộng mặt đường 09m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,5m. Mặt cắt 4 - 4.

- Để tạo điều kiện cho việc bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến phố; đối với các đường hẻm trong khu dân cư hiện hữu:

+ Các hẻm có bề rộng >=07m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Các hẻm có bề rộng <07m sẽ được quy hoạch mở rộng thành 07m. Các hộ dân dọc hai bên hẻm khi xây dựng nhà mới phải tuân thủ đúng lộ giới hẻm. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 04m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Quy hoạch cote cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

- Theo quy hoạch chung thành phố Nhơn Trạch, cao độ xây dựng chọn H > 2,30m, ngoài khu vực đất cao nằm dọc hai bên đường Hương lộ 19 là không phải san lấp.

- Khu xây dựng có nhiều kênh rạch, vì vậy nước mưa tính toán chia ra nhiều lưu vực, từ đó đặt các tuyến cống và xả trực tiếp xuống rạch Cầu Tàu, rạch Ông Bong, rạch Ông Mai và rạch Ông Kèo.

c) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Do các điểm dân cư nằm tập trung trên tuyến đường liên cảng nên giải pháp nguồn cấp nước như sau:

+ Điểm dân cư số 01: Xây dựng trạm cấp nước ngầm Q = 500m3/ngày (giếng khoan sâu từ 50 - 80m).

+ Điểm dân cư số 02: Xây dựng trạm cấp nước ngầm Q = 700m3/ngày (giếng khoan sâu từ 50 - 80m).

+ Điểm dân cư số 03: Xây dựng trạm cấp nước ngầm Q = 70m3/ngày (giếng khoan sâu từ 50 - 80m).

- Giai đoạn kế tiếp khi hệ thống cấp nước đô thị Nhơn Trạch hoàn thiện, nguồn nước cấp cho các điểm dân cư lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân (Q = 400.000m3/ngày) cấp riêng cho thành phố Nhơn Trạch 260.000m3/ngày. Nước lấy trực tiếp từ ống chính 200 trên đường 25C nối vào các điểm dân cư nông thôn tập trung.

- Tổng nhu cầu dùng nước trong các điểm dân cư nông thôn tập trung: 1.270m3/ngày đêm.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Cấp điện cho mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông được lấy từ tuyến trung thế 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Nhơn Trạch đến. Các tuyến 22 KV hiện có sẽ được nâng cấp và dịch chuyển theo việc mở rộng lòng lề đường. Dự kiến xây dựng thêm các tuyến nhánh 22 KV với chiều dài là 21 km.

- Tổng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của các điểm dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn xã đến 2020 là 7.513 KVA.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Nối cáp từ bưu điện trung tâm xã đến các điểm dân cư nông thôn tập trung.

- Tổng nhu cầu số máy điện thoại cố định của các điểm dân cư nông thôn tập trung đến năm 2020 dự kiến khoảng 9.880 máy.

- Cáp điện thoại dùng cáp có dầu chống ẩm tiết diện 0,5mm.

g) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước. Nước thải từ các công trình cần được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của xã. Đối với các cụm dân cư sống tập trung ven các trục đường cần xây dựng các mương có nắp đan thoát nước thải và nước mưa chung.

- Rác thải: Trước mắt các điểm dân cư cần xây dựng hố chôn và tiêu hủy rác đúng quy định. Tương lai tất cả tập trung về bãi rác của huyện với diện tích 50 ha tại xã Phước An.

- Nghĩa trang: Tập trung về nghĩa trang của huyện tại xã Long Thọ, diện tích 20 ha.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát lưu vực sông Nhà Bè và hệ thống kênh rạch tiêu thoát nước nội đồng, di tích văn hóa, đất an ninh quốc phòng... khi xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Đông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt các hồ sơ quy hoạch xd có liên quan theo đúng quy định.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Nhơn Trạch hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Đông, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |