ỦY BAN NHÂN DÂN     	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2497/QĐ-UBND	                          Biên Hòa, ngày 28 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn tại xã Lộc An,

Long An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Thực hiện Văn bản số 1112/BXD-KTQH ngày 12/6/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 6761/UBND-CNN ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 1217/UBND-CNN ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh ranh giới, tên chủ đầu tư và gia hạn thời gian giới thiệu địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn tại xã Bình Sơn, Lộc An và xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, do Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn lập tháng 8/2009 đã hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 25/BB-SXD ngày 16/4/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 228/TTr-SXD ngày 24/8/2009,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều			 1.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn tại xã Bình Sơn, Lộc An và xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai, với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn thuộc các xã Lộc An, Bình Sơn, Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nằm gần kề Quốc lộ 51 (về phía Đông), ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đường ĐT 769 (Hương lộ 10) đi đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây dự kiến và một phần giáp Tỉnh lộ 25 đi Dầu Giây.

- Phía Nam hiện là đất trồng hoa màu (khoảng cách ly đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dự kiến).

- Phía Đông giáp đô thị Bình Sơn dự kiến.

- Phía Tây là Khu dân cư Lộc An dự kiến.

b) Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 497,77 ha.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu:

a) Tính chất:

- Là khu công nghiệp đa ngành tập trung vào các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ưu tiên các loại hình công nghệ cao sử dụng lao động có tay nghề cao, công nghiệp phụ trợ cho hoạt động của sân bay, kho tàng bến bãi gắn với hoạt động logistic. Chủ yếu bố trí các ngành nghề như sau:

+ Công nghiệp chế tạo lắp ráp điện tử, điện gia dụng, thiết bị công nghệ thông tin.

+ Ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo: Cơ khí chính xác, chế tạo các máy móc động lực, chế tạo và lắp ráp các phương tiện giao thông, máy móc phục vụ nông nghiệp, xây dựng, chế tạo máy, dụng cụ y tế.

+ Ngành công nghiệp dược phẩm, hương liệu.

+ Không bố trí các nhóm ngành: Công nghiệp gây ô nhiễm về khói, bụi, sử dụng và thải nhiều nước trong quá trình sản xuất, không bố trí nhóm ngành dệt nhuộm, may mặc, da giày, chế biến gỗ.

b) Mục tiêu:

- Hình thành khu công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh; cấp điện, cấp thoát nước... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch theo định hướng của UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện: 250 KWh/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc	: 05 máy/ha.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤50%.

- Chiều cao xây dựng ≤45m.

- Mật độ xây dựng khu trung tâm điều hành dịch vụ ≤60%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Khoảng cách xây dựng: Nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất xây dựng cách tường rào lô đất tất cả các phía tối thiểu ≥06m.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| 1. Đất xây dựng nhà máy | 319,57 ha | chiếm tỷ lệ | 64,20% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Đất trung tâm điều hành - dịch vụ | 13,86 ha | chiếm tỷ lệ | 2,78% |
| 3. Đất kho bãi | 16,48 ha | chiếm tỷ lệ | 3,31% |
| 4. Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 6,83 ha | chiếm tỷ lệ | 1,37% |
| 5. Đất cây xanh | 74,34 ha | chiếm tỷ lệ | 14,94% |
| 6. Đất giao thông | 66,69 ha | chiếm tỷ lệ | 13,40% |
| Tổng cộng | 497,77 ha | chiếm tỷ lệ | 100,00% |

b) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô của một khu công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

- Khu trung tâm quản lý và dịch vụ bao gồm: Nhà điều hành, quản lý và trưng bày giới thiệu sản phẩm, bưu điện, ngân hàng... tổng diện tích 13,86 ha,  mật độ xây dựng 60%, tầng cao công trình: 05 - 10 tầng.

- Đất xây dựng nhà máy: Tổng diện tích 319,57 ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác, mật độ cây xanh trong từng nhà máy tối thiểu ≥20% diện tích lô đất.

+ Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng thực hiện theo bảng sau:

| Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.000m2 | 10.000m2 | ≥20.000m2 |
| ≤10 | 70 | 70 | 60 |
| 13 | 70 | 65 | 55 |
| 16 | 70 | 60 | 52 |
| 19 | 70 | 56 | 48 |
| 22 | 70 | 52 | 45 |
| 25 | 70 | 49 | 43 |
| 28 | 70 | 47 | 41 |
| 31 | 70 | 45 | 39 |
| 34 | 70 | 43 | 37 |
| 37 | 70 | 41 | 36 |
| 40 | 70 | 40 | 35 |

- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Có diện tích là 6,83 ha nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải.

- Khu cây xanh: Trong phạm vi khu công nghiệp tổng diện tích cây xanh khoảng 74,34 ha bao gồm 67,35 ha đất cây xanh tập trung và 6,99 ha đất cây xanh dọc theo các tuyến đường, ngoài ra còn tổ chức thêm:

+ Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tạo cảnh quan khu trung tâm.

+ Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy, xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường trong từng nhà máy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

### a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, sử dụng phương pháp san lấp cân bằng tại chỗ, san lấp cục bộ để hạn chế tối đa khối lượng san lấp, cốt khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +17,50m và cao nhất ở cao độ +35,00m.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp B.T.C.T làm hệ thống thoát nước mưa cho Khu công nghiệp, nước sau khi thu gom theo mương B.4000 và B.2000 dẫn về suối Bưng Môn ở phía Nam khu công nghiệp sau đó ra sông Đồng Nai. (Hệ thống thoát nước từ ranh khu công nghiệp ra suối Bưng Môn do chủ đầu tư tự thỏa thuận với UBND huyện Long Thành và cần có phương án nạo vét suối Bưng Môn đảm bảo tiêu thoát nước khi triển khai dự án).

### b) Quy hoạch giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Tỉnh lộ 769 lộ giới 45m; mặt đường 15m, dải cây xanh và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 15m.

- Giao thông nội bộ:

+ Ðường trục chính D4, N4 lộ giới 39m; mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 08m, dải cây xanh ngăn cách giữa rộng 03m, vỉa hè - cây xanh 02 bên mỗi bên rộng 10m.

+ Đường D2, D5 lộ giới 36m; mặt đường 16m, vỉa hè - cây xanh mỗi bên rộng 10m.

+ Đường N3, N6, D6, lộ giới 28m; mặt đường 12m, vỉa hè - cây xanh mỗi bên rộng 08m.

+ Đường N1, N2, N5, D1, D3 lộ giới 24m; mặt đường 08m, vỉa hè - cây xanh mỗi bên rộng 08m.

+ Đường cách ly suối Bưng Môn mặt đường 07m.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥06m.

### c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân về thông qua tuyến ống dọc Quốc lộ 51 xây dựng tuyến ống Ø400 dẫn về cấp cho Khu công nghiệp.

- Tổng nhu cầu dùng nước 14.600m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

### d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải 9.200m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống B.T.C.T: Ø300 - Ø800. Nước bẩn xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN 5945-2005 trước khi xả ra suối Bưng Môn. Chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trong giai đoạn đầu trước khi các nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện: Trong giai đoạn đầu sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 220/110 KV Long Thành, về lâu dài xây dựng trạm 110/22 KV cho khu công nghiệp do ngành điện đầu tư.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ B.T.C.T hệ thống hạ thế chiếu sáng đi ngầm.

g) Thông tin liên lạc:

- Tổng dung lượng 2000 số.

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Trung tâm Viễn thông 3.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện:

a) Giai đoạn 1: Năm 2009 - 2010.

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2010 đến 2015.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đưa vào khai thác sử dụng.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND các xã: Lộc An, Bình Sơn, Long An; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển V-R-G Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND các xã: Lộc An, Bình Sơn, Long An, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Long Thành phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan và nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin truyền thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND các xã: Lộc An, Bình Sơn, Long An; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển V-R-G Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |