| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 2564/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến 2015;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng Thanh Bình lập tháng 8 năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 164/TTr-SXD ngày 21/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Xã Trị An nằm về phía Tây huyện Vĩnh Cửu có ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp xã Hiếu Liêm.

- Phía Nam	: Giáp xã Tân An và Vĩnh Tân.

- Phía Đông: Giáp thị trấn Vĩnh An.

- Phía Tây: Giáp huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích tự nhiên toàn xã: 1.832,10 ha.

- Diện tích lập quy hoạch: 785,60 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số nông thôn toàn xã theo thống kê năm 2009: 3.695 người.

- Dự báo quy mô tăng dân số nông thôn toàn xã như sau:

Năm 2015: 5.864 người.

Năm 2020: 8.147 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 300m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥05m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥02m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥05m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2008 đến năm 2015 (giai đoạn 1)

- Trong giai đoạn đến năm 2015, dự kiến dân số toàn xã tăng thêm khoảng 2.169 người thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 14,02 ha. Trong giai đoạn này, trên địa bàn xã quy hoạch 06 điểm dân cư, trong đó:

+ 02 điểm dân cư hiện hữu - mở rộng (điểm dân cư số 01 và 02).

+ 01 điểm dân cư hiện hữu hạn chế mở rộng (điểm dân cư số 03).

+ 03 điểm dân cư hiện hữu được dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2 (điểm dân cư số 04, 05 và 06).

- Tổng diện tích quy hoạch mở rộng các điểm dân cư (điểm dân cư số 01 và 02) khoảng 14,02 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm	: 11,69 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 1,05 ha.

+ Đất cây xanh công cộng tăng thêm	: 0,35 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm	: 0,93 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

Điểm dân cư số 01 (điểm dân cư trung tâm xã, hiện hữu - mở rộng):

- Tổng diện tích	: 55,56 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 16,26 ha.

Đất ở hiện trạng	: 7,92 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 8,34 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 39,30 ha.

- Dân số 	: Khoảng 2.450 người.

Điểm dân cư số 02 (hiện hữu và mở rộng):

- Tổng diện tích	: 19,40 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 6,40 ha.

Đất ở hiện trạng	: 3,05 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 3,35 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 13,00 ha.

- Dân số 	: Khoảng 1.200 người.

Điểm dân cư số 03 (hiện hữu hạn chế mở rộng):

- Tổng diện tích	: 6,04 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 2,53 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 3,51 ha.

- Dân số 	: Khoảng 422 người.

Điểm dân cư số 04 (hiện hữu, dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2):

- Tổng diện tích	: 24,14 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 8,85 ha.

+ Đất công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật	: 15,29 ha.

- Dân số 	: Khoảng 600 người.

Điểm dân cư số 05 (hiện hữu, dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2):

- Tổng diện tích	: 19,39 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 8,53 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 10,86 ha.

- Dân số 	: Khoảng 400 người.

Điểm dân cư số 06 (hiện hữu, dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2):

- Tổng diện tích	: 5,70 ha, bao gồm:

+ Đất hiện trạng	: 2,42 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 3,28 ha.

- Dân số 	: Khoảng 403 người.

Các khu vực dân cư hiện hữu rải rác còn lại với diện tích đất ở hiện trạng là 2,30 ha, dân số khoảng 383 người: Khoanh vùng, cải tạo giữ nguyên hiện trạng và không mở rộng.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 đến năm 2015)

| STT | Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng diện tích tự nhiên toàn xã |  | 1.832,1 |  |
| B | Đất thuộc dự án |  | 107,16 |  |
|  | Cụm công nghiệp Trị An |  | 48,8 |  |
|  | Khu dân cư phục vụ Cụm công nghiệp Trị An |  | 8,36 |  |
|  | Khu dân cư kết hợp tái định cư Vũng Rễ |  | 50 |  |
| C | Diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 785,6 |  |
| I | Đất dân dụng |  | 132,53 | 100,00 |
| 1 | Đất ở | ≥25 | 47,29 | 47,29 |
|  | Đất ở hiện hữu |  | 35,6 |  |
|  | Đất ở quy hoạch mới |  | 11,69 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | ≥05 | 3,04 | 2,29 |
|  | Hiện hữu |  | 1,99 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 1,05 |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | ≥02 | 27,47 | 20,73 |
|  | Hiện hữu |  | 27,12 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 0,35 |  |
| 4 | Đất giao thông | ≥05 | 54,73 | 41,30 |
|  | Hiện hữu |  | 37,85 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 0,93 |  |
|  | Ngoài các điểm dân cư |  | 15,95 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng |  | 653,07 |  |
| D | Đất khác (đất lâm nghiệp, đất sông suối, đất mặt nước chuyên dụng) |  | 939,34 |  |

b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 đến năm 2020 (giai đoạn 2)

- Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, dân số toàn xã tăng thêm khoảng 2.284 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng thêm khoảng 17,81 ha. Trong giai đoạn này, trên địa bàn xã tiếp tục phát triển các điểm dân cư số 04, 05 và 06.

- Tổng diện tích quy hoạch mở rộng các điểm dân cư (điểm dân cư số 04, 05 và 06) khoảng 17,82 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm	: 14,84 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm	: 1,34 ha.

+ Đất cây xanh - TDTT tăng thêm	: 0,45 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm	: 1,19 ha.

- Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

Điểm dân cư số 04 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1):

- Tổng diện tích	: 32,23 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 15,86 ha.

Đất ở hiện trạng	: 8,85 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 7,01 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 16,37 ha.

- Dân số 	: Khoảng 1.600 người.

Điểm dân cư số 05 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1):

- Tổng diện tích	: 26,82 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 14,96 ha.

Đất ở hiện trạng	: 8,53 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 6,43 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 11,86 ha.

- Dân số 	: Khoảng 1.350 người.

Điểm dân cư số 06 (phát triển tiếp từ giai đoạn 1):

- Tổng diện tích	: 08 ha. Trong đó:

+ Đất ở	: 3,82 ha.

Đất ở hiện trạng	: 2,42 ha.

Đất ở quy hoạch 	: 1,40 ha.

+ Đất công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật	: 4,18 ha.

- Dân số 	: Khoảng 743 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 đến năm 2020)

| STT | Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tổng diện tích tự nhiên toàn xã |  | 1.832,1 |  |
| B | Đất thuộc dự án |  | 107,16 |  |
|  | Cụm công nghiệp Trị An |  | 48,8 |  |
|  | Khu dân cư phục vụ Cụm công nghiệp Trị An |  | 8,36 |  |
|  | Khu dân cư kết hợp tái định cư Vũng Rễ |  | 50 |  |
| C | Diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 785,6 |  |
| I | Đất dân dụng |  | 150,35 | 100,00 |
| 1 | Đất ở | ≥25 | 62,13 | 62,13 |
|  | Đất ở hiện hữu |  | 47,29 |  |
|  | Đất ở quy hoạch mới |  | 14,84 |  |
| 2 | Đất công trình công cộng | ≥05 | 4,38 | 2,91 |
|  | Hiện hữu |  | 3,04 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 1,34 |  |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | ≥02 | 27,92 | 18,57 |
|  | Hiện hữu |  | 27,47 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 0,45 |  |
| 4 | Đất giao thông | ≥05 | 55,92 | 37,19 |
|  | Hiện hữu |  | 54,73 |  |
|  | Quy hoạch mới |  | 1,19 |  |
| II | Đất ngoài dân dụng |  | 635,25 |  |
| D | Đất khác (đất lâm nghiệp, đất sông suối, đất mặt nước chuyên dụng) |  | 939,34 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu trung tâm xã (điểm dân cư số 01):

Để thực hiện đủ các khu chức năng dự kiến trung tâm xã Trị An sẽ xây dựng các công trình công cộng như sau:

Trung tâm hành chính xã tại vị trí cũ giữ lại, cải tạo nâng cấp mới, dùng một quỹ đất khoảng 2,1504 ha (bao gồm UBND xã hiện hữu) xây dựng các công trình văn hóa thể thao kết hợp như nhà văn hóa, trường tiểu học,… tạo thành một cụm trung tâm hành chính văn hóa của xã tại điểm dân cư số 01.

b) Các khu trung tâm khác: Bố trí trụ sở ấp 2, ấp Xóm Huế (ấp mới), ấp Vũng Rễ (ấp mới) và trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 0,08 ha.

c) Các thiết chế văn hóa: Bố trí Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao 2,3 ha và một số công trình văn hóa khác trong các điểm dân cư mới 3,1 ha.

d) Giáo dục - đào tạo: Bố trí trường mầm non tại ấp 1 (0,5 ha), Trường Mẫu giáo ấp Vũng Rễ (0,3 ha); mở rộng Trường THCS Trị An (1,36 ha), Trường Tiểu học ấp Vũng Rễ (0,56 ha).

e) Khu thể dục - thể thao: Bố trí sân vận động 1,2 ha.

g) Cụm tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ:

- Cụm công nghiệp Trị An đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng với diện tích 48,8 ha.

- Bố trí 02 cụm tiểu thủ công nghiệp địa phương với diện tích khoảng 27 ha.

- Bố trí 02 điểm du lịch với tổng diện tích khoảng 34 ha.

h) Chợ, thương mại:

- Bố trí chợ Trị An tại ấp 1 với diện tích khoảng 1,08 ha.

- Bố trí 02 điểm xăng dầu với diện tích khoảng 0,3 ha.

6. Quy hoạch cơ sở hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã.

Bảng nhu cầu phát triển các công trình công cộng

Phục vụ cho khoảng 8.147 người

| STT | Tên công trình | Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m2) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu cần tăng thêm (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm hành chính | 13.800 | ≥1.000 (m2) | 800 |
| 2 | Hội trường | 1.000 | ≥1.000 (chỗ) | 1.000 |
| 3 | Phòng truyền thống | 200 | ≥200 (m2) | 200 |
| 4 | Công trình văn hóa | 2.000 | ≥2.000 (m2) | 54.000 |
| 5 | Trường mầm non | 9.273 | 1.000 dân cần có 750m2 | 8.000 |
| 6 | Trường tiểu học | 18.453 | 1.000 dân cần có 975m2 | 5.600 |
| 7 | Trường THCS | 10.070 | 1.000 dân cần có 825m2 | 13.600 |
| 8 | Thư viện | 500 | ≥200 (m2) | 500 |
| 9 | Trạm y tế | 1.500 | 500 - 1.000 (m2) | 1.500 |
| 10 | Sân bãi - TDTT | 10.400 | ≥200 (m2) | 12.000 |
| 11 | Thương mại - chợ | 1.300 | 2.000 - 5.000 (m2) | 13.800 |
|  | Tổng cộng |  |  | 111.001 |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Căn cứ theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020:

Giao thông đối ngoại:

- Đường tỉnh 768 (Tỉnh lộ 24 cũ): Đây là trục đường chính của huyện Vĩnh Cửu, là tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Cửu nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung.

+ Lộ giới	: 45m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 4m.

+ Hành lang an toàn	: 2 x 15m.

Giao thông đối nội:

Các tuyến đường nội bộ nằm trong địa bàn xã Trị An được lập dựa trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường mòn, đường hẻm hiện hữu trong các khu dân cư kết hợp việc mở mới một số đoạn nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông hoàn thiện và hợp lý để kết nối giữa các điểm dân cư.

Các tuyến đường nội bộ quy hoạch trong xã bao gồm các tuyến đường:

- Đường Kim Liên, đường Trảng Cày, đường số 03, đường Suối Độn 4, đường liên xã, đường Ba Cửa, đường Tam Bản, đường Vũng Rễ và đường số 08:

+ Lộ giới	: 17m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên: 2 x 5m.

- Để tạo điều kiện cho việc bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến phố; đối với các đường hẻm trên trong các khu dân cư hiện hữu quy định như sau:

+ Các hẻm có bề rộng >=07m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Các hẻm có bề rộng <07m sẽ được quy hoạch mở rộng thành 07m. Các hộ dân dọc 02 bên hẻm khi xây dựng nhà mới phải lùi vào sao cho các đường hẻm có lộ giới 07m. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 04m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Định hướng quy hoạch cote cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

Dựa vào địa hình khu vực, các lưu vực thoát nước có hướng thoát chính từ phía Đông Bắc thoát về phía Tây Nam của xã. Nước mưa được thoát về các kênh mương, sau đó theo các kênh mương này dẫn về sông Đồng Nai.

+ Lưu vực I (phía Tây ĐT 768): Nước mưa thoát trực tiếp ra sông Đồng Nai.

+ Lưu vực II (phía Đông ĐT 768): Nước mưa thoát về các kênh mương, sau đó thoát ra các suối, sông Đồng Nai, hướng thoát Đông Bắc - Tây Nam với độ dốc 0,1% - 0,5%.

Xây dựng hệ thống mương xây đá hộc, thoát nước dọc theo các tuyến đường, thu nước mưa từ các công trình và mặt đường. Đảm bảo thoát nước tốt, không gây ngập úng trên các đường giao thông.

c) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước:

Nguồn cung cấp:

- Trong giai đoạn đầu, các hộ dân tiếp tục sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng đào và giếng khoan hiện hữu.

- Giai đoạn 2015 - 2020, khi hệ thống giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, hệ thống hạ tầng cấp nước cho các điểm dân cư được lấy từ hệ thống cấp nước Vĩnh An. Nước được cấp tới các hộ dân bằng các đường ống nhánh đấu nối với đường ống chính này. Đường ống cấp nước của xã trên tuyến đường ĐT.768 được khớp nối với tuyến cấp nước Thạnh Phú và các xã khác tạo thành một hệ thống khép kín.

- Tổng nhu cầu dùng nước trong 02 giai đoạn: 621m3/ngày đêm.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp: Nguồn cấp điện cho xã Trị An được lấy từ trạm trung gian 6,3/15 KV - 2 x 6,3 MVA Hiếu Liêm. Để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện dự kiến sẽ xây dựng mới tuyến trung thế 22 KV. Các tuyến trung thế đi trên không.

- Tổng nhu cầu dùng điện của toàn xã Trị An đến 2020 là 1.447 KVA.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Kết nối hệ thống tuyến cáp quang dọc đường Tỉnh lộ 768 vào bưu điện trung tâm xã và kết nối với từng điểm dân cư.

- Tổng cộng nhu cầu thông tin của xã đến 2020 là 3.025 máy điện thoại.

- Cáp điện thoại dùng cáp có dầu chống ẩm tiết diện 0,5mm.

g) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước. Nước thải từ các công trình cần được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của xã. Đối với các cụm dân cư sống tập trung ven các trục đường cần xây dựng các mương có nắp đan thoát nước thải và nước mưa chung.

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác huyện tại xã Vĩnh Tân có quy mô 50 ha.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư tập trung khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát lưu vực sông Đồng Nai và hệ thống kênh rạch khi xây dựng phải tuân thủ theo Pháp lệnh Bảo vệ đê điều và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt (cách từ 50m - 100m đối với lưu vực sông Đồng Nai và 30m đối với lưu vực kênh rạch).

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Trị An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ các quy hoạch xây dựng có liên quan theo quy định.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Vĩnh Cửu hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Trị An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |