Phụ lục I

YÊU CẦU MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI NGUỒN

NƯỚC ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Bảng 1. Chỉ tiêu đối với nguồn nước ngọt nuôi trồng thủy sản

| ## TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ trong | cm | ≥ 30 |
| 2 | Hàm lượng NH3 trong điều kiện: pH = 6,5 và to = 150C pH = 8,0 và to = 150C pH = 6,5 và to = 200C pH=8,0 và to = 200C | mg/l | ≤ 2,20 ≤ 1,33 ≤ 1,49 ≤ 0,93 |
| 3 | Dầu mỡ (khoáng) |  | Không quan sát thấy váng, nhũ |
| 4 | Nguyên sinh động vật và ký sinh trùng gây bệnh | Cá thể | Không có |

Bảng 2. Chỉ tiêu đối với nguồn nước lợ/mặn nuôi trồng thủy sản

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ôxy hòa tan (DO) | mg/l | ≥ 4 |
| 2 | pH |  | 7 < pH < 9, dao động trong ngày không quá 0,5 |
| 3 | Độ mặn | ‰ | 5 ≤ S (‰) < 35 ‰ |
| 4 | Độ kiềm | mg/L | 60 < kH <180 |
| 5 | Độ trong | cm | 20 - 50 |
| 6 | NH3 | mg/l | < 0,3 |
| 7 | H2S | mg/l | < 0,05 |
| 8 | Nhiệt độ | °C | 18 < t0C < 33 |

Phụ lục II

YÊU CẦU MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mùi | - | Không khó chịu |
| 2 | BOD5 (200C) | mg/l | ≤ 50 |
| 3 | COD | mg/l | ≤ 100 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | ≤ 100 |
| 5 | Clorua | mg/l | ≤ 600 |
| 6 | Amoni (tính theo Nitơ) | mg/l | ≤ 10 |
| 7 | Coliform | MNP/100ml | ≤ 5000 |