\

ỦY BAN NHÂN DÂN     	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––	             ––––––––––––––––––––––

Số: 2742/QĐ-UBND	                           Biên Hòa, ngày 21 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000

xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ.CT.UBT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 127/TTr-SXD ngày 23/6/2008,

### QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô quy hoạch

a. Vị trí và ranh giới:

Xã Phước Thiền bao gồm 4 ấp: Ấp Chợ, ấp Trầu, ấp Bến Cam, ấp Bến Sắn với giao thông chính là đường 319 và Hương lộ 25A, có vị trí tại phía Bắc huyện Nhơn Trạch, ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Long Thành.

- Phía Nam giáp Khu công nghiệp Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, xã Phú Hội.

- Phía Tây giáp xã Long Tân và xã Phú Hội.

- Phía Đông và Đông Nam giáp xã Hiệp Phước.

b. Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 1.678,87 ha.

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 30.000 người.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển đô thị và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với các điều kiện và từng giai đoạn phát triển đến năm 2020.

- Định hướng phát triển thành khu đô thị dịch vụ tổng hợp, du lịch và trung tâm đào tạo cửa ngõ phía Bắc của thành phố mới Nhơn Trạch với trục giao thông đối ngoại quan trọng nối với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong tương lai.

- Định hướng phát triển các khu sản xuất, các khu dân cư, khu công trình công cộng, các khu du lịch, trung tâm đào tạo và bảo tồn các khu vực di tích văn hóa, lịch sử, cập nhật các dự án phát triển đô thị trên địa bàn xã Phước Thiền…

- Xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý đất đai và phát triển đô thị, nông thôn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa của thành phố Nhơn Trạch.

- Định hướng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phù hợp theo quy hoạch chung thành phố Nhơn Trạch.

- Tạo khung pháp lý bước đầu cho công tác quản lý xây dựng trong toàn xã và lập các đồ án quy hoạch chi tiết trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án tiếp theo.

3. Định hướng quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị

a. Định hướng phát triển không gian:

Cụ thể hóa về quy mô, ranh giới, diện tích các vùng chức năng đã được xác định theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được duyệt:

- Khu vực trung tâm xã Phước Thiền, dọc đường 25A có mật độ dân cư hiện hữu cao được làm rõ, tổ chức hài hòa giữa các khu chức năng: Đất ở tự chỉnh trang, đất ở phát triển mới bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, mật độ thấp, mật độ cao… cùng các khu công cộng, tiện ích xã hội với tỷ lệ phù hợp.

- Phạm vi phía Bắc làm rõ và cập nhật các dự án phát triển khu dân cư mới hai bên đường 319 kết nối ra đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó có các khu dân cư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm cho các nhà đầu tư: Công ty QVT (đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500), Công ty Hạ tầng Sài Gòn, Công ty Địa ốc Khang An.

- Phía Tây Bắc xã Phước Thiền nằm giữa sông Đồng Môn và đường cao tốc là khu đại học hiện có hai dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Cương, Công ty Cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm.

- Phía Nam xã Phước Thiền tiếp giáp đường 25B cập nhật dự án khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO làm chủ đầu tư đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000.

- Xác định các khu vực không được xây dựng để giảm thiểu các tác động đến thiên nhiên, môi trường sinh thái và cách ly các ảnh hưởng xấu đến khu ở đô thị gồm: Dãy cây xanh dọc sông Đồng Môn, dọc khu công nghiệp, dọc đường cao tốc,…

b. Phân khu chức năng:

- Khu hành chính: UBND xã Phước Thiền vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ, để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Phước Thiền trong tương lai khu hành chính đô thị sẽ được xây dựng tại vị trí mới ở phía Đông của xã Phước Thiền diện tích đất khoảng 5,3 ha. Các công trình công cộng: Trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà trẻ, mẫu giáo… giữ nguyên vị trí cũ, xây dựng khu trường học mới tại những khu ở mới.

- Khu thương mại: Dự kiến bố trí hai khu thương mại: Khu tiếp giáp đường 319 và dãy cây xanh cách ly Khu công nghiệp Nhơn Trạch với diện tích 7,95 ha; khu nằm phía Đông Bắc xã Phước Thiền, tiếp giáp sông Đồng Môn về phía Nam với diện tích khoảng 8,3 ha.

- Khu cây xanh: Khu cây xanh cách ly dọc khu công nghiệp có chiều dày nhỏ nhất khoảng 200m; kế cận là khu cây xanh thể dục thể thao khoảng 9 ha; khu cây xanh công viên xen kẽ trong từng khu vực dân cư từ 2-3 ha; khu cây xanh cảnh quan dọc 2 bên bờ sông Đồng Môn.

- Các loại hình nhà ở dự kiến gồm:

+ Nhà ở cải tạo: Nhà ở hiện hữu dọc đường 25A và đường 319 được giữ lại chỉnh trang cho từng khu vực.

+ Nhà ở có vườn (nhà ở mật độ thấp): Có diện tích lớn trung bình khoảng 300m²/hộ, đây sẽ là dạng nhà chính tại xã Phước Thiền, tập trung tại khu vực phía Nam sông Đồng Môn và khu vực gần khu cây xanh cách ly đất công nghiệp tạo điều kiện cải thiện môi trường và tăng khoảng cách ly; mật độ xây dựng trung bình 50-55%, tầng cao xây dựng từ 1-2 tầng.

+ Nhà ở chung cư: Phục vụ cho công nhân các khu công nghiệp, bố trí xen kẽ tại khu vực gần Khu công nghiệp Nhơn Trạch; mật độ xây dựng từ 30-40%, tầng cao xây dựng từ 5 tầng trở lên.

Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch dài hạn đến năm 2020

| STT | Chức năng sử dụng đất | Dieän tích (ha) | Tỷ leä (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ñaát daân duïng | 255 | 15,10 |
|  | Ñaát coâng trình coâng coäng | 24 |  |
|  | Ñaát nhaø ôû | 153 |  |
|  | Ñaát caây xanh TDTT | 36 |  |
|  | Ñaát ñöôøng giao thoâng | 42 |  |
| 2 | Ñaát ngoaøi daân duïng | 300 | 17,87 |
|  | Ñaát saûn xuaát công nghiệp | 300 |  |
| 3 | Ñaát döï kieán phaùt trieån | 1.028,87 | 61,57 |
|  | Đaát ñaõ coù döï aùn (tröôøng ñaïi hoïc, nhaø ôû) | 445 |  |
|  | Ñaát döï kieán caùc döï aùn | 583,87 |  |
| 4 | Ñaát giao thoâng ñoái ngoaïi | 45 | 2,66 |
| 5 | Ñaát khaùc (soâng raïch) | 50 | 2,80 |
|  | Coäng | 1.678,87 | 100 |

4. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Quy hoạch san nền: Cao độ khống chế san nền theo quy hoạch chung đã phê duyệt Hxd ≥ 2,3m.

- Quy hoạch thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến nhánh theo hướng Đông Tây thu gom nước mưa dẫn ra tuyến chính theo hướng Bắc Nam về sông Đồng Môn.

b. Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường giao thông bộ có các tuyến giao thông chính đô thị sau:

- Đường 25B lộ giới 80m: Đoạn từ trung tâm huyện đến ngã tư Hiệp Phước: Phần đường chính; lòng đường hai bên rộng 12m x 2, giải ngăn cách giữa 7m, dải cách ly đường song hành rộng 7m, lòng đường song hành hai bên mỗi bên rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m.

- Đường 319 là đường vận tải của thành phố, chạy qua xã Phước Thiền theo hướng Bắc Nam từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ngang qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2700 ha xuống cảng Phước An và ngược lại.

+ Đoạn từ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 lộ giới 100m; lòng đường hai bên rộng 15mx2, dãy ngăn cách giữa 3m, dãy cây xanh hai bên mỗi bên 14m, đường song hành hai bên mỗi bên 10.5m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m.

+ Đoạn từ qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 lộ giới 48m; lòng đường hai bên rộng 15m x 2, dãy ngăn cách giữa 3m, vỉa hè mỗi bên rộng 7,5m.

- Đường 25A lộ giới 35m; lòng đường 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 10m.

- Đường chính khu dân cư: Đường lộ giới 26m, lòng đường 12m, vỉa hè mỗi bên 7m; đường lộ giới 19m; lòng đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m.

- Về giao thông đô thị: Dân cư tại xã Phước Thiền sẽ sử dụng giao thông công cộng của đô thị Nhơn Trạch.

- Các nút giao thông:

+ Nút giao thông giữa đường 319 và đường 25B, đường từ làng Đại học, trước mắt dùng đảo tự điều chỉnh, tương lai là nút giao thông khác cốt.

+ Nút giao thông giữa đường 319 và 2 đường giao thông dọc sông Đồng Môn sẽ là nút giao thông khác cốt.

+ Khi đường chính cấp 1 gặp đường chính khu vực, đường khu vực chỉ được phép nối vào đường song hành.

+ Nút giao thông giữa đường 319 và đường phía Bắc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 sẽ là nút giao thông dùng đảo tự điều chỉnh.

+ Tại các vị trí có đảo tự điều chỉnh hoặc nút giao thông khác cốt bố trí cầu vượt hoặc hầm chui cho người đi bộ.

- Giao thông thủy: Bố trí các bến tàu phục vụ du lịch trên tuyến sông Đồng Môn từ trung tâm Phước Thiền - khu đại học - Cù lao Ông Cồn - sông Đồng Nai.

c. Định hướng quy hoạch cấp nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 100 - 120 lít/ người.ngày.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 120 - 150 lít/người.ngày.

+ Công nghiệp: 40 - 50m³/ha/ngày.

Tổng nhu cầu dùng nước cho các đô thị, khu dân cư và công nghiệp trong toàn xã khoảng 6.500m³/ngày.

- Nguồn nước cấp: Chủ yếu từ sông Đồng Nai qua Nhà máy nước Nhơn Trạch.

d. Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lưu lượng thoát nước thải được tính 80% nước cấp, khoảng 5.200m³/ngày.

- Đối với các đô thị, làng đô thị xây dựng tuyến nước thải riêng dẫn về trạm xử lý theo quy hoạch chung, làm sạch đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông suối tại từng khu vực.

- Đối với các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý riêng cho từng khu công nghiệp, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành rồi mới được thải ra sông suối.

- Rác thải: Tập trung về khu xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ cho liên vùng, liên huyện theo định hướng chung.

e. Định hướng quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 700 KWh/người.năm.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 1000 - 1500 KWh/người.năm.

+ Khu công nghiệp: 250 KW/ha.

- Nguồn điện: Lấy từ lưới điện 22 KV quốc gia  từ trạm biến thế Long Thành 110 KV. Về lâu dài sử dụng trạm biến thế 110 KV của Nhơn Trạch.

f. Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Dự kiến đến năm 2020 tổng nhu cầu sử dụng điện thoại cho xã Phước Thiền là 30.000 số, Tổng đài Bưu điện xã Phước Thiền sẽ nâng cấp cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

5. Định hướng quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2010)

Tập trung đầu tư cho 02 chương trình trọng điểm sau:

a. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, tạo cơ sở phát triển đô thị đáp ứng đồng bộ yêu cầu phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội.

b. UBND huyện Nhơn Trạch căn cứ quy hoạch chung được phê duyệt tiến hành; kêu gọi đầu tư theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các khu vực có liên quan, làm cơ sở quản lý đất đai và xây dựng.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phước Thiền, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phước Thiền quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phước Thiền, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |