| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 321/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2013 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn

sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 21/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Long lập tháng 9/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 306/TTr-SXD ngày 24/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Vị trí lập quy hoạch Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai phạm vi giới hạn như sau :

- Phía Bắc 	: Giáp đường đất khu vực;

- Phía Nam	: Giáp đất trống;

- Phía Đông	: Giáp đường đất khu vực;

- Phía Tây	: Giáp đường đất khu vực.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: 94.528m2 (9,4528 ha);

- Công suất xử lý	: 100 tấn/ngày;

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Mục tiêu và tính chất

- Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn về xử lý chất thải và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh về quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

- Phục vụ xử lý rác sinh hoạt, trên địa bàn huyện Định Quán. Tạo lập và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững trên địa bàn huyện Định Quán qua việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải.

- Xác định tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức phân lô hố chôn lấp, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, san nền, cấp - thoát nước, cấp điện, thông tin,… đồng bộ.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

- Sử dụng đất hợp lý và phát huy hiệu quả các lợi thế của khu quy hoạch.

- Tạo mối liên kết tốt, phù hợp và hiệu quả đối với các khu vực lân cận xung quanh.

- Phân khu chức năng phù hợp với mục tiêu đầu tư của dự án.

- Đảm bảo được sự phát triển bền vững, tạo môi trường trong lành cho khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 261:2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Tiêu chuẩn TCXDVN 340:2004 về bãi chôn lấp chất thải nguy hại - tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 07:2010/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng các công nghệ: Tái chế, tái sử dụng, chế biến phân hữu cơ, chế biến thành nhiên liệu đốt,… phải đạt ≥ 85%. Tỷ lệ chất thải rắn còn lại phải chôn lấp không vượt quá 15%.

+ Tiêu chuẩn cấp nước:

- Cán bộ công nhân viên: 120 lít người/ngày.

- Phục vụ tưới cây, rửa đường: 5 lít/m2.

+ Tiêu chuẩn cấp điện:

- Khu tái chế xử lý: 150 KW/ha.

- Khu phụ trợ điều hành 15 - 20 KW/ha.

- Khu chôn lấp 50 KW/ha.

+ Lưu lượng nước thải tính toán bằng 80% lưu lượng nước cấp.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, quy mô xử lý và thời gian hoạt động

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Hạng mục | Mật độ (%) | Tầng cao | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HC | Khu văn phòng, căn tin | ≤ 30 | 2 | 1.394 | 1,475 |
| 2 | KT | Khu kỹ thuật | ≤ 50 | 2 | 1.771 | 1,874 |
| 3 | TN | Khu tiếp nhận, phân loại rác | ≤ 70 | 1 | 6.647 | 7,032 |
| 4 | TC | Khu nhà xưởng tái chế | ≤ 70 | 1 | 3.865 | 4,089 |
| 5 | XLNT | Khu xử lý nước thải | ≤ 20 | 1 | 2.180 | 2,306 |
| 6 | ASH | Ao sinh học |  |  | 3.545 | 3,75 |
| 7 | ĐR | Khu đốt rác | ≤ 50 | 1 | 2.414 | 2,554 |
| 8 | CR | Khu chôn rác |  |  | 5.500 | 5,818 |
| 9 | DT | Khu dự trữ phát triển | ≤ 70 | 2 | 10.956 | 11,59 |
| 10 | CXCL | Cây xanh cách ly | ≤ 10 | 1 | 45.894 | 51,724 |
| 11 |  | Đất giao thông, đường nội bộ |  |  | 10.362 | 10,961 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 94.528 | 100 |

b) Phân khu chức năng

+ Khu hành chính:

Diện tích 1.394m² chiếm tỷ lệ 1,475%.

Mật độ xây dựng 	: ≤ 30%

Tầng cao 	: 01 - 02 tầng.

Khu hành chính được bố trí ngay ngõ ra vào chính của khu quy hoạch về phía Bắc nhằm tạo cảnh quan cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý điều hành, giao dịch với các đối tác đến liên hệ công tác, trong khu này dự kiến bố trí các công trình như: Văn phòng và căn tin.

+  Khu kỹ thuật:

Diện tích 1.771m² chiếm tỷ lệ 1,874%.

Mật độ xây dựng	: ≤50%.

Tầng cao	: 01 - 02 tầng.

Khu kỹ thuật được bố trí cạnh khu hành chính và ngay cổng của khu quy hoạch, trong khu này dự kiến bố trí các công trình như: Bãi đậu xe, xưởng cơ khí, nhà bán hàng,… nhằm hỗ trợ, phục vụ về mặt kỹ thuật cho tất cả các khu chức năng cũng như trong quá trình khu chôn lấp chất thải đi vào hoạt động.

+ Khu tiếp nhận phân loại rác:

Diện tích 6.647m² chiếm tỷ lệ 7,032%.

Mật độ xây dựng	: ≤70%.

Tầng cao	: 01 tầng.

Khu tiếp nhận - xử lý chất thải được bố trí cạnh khu hành chính và khu kỹ thuật, tại vị trí này thuận lợi cho việc tiếp nhận chất thải cũng như xử lý chất thải tập trung, trong khu này được bố trí tất cả các quy trình dây chuyền công nghệ xử lý, phân loại và tái chế chất thải.

+ Khu nhà xưởng tái chế:

Diện tích 3.865m² chiếm tỷ lệ 4,089%.

Mật độ xây dựng	: ≤70%.

Tầng cao		: 01 tầng.

Khu nhà xưởng tái chế được bố trí cạnh khu tiếp nhận và khu kỹ thuật, tại vị trí này thuận lợi cho việc tiếp nhận chất thải để xử lý tái chế.

+ Khu xử lý nước thải:

Diện tích 5.726m² chiếm tỷ lệ  6,057%.

Mật độ xây dựng	: ≤20%.

Tầng cao		: 01 tầng.

Khu xử lý nước thải được bố trí ở phía Nam của khu quy hoạch, tại vị trí này có địa hình tự nhiên thấp nhất so với các khu vực khác trong khu quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom nước thải, nước rỉ rác cho toàn khu…

+ Khu chôn lấp:

Diện tích 5.500m² chiếm tỷ lệ 5,818%.

Hố chôn lấp được bố trí dọc theo tuyến đường giao thông chính của khu quy hoạch.

+ Khu đốt rác:

Diện tích 2.414m² chiếm tỷ lệ 2,554%.

Mật độ xây dựng	: ≤50%.

Tầng cao		: 01 tầng.

Khu đốt rác bố trí cạnh khu tái chế, khu tiếp nhận rác và khu xử lý nước thải.

+ Cây xanh cách ly:

Diện tích 45.894m² chiếm tỷ lệ 51,724%, cây xanh chủ yếu cách ly giữa khu quy hoạch với xung quanh, mặt khác, với vị trí khu quy hoạch được chọn cách ly khá xa với dân cư và xung quanh đều là mảng xanh rộng lớn, nên rất thuận lợi cho việc giảm thiểu gây ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

+ Ao sinh học:

Diện tích 3.545m² chiếm tỷ lệ 3,750%.

Ao sinh học là nơi chứa nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn và một phần nước mưa của dự án.

+ Khu dự trữ phát triển:

Diện tích 10.956m² chiếm tỷ lệ 11,590%.

Mật độ xây dựng	: ≤70%.

Tầng cao		: 02 tầng.

c) Công suất, thời gian hoạt động và phạm vi thu gom, xử lý của dự án:

- Công suất xử lý của nhà máy 100 tấn/ngày.

- Thời gian vận hành và đóng cửa nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Túc Trưng huyện Định Quán là 50 năm.

- Phạm vi thu gom, xử lý: Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Định Quán.

5. Công nghệ xử lý dự kiến:

Thu gom, phân loại, xử lý toàn bộ các chất thải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011.

- Sản xuất phân Compost.

- Công nghệ đốt.

- Chôn lấp hợp vệ sinh (không quá 15%).

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Khu vực lập quy hoạch có địa hình nằm trong vùng trũng, địa hình thấp dần theo hướng Bắc - Nam. Hướng dốc thiết kế san nền chủ yếu theo địa hình tự nhiên, cốt san nền được căn cứ địa hình xung quanh cũng như các khu chức năng trong khu quy hoạch. Để hạn chế việc đào đắp san nền, độ dốc được khống chế i≤4%, đất san nền chủ yếu lấy từ phần đất đào để san nền cho phần đất đắp.

- Chiều sâu đào hố chôn rác trung bình đào từ 6,0m, độ dốc đáy hố đào khoảng 1% và hướng dốc về phía đường xe lên xuống đổ rác nhằm thu gom nước rỉ rác.

- Đất đắp phải được đầm nén chặt đạt k≥0,85, trước khi san lấp mặt bằng, cần bốc bỏ lớp đất hữu cơ trung bình 15cm.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường D1: (Mặt cắt 1-1)

- Độ dốc ngang mặt đường 02 mái: 2%

- Bề rộng mặt đường     :  2 x 7,75m

- Bề rộng vỉa hè 		:  2 x 4m

- Bề rộng nền đường	:  23,5m

Đường N1, N2, D2, D3, D4 (mặt cắt 2-2):

- Độ dốc ngang mặt đường 02 mái : 2%

- Bề rộng mặt đường      :  2 x 4m

- Bề rộng vỉa hè 	           :  2 x 4m

- Bề rộng nền đường	 :  16,0m

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Hiện tại nguồn nước dự kiến được lấy từ nguồn nước ngầm. Theo sơ đồ cấp nước: Nước giếng khoan bơm vào bể chứa (V = 100m³), từ bể chứa bơm lên đài nước, từ đài nước chảy vào hệ thống đường ống cấp nước tới các điểm có nhu cầu dùng nước.

- Trong khu quy hoạch có bố trí các trụ cứu hỏa tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu hành chính, khu xử lý rác, khu sửa chữa, lò đốt rác…) khoảng cách giữa các hộp phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hiện trạng khu vực quy hoạch hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước mưa tiêu thoát chủ yếu tự thấm và chảy tràn theo hướng dốc địa hình tự nhiên.

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Với nước mưa sẽ được thu gom bằng hệ thống mương bêtông hở và cống bê tông cốt thép, sau đó dẫn ra nguồn tiếp nhận là hồ chứa 3.000m3.

- Trong khu vực bãi chôn lấp để tránh hiện tượng xói mòn bãi chôn lấp do nước mưa chảy tràn vì vậy xây dựng một con đê cao 1m để tránh dòng nước mưa chảy tràn từ khu vực khác vào bãi chôn lấp.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bố trí dọc trên các vỉa hè tuyến đường giao thông, cấu kiện chủ yếu là mương hở xây đá chẻ và BTCT.

- Hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hệ thống giao thông, độ dốc mương tối thiểu là i≥0,1%, độ dốc cống tối thiểu i≥1/D.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Từ điện lưới Quốc gia, điểm đấu nối cách dự án 4km.

- Tuyến trung thế hiện hữu đủ khả năng chuyển tải công suất cấp nguồn cho các trạm biến áp dự kiến xây dựng mới trong khu quy hoạch.

- Dây dẫn: Sử dụng dây cáp 3AC240 mm2 + AC150 mm2, được đi trên trụ BTLT 12m, trồng cách lề đường 1m.

- Dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp cấp điện cho các khu chức năng. Công suất trạm biến áp 250 KVA.

- Chiếu sáng trong khu vực quy hoạch sử dụng loại đi nổi, đi chung với trụ điện trung thế. Dây dẫn được chọn là dây hạ thế vặn xoắn ABC 3x16mm² dùng đấu nối thiết bị điều khiển tại các tủ điều khiển chiếu sáng và từ tủ điều khiển đến đèn.

- Toàn khu sử dụng đèn sodium 250W.

f) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn tín hiệu cấp cho khu quy hoạch lấy từ Bưu điện huyện Định Quán.

- Các đường cáp khu vực được đi chung trên trụ BTLT của tuyến điện hạ thế và sử dụng loại cáp từ 10 đến 20 đôi. Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với các dung lượng với các hộp cáp).

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Công suất trạm xử lý 180m3/ngày.

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải trong khu dự án chủ yếu là nguồn nước thải khu hành chính, nước thải từ khu xử lý rác, nước thải rò rỉ từ các hố chôn lấp rác, nước rò rỉ từ khu ủ lên men.

- Nước thải trong khu vực được thu gom qua các hố ga theo hệ thống đường ống về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt loại A theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN40-2011/BTNMT) trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận.

7. Tiến độ thực hiện

- Tháng 01/2013 - tháng 3/2013: Lập các thủ tục về đất đai, thiết kế cơ sở và xin phép xây dựng.

- Tháng 4/2013 - tháng 9/2013: Đầu tư hoàn chỉnh dự án và đi vào hoạt động.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán, UBND xã Túc Trưng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đa Lộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Túc Trưng quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng  mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đầu  nối hạ tầng chung tại khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Túc Trưng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đa Lộc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |