| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––– Số: 3338/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 13 tháng 10 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ.TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu dân cư xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Urbis International Ltd., HongKong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tân Thuận lập tháng 7/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 190/TTr-SXD ngày 18/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tại xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Phú Thạnh và xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư tự cải tạo, chỉnh trang dọc đường 25A.

- Phía Nam: Giáp đường 25C theo quy hoạch.

- Phía Đông: Giáp khu dân cư trung tâm huyện Nhơn Trạch.

- Phía Tây: Giáp đường từ quận 9 qua Nhơn Trạch.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 941 ha.

- Quy mô dân số 		: Khoảng 150.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/2000.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Hình thành khu đô thị mới hiện đại và đồng bộ được tổ chức quy hoạch theo cơ cấu đa tầng bậc với hệ thống công trình dịch vụ tiện ích công cộng phục vụ từng cấp đô thị, cấp khu ở và các đơn vị ở, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư tham gia. Tổ chức nhiều loại hình nhà ở, thương mại dịch vụ đa dạng gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Tổ chức không gian đô thị gắn kết các không gian mở với nhau bằng các trục không gian cảnh quan, tạo lập một không gian đô thị hiện đại với nhiều ý tưởng đột phá mới trên cơ sở tuân theo các nguyên tắc chủ đạo của định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

b) Quy hoạch phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc:

- Trên cơ sở khung giao thông chính đã định hình của đô thị mới Nhơn Trạch, khu dân cư được hình thành từ 4 đơn vị ở; mỗi đơn vị ở có một trung tâm riêng biệt; khu trung tâm đơn vị ở phía Đông được chú trọng bố trí không gian mở nhằm liên kết với khu dân cư kế cận. Mỗi trung tâm đơn vị được bố trí cách khu trung tâm thương mại - dịch vụ khu dân cư khoảng 500m.

- Tăng cường các mảng cây xanh đáp ứng việc bảo vệ môi trường trong cơ cấu phát triển, tạo bố cục và khai thác không gian mở bằng các công trình tiện ích công cộng phục vụ cho người dân tại khu vực, bổ sung các trục ảo với thảm xanh xuyên suốt, các hành lang xanh chéo kết nối các trung tâm đơn vị ở và khu trung tâm thương mại - dịch vụ.

- Các tuyến giao thông chính của đô thị mới Nhơn Trạch cắt qua khu dân cư trở thành những trục giao thông chính của khu dân cư; hệ giao thông nội bộ hình bàn cờ song song và thẳng góc với các tuyến đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch đan chéo với các hành lang xanh tạo dáng dấp riêng và hiện đại, đáp ứng các nhu cầu xã hội, môi trường, phát triển kinh tế…

- Mỗi đơn vị ở sẽ bao gồm một tập hợp các kiểu nhà: Nhà phố thương mại, nhà phố vườn, chung cư và biệt thự, có một trung tâm hành chính và sinh hoạt giải trí tập trung. Một quảng trường không gian mở trung tâm được bố trí trên đường hành lang xanh chéo, được bao bọc bởi nhà phố thương mại và các công trình dành cho các cơ quan ban ngành Nhà nước và công cộng, phục vụ nhu cầu của đơn vị ở.

- Khu thương mại trung tâm mở ra hướng Tây Bắc về phía công viên thể thao. Một sự kết nối ngầm liên kết hai khu vực hoạt động chính này; sự kết nối xuyên suốt công viên thể thao sẽ tạo nên một tuyến dành cho khách bộ hành từ trung tâm đơn vị ở Tây Bắc đến khu trung tâm thương mại.

- Trường mẫu giáo, trường cấp 1 và cấp 2 được phân bổ để phục vụ cho từng đơn vị ở. Trường mẫu giáo và trường cấp 1 được phân bổ đồng đều trong phạm vi của từng đơn vị ở phục vụ cho các cụm nhà ở khác nhau.

- Khu nhà biệt thự được đề xuất bố trí ở khu vực phía Bắc khu quy hoạch, xung quanh các đại lộ và hành lang không gian mở nhằm hạn chế các ảnh hưởng lớn từ các trường học, khu thương mại và tuyến đường giao thông chính.

- Giao lộ của đường số 7 và đường 25B được bố trí lại theo dạng hình thoi, tạo lõi thương mại xung quanh sảnh trung tâm dành cho người đi bộ. Đường 25B chạy băng qua khu trung tâm bằng các đoạn đường hầm và đường hào để tránh các giao lộ trên mặt đất. Xe cơ giới đi vào trung tâm sẽ bị giới hạn, chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp hoặc chỉ lưu thông trong khu vực riêng.

- Cầu vượt dành cho người đi bộ bắc ngang qua các con đường chính; đường xe lửa sẽ chạy ngang qua trung tâm thương mại theo đường ray trên không, cho phép lưu thông bộ hành ở bên dưới.

- Các điểm thang trên không dành khách đi bộ sẽ kết nối các công trình thương mại xung quanh và các sảnh trên mặt đất với các trạm xe lửa.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| Khu chức năng | Phương án QH (62,7m2/người) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| Đất ở: Đất xây dựng nhà ở: - Chung cư - Nhà liên kế - Biệt thự | 327 98 144 85 | 34,8 10,5 15,2 9,0 |
| Đất công cộng (phục vụ cho 3 cấp: Cấp đô thị, cấp khu ở và cấp đơn vị ở) | 147 | 15,6 |
| Đất cây xanh, TDTT (phục vụ cho 3 cấp: Cấp đô thị, cấp khu ở và cấp đơn vị ở) | 215 | 22,8 |

| Đường giao thông, quảng trường và hệ thống kỹ thuật hạ tầng đô thị (phục vụ cho 3 cấp: Cấp đô thị, cấp khu ở và cấp đơn vị ở) | 252 | 26,8 |
| --- | --- | --- |
| TỔNG | 941 | 100,0 |

b) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

* Chỉ tiêu đất khu ở bình quân	: 60 - 70m2/người.

* Mật độ xây dựng trung bình	:

- Chung cư				: 30 - 40%.

- Công trình công cộng		: 35 - 40%.

- Nhà Biệt thự 			: < 25%.

- Nhà liên kế phố thương mại	: < 70%.

- Khu công viên cây xanh	: < 10%.

* Tầng cao trung bình		:

- Chung cư				: 9 - 20 tầng.

- Công trình công cộng		: 3 - 5 tầng.

- Nhà biệt thự 			: 2 - 3 tầng.

- Nhà liên kế phố thương mại	: 3 - 4 tầng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông đối ngoại

* Đường tàu điện trên cao: Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, gồm hai đường ray. Đoạn từ giao lộ cầu đường Quận 9 tới QL51, đường sắt chạy bên trên dải phân cách giữa của đường 25B rộng 7m tại các vị trí nhà ga dự kiến mở rộng dải phân cách từ 7m lên 13m.

* Nhà ga tàu điện: Gần hai vòng xoay khu trung tâm thương mại, bố trí hai nhà ga trên cao, phục vụ đi lại của dân cư trong khu vực. Khoảng cách giữa hai nhà ga khoảng 1200m.

* Đường vành đai phía Tây (từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh sang): Lộ giới 120m, có mặt cắt ngang: Lòng đường 2 bên: 2x15,75m; dải phân cách giữa: 2m; dải phân cách 2 bên: 2x27,75m; đường song hành 2 bên: 2x10,5m; vỉa hè hai bên: 2x5m.

* Đường 25B:

Tuyến đường có lộ giới theo quy hoạch chung là 80m. Trên mỗi đoạn cụ thể được thiết kế phù hợp với yêu cầu về kiến trúc cảnh quan khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân, đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt trên toàn tuyến.

- Đoạn tuyến từ giao lộ đường vành đai phía Tây đến đường D4, chỉ thiết kế đường xe chạy liên tục (mặt cắt ngang A1-A1), lộ giới 80m: Dải phân cách giữa: 7m; đường xe chạy liên tục 2 bên: 2x12m; vỉa hè hai bên: 2x7,5m; phần đất trồng cây xanh hai bên đường: 2x17m.

- Đoạn tuyến từ đường D4 đến đường D5: Được thiết kế theo như quy hoạch chung, lộ giới 80m: Đường xe chạy liên tục 2 bên: 2x12m; dải phân cách giữa với tàu điện trên cao: 7m; dải phân cách hai bên: 2x7m; đường song hành 2 bên: 2x10 m; vỉa hè hai bên: 2x7,5m.

- Từ đường chính Bắc - Nam D5 đến đường D17: Mở rộng dải phân cách giữa của đoạn tuyến 25B qua khu vực trung tâm từ 7m lên 13m.

Tại vị trí hai nút giao thông phía Đông và phía Tây khu trung tâm thương mại, đường 25B được thiết kế hầm chui qua các nút giao này (mặt cắt ngang A2-A2): Dải đất cho đường tàu điện trên cao rộng 13m; hầm chui 2 bên: 2x12m.

Đoạn tuyến trong khu trung tâm thương mại (giữa hai vòng xoay), được thiết kế theo hai dạng như sau:

+ Tại những đoạn tuyến cắt ngang trục đi bộ và trục cảnh quan trong khu trung tâm thương mại, thiết kế hầm chui mỗi bên rộng 12m, đỉnh hầm có cấu tạo BTCT dành cho người bộ hành. Đường tàu điện trên cao chạy trên phần đất rộng 13m giữa hai hầm chui (mặt cắt ngang A4-A4).

+ Tại những đoạn tuyến còn lại trong khu trung tâm thương mại, thiết kế hào cho xe chạy mỗi bên rộng 12m, hai bên bờ hào thiết kế cao hơn cao độ thiết kế các khu vực lân cận khoảng 2m. Dọc theo hai bờ hào, xây lan can bảo vệ và trồng cây xanh tạo cảnh quan. Đường tàu điện chạy phía trên dải đất rộng 13m giữa hai đường hào (mặt cắt ngang A3-A3).

Toàn bộ phương tiện giao thông ô tô, xe máy đi xuyên suốt qua khu trung tâm thương mại đều đi dưới mặt đất bằng đường hầm và hào.

- Tại hai đoạn tuyến còn lại (thuộc Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân), đoạn từ đường D5 đến đường D6 và đoạn từ đường D15 đến đường D17: Dải phân cách giữa mở rộng từ 7m lên 13m, dải phân cách hai bên giảm xuống còn 4m mỗi bên, lộ giới vẫn giữ nguyên 80m. Hai đoạn tuyến này có mặt cắt ngang: Đường xe chạy liên tục 2 bên: 2x12m; dải phân cách giữa với tàu điện trên cao: 13m; dải phân cách hai bên: 2x4m; đường song hành 2 bên: 2x10 m; vỉa hè hai bên: 2x7,5m.

* Đường 25C: Thiết kế theo quy hoạch chung, lộ giới 100m, mặt cắt lòng đường 2 bên: 2x16m; dải phân cách giữa: 5m; dải phân cách hai bên: 2x8m; đường song hành 2 bên: 2x10,5m; vỉa hè hai bên: 2x13m.

Hệ thống giao thông nội bộ:

- Tuyến đường chạy dọc theo ranh phía Đông khu dân cư, lộ giới 47m bao gồm: Phần lộ giới theo quy hoạch chung 35m: Lề mỗi bên 10m, lòng đường 15m và phần đường song hành song song phía Tây lộ giới 12m (lề 5m, lòng đường 7m).

- Đường số 7: Có mặt cắt ngang C-C, lộ giới 47m. Tại khu trung tâm thương mại dịch vụ, đường số 7 không đi xuyên qua, được phân thành hai nhánh bao quanh khu vực này. Việc phân nhánh có làm lệch hướng và tăng độ dài đoạn tuyến, nhưng sẽ tăng sức chứa phương tiện giao thông và năng lực thông hành qua đoạn tuyến, mà vẫn đảm bảo chức năng kết nối giao thông Bắc Nam, đồng thời tăng vai trò trục cảnh quan của  khu trung tâm thương mại dịch vụ của khu đô thị. Lộ giới mỗi nhánh là 47m, mặt cắt ngang C-C.

- Đường chính phía Nam có mặt cắt ngang F-F, lộ giới 47m: Mặt đường hai bên: 2x8m; dải phân cách giữa: 4m; vỉa hè hai bên: 2x13,5m.

- Các đường chính khu vực, kết nối các khu nhà ở và các khu chức năng của khu dân cư, có mặt cắt ngang G-G, lộ giới 40m: Mặt đường hai bên: 2x8m; dải phân cách giữa: 4m; vỉa hè hai bên: 2x10m.

- Hai tuyến đường nhánh nối đường 25B với đường song hành của đường vành đai phía Tây có mặt cắt ngang H-H và H’-H’.

Mặt cắt H-H, lộ giới 20,5m: Mặt đường: 10,5m; vỉa hè hai bên: 2x5m.

Mặt cắt H’-H’, lộ giới 33,5m: Mặt đường: 10,5m; vỉa hè hai bên: 2x5m; dải cây xanh dành cho đường sắt trên cao: 13m.

- Chỉ giới xây dựng: Đường vành đai phía Tây và đường 25C có quy định về khống chế khoảng lùi xây dựng: Công trình xây dựng hai bên đường lùi vô 10m so với chỉ giới đường đỏ.

b) Quy hoạch san nền thoát nước mưa:

- San nền: Khống chế đối với các tuyến đường, phải đảm bảo hợp lý, phù hợp quy hoạch chung, tránh ngập úng cục bộ tại khu vực.

- Hướng dốc nền: Theo hướng Đông Bắc xuống Tây Nam (gắn cao trình cụ thể).

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư là nguồn điện lưới Quốc gia dọc quốc lộ về hướng thành phố Nhơn Trạch qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm Compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ mạng lưới cấp nước đô thị mới Nhơn Trạch trong khu vực.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 32.300m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ Bưu điện huyện Nhơn Trạch. Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng toàn khu quy hoạch khoảng 30.000 số.

- Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lưu lượng nước thải bằng 80% löôïng nöôùc caáp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa, nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý số 1 trong khu vực theo quy hoạch chung của thành phố, Chủ đầu tư có trách nhiệm đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng trạm xử lý trên cơ sở diện tích và suất đầu tư.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 1: Sau khi quy hoạch được duyệt đến 30/12/2009 hoàn tất việc lập quy hoạch chi tiết 1/500.

- Giai đoạn 2: Đến 2012 hoàn thiện hệ thống hạ tầng và 10% dự án.

- Giai đoạn 3: Đến 2015 hoàn thiện 50% dự án.

- Giai đoạn 4: Đến 2020 hoàn thành việc đầu tư xây dựng toàn dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân, UBND xã Phú Thạnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Tân, UBND xã Phú Thạnh quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |