| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3428/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xây dựng tỷ lệ 1/5000

xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ.CT.UBT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập tháng 5/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 247/TTr-SXD ngày 23/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Vị trí và ranh giới:

Xã Long Thọ có 05 đơn vị hành chính: Ấp I, ấp II, ấp III, ấp IV, ấp V vị trí tại phía Đông huyện Nhơn Trạch, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch

- Phía Nam giáp xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

- Phía Tây giáp Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

- Phía Đông giáp huyện Long Thành.

b) Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 2427,57 ha (có thay đổi so với đề cương nhiệm vụ đã được duyệt năm 2003 là 2.388 ha. Hồ sơ quy hoạch cập nhật số liệu đo đạc thống kê mới nhất đã được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận tại Văn bản số 1771/UBND-KT ngày 09/9/2009).

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 35.000 người.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển đô thị và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng phê duyệt, phù hợp với các điều kiện và từng giai đoạn phát triển đến năm 2020.

- Định hướng phát triển thành khu đô thị dịch vụ tổng hợp cửa ngõ phía Đông huyện Nhơn Trạch, tập trung mạnh vào các lĩnh vực: Công nghiệp, dịch vụ nhà ở,…

- Định hướng phát triển các khu sản xuất, các khu dân cư, hành chính công cộng, dịch vụ và bảo tồn các khu vực di tích văn hóa, lịch sử, cập nhật các dự án phát triển đô thị trên địa bàn xã Long Thọ.

- Xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý đất đai và phát triển đô thị, nông thôn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa của thành phố Nhơn Trạch.

- Định hướng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phù hợp theo quy hoạch chung thành phố Nhơn Trạch.

- Tạo khung pháp lý bước đầu cho công tác quản lý xây dựng trong toàn xã và lập các đồ án quy hoạch chi tiết trong quá trình đầu tư xây dựng của các dự án tiếp theo.

3. Định hướng quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị:

a) Định hướng phát triển không gian:

Cụ thể hóa về quy mô, ranh giới, diện tích các vùng chức năng đã được xác định theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được duyệt:

- Khu vực trung tâm xã Long Thọ, dọc Hương lộ 19 có mật độ dân cư hiện hữu cao được giữ lại chỉnh trang, tổ chức hài hòa giữa các khu chức năng: Đất ở tự chỉnh trang, đất ở phát triển mới bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, mật độ thấp, mật độ cao… cùng các khu công cộng, tiện ích xã hội với tỷ lệ phù hợp.

- Phạm vi phía Nam làm rõ và cập nhật các dự án phát triển khu dân cư mới kết nối ra đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh sang.

- Xác định các khu vực không được xây dựng để giảm thiểu các tác động đến thiên nhiên, môi trường sinh thái và cách ly các ảnh hưởng xấu đến khu ở đô thị gồm: Dải cây xanh cách ly khu công nghiệp, dọc sông Thị Vải,…

b) Phân khu chức năng:

- Khu hành chính: Ủy ban nhân dân xã Long Thọ vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ, để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Long Thọ trong tương lai, khu hành chính đô thị sẽ được xây dựng tại vị trí mới ở phía Bắc của đường 25C với diện tích đất khoảng 05 ha. Các công trình công cộng như: Trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà trẻ, mẫu giáo… giữ nguyên ở vị trí cũ, xây dựng khu trường học mới tại những khu ở mới.

- Khu thương mại: Bố trí hai khu thương mại dịch vụ tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Nhơn Trạch và khu vực giáp đường 25C với diện tích 15 ha.

- Khu cây xanh: Khu cây xanh cách ly dọc phía Đông và phía Nam khu công nghiệp; khu cây xanh thể dục thể thao tập trung tại khu hành chính mới, khu cây xanh công viên xen kẽ trong từng khu vực dân cư từ 02 - 03 ha; khu đất rừng và mặt nước phía Đông tiếp giáp sông Thị Vải.

- Khu nhà ở với các loại hình nhà ở dự kiến gồm:

+ Nhà ở cải tạo: Nhà ở hiện hữu dọc đường 319 được giữ lại chỉnh trang cho từng khu vực.

+ Nhà ở có vườn (nhà ở mật độ thấp): Có diện tích trung bình 300 - 400m²/hộ, đây sẽ là dạng nhà chính tại xã Long Thọ, tập trung tại khu vực phía Nam khu công nghiệp và khu vực gần khu cây xanh cách ly đất công nghiệp tạo điều kiện cải thiện môi trường và tăng khoảng cách ly; mật độ xây dựng trung bình 50 - 55%, tầng cao xây dựng từ 01 - 02 tầng.

+ Nhà ở chung cư: Phục vụ cho công nhân các khu công nghiệp, bố trí xen kẽ tại khu vực gần Khu công nghiệp Nhơn Trạch; mật độ xây dựng từ 30 - 40%, tầng cao xây dựng từ 05 tầng trở lên.

Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch dài hạn đến năm 2020:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dân dụng | 348 | 14,34 |
|  | Đất công trình công cộng | 24 |  |
|  | Đất nhà ở | 220 |  |
|  | Đất cây xanh, thể dục thể thao | 48 |  |
|  | Đất đường giao thông | 56 |  |
| 2 | Đất sản xuất | 683 | 28,13 |
|  | Đất công nghiệp | 655 |  |
|  | Đất dịch vụ đầu mối | 28 |  |
| 3 | Đất giao thông đối ngoại | 70 | 2,88 |
| 4 | Đất cây xanh cách ly | 156,50 | 6,45 |
| 5 | Đất khác (sông rạch, rừng, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản) | 1170,07 | 48,20 |
|  | Cộng | 2427,57 | 100 |

4. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Quy hoạch san nền: Cao độ khống chế san nền theo quy hoạch chung đã phê duyệt Hxd ≥ 2,3m.

- Quy hoạch thoát nước mưa: Chia làm 04 lưu vực thoát nước mưa chính với các hướng thoát nước ra rạch Bà Ký, rạch Vàm Bến Lớn, suối Bàu Bong, rạch Cây Kho, rạch Cái Sinh và các kênh rạch khác thuộc hệ thống sông Thị Vải.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với thoát nước thải.

b) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường bộ giao có các tuyến giao thông chính đô thị sau:

- Đường 25C :

+ Đoạn qua khu công nghiệp lộ giới 61m: Lòng đường hai bên rộng 30m (15m x 2), dải ngăn cách giữa 03m, vỉa hè rộng 28m (14m x 2).

+ Đoạn ngoài khu công nghiệp 100m: Lòng đường hai bên rộng 32m (16m x 2), dải ngăn cách giữa 05m, dải cách ly đường song hành rộng 22m (11m x 2), lòng đường song hành rộng 15m (7,5m x 2), vỉa hè rộng 15m (7,5m x 2).

- Đường 319 là đường vận tải thành phố, qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch theo hướng Bắc Nam xuống cảng Phước An và ngược lại, lộ giới 61m: Lòng đường hai bên rộng 30m (15m x 2), dải ngăn cách giữa 03m, vỉa hè rộng 28m (14m x2).

- Hương lộ 19 là đường chính khu vực, đi qua xã Long Thọ theo hướng Bắc Nam từ 25C đến đường ra cảng Phước An và ngược lại, có lộ giới 35m: Lòng đường rộng 15m, vỉa hè rộng 20m (10m x 2).

- Đường ra cảng Phước An lộ giới 99m: Lòng đường hai bên rộng 30m (15m x 2), dải ngăn cách giữa 03m, dải cách ly đường song hành rộng 34m (17m x 2), lòng đường song hành rộng 16m (8m x 2), vỉa hè rộng 16m (8m x 2).

- Đường số 01 là đường chính đô thị mới Nhơn Trạch, đi qua xã Long Thọ theo hướng Đông Tây và ngược lại, có lộ giới 53m: Lòng đường hai bên rộng 30m (15m x 2), dải ngăn cách giữa 03m, vỉa hè rộng 20m (10m x 2).

- Về giao thông đô thị: Dân cư tại xã Phước Thiền sẽ sử dụng giao thông công cộng của đô thị Nhơn Trạch.

- Các nút giao thông:

+ Nút giao thông giữa đường 319 và đường nối từ đường 319 đến Hương lộ 19, trước mắt dùng đảo tự điều chỉnh, tương lai là nút giao thông khác cốt.

+ Khi đường chính cấp 01 gặp đường khu vực, đường khu vực chỉ được phép nối vào đường song hành.

+ Tại các vị trí có đảo tự điều chỉnh hoặc nút giao thông khác cốt bố trí cầu vượt hoặc hầm chui cho người đi bộ bắt qua các trục đường giao thông chính. Thiết kế chi tiết đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan và an toàn giao thông tại khu vực.

- Kết hợp hài hòa giữa 02 loại hình: Giao thông động (đường giao thông, đường đi bộ, cầu vượt, hầm chui…) và giao thông tĩnh (bến bãi, trạm dừng đậu xe).

Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại thuyết minh và các bản vẽ; sẽ được nghiên cứu cụ thể hơn ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết theo từng khu vực.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 100 - 120 lít/người.ngày.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 120 - 150 lít/người.ngày.

+ Công nghiệp: 40 - 50m³/ha/ngày.

Tổng nhu cầu dùng nước cho các đô thị, khu dân cư và công nghiệp trong toàn xã khoảng 5.100m³/ngày (không tính các dự án trong khu vực đã triển khai).

- Nguồn nước cấp: Chủ yếu từ sông Đồng Nai qua Nhà máy nước Nhơn Trạch.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa, thoát dần về khu xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chung của thành phố mới Nhơn Trạch, làm sạch đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là sông suối tại từng khu vực.

- Đối với các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý riêng cho từng khu công nghiệp, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành rồi mới được thải ra sông suối.

- Rác thải: Tập trung về khu xử lý rác thải sinh hoạt phục vục cho liên vùng, liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 700 KWh/người.năm.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 1000 - 1500 KWh/người.năm.

+ Khu công nghiệp: 250 KW/ha.

- Nguồn điện: Lấy từ lưới điện 22 KV Quốc gia từ trạm biến thế Long Thành 110 KV. Về lâu dài sử dụng trạm biến thế 110 KV của Nhơn Trạch.

- Hệ thống cấp điện được ngầm hóa trong hệ thống tuynel ở các tuyến đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch và trong mương cáp trung thế tại các tuyến đường nội khu và cung cấp cho các trạm biến áp phân phối tại những vị trí thích hợp.

g) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Dự kiến đến năm 2020 tổng nhu cầu sử dụng điện thoại cho xã Long Thọ là 13.000 số, Tổng đài Bưu điện xã Long Thọ sẽ nâng cấp cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong hệ thống tuynel ở các tuyến đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch và trong mương cáp trung thế tại các tuyến đường nội khu.

5. Định hướng quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến hết năm 2010):

Tập trung đầu tư cho 02 chương trình trọng điểm sau:

- UBND huyện Nhơn Trạch căn cứ quy hoạch chung được phê duyệt tiến hành kêu gọi đầu tư theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các khu vực phía Bắc xã Long Thọ, làm cơ sở quản lý đất đai và xây dựng.

- Tập trung lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước…) theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, tạo cơ sở phát triển đô thị đáp ứng đồng bộ yêu cầu phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Thọ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Thọ quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, nghiên cứu quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500, lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi nghiên cứu, bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành Quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Thọ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Ao Văn Thinh |
| --- | --- |