| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3598/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5000

xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2925/QĐ.CT.UBT ngày 11/9/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Xét hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập tháng 10/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 311/TTr-SXD ngày 20/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Phạm vi, vị trí, ranh giới:

Xã Long Tân có 03 đơn vị hành chính: Ấp Long Hiệu, ấp Vĩnh Tuy, ấp Bình Phú phân bố dọc theo Tỉnh lộ 769 với ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp sông Đồng Nai và quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

- Phía Nam, Tây Nam: Giáp các xã Phước An, xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

- Phía Tây: Giáp sông Cái và xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

- Phía Đông: Giáp xã Phú Hội, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 3544,804 ha.

- Quy mô dân số dự báo đến năm 2020: 60.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5000.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu quy hoạch

- Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển đô thị và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng phê duyệt, phù hợp với các điều kiện và từng giai đoạn phát triển đến năm 2020.

- Định hướng phát triển thành khu đô thị dịch vụ tổng hợp nhằm tập trung khai thác tối đa các lợi thế: Tiếp giáp sông Đồng Nai, cửa ngõ đô thị mới Nhơn Trạch kết nối quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống cầu đường cao tốc. Quy hoạch đề xuất phát triển các lĩnh vực: Dịch vụ thương mại, nhà ở, du lịch sinh thái…

- Định hướng phát triển các khu dân cư, hành chính công cộng, dịch vụ và bảo tồn các khu vực di tích văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, cập nhật các dự án phát triển đô thị trên địa bàn xã Long Tân.

- Xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý đất đai và phát triển đô thị, nông thôn, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa của đô thị mới Nhơn Trạch.

- Định hướng quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phù hợp theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

- Tạo khung pháp lý bước đầu cho công tác quản lý xây dựng trong toàn xã và lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng của các dự án tiếp theo.

3. Định hướng quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị

a) Định hướng phát triển không gian:

Cụ thể hóa về quy mô, ranh giới, diện tích các vùng chức năng đã được xác định theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được duyệt:

- Khu vực trung tâm xã Long Tân, dọc đường 25A có mật độ dân cư hiện hữu cao được giữ lại chỉnh trang, tổ chức hài hòa giữa các khu chức năng: Đất ở tự chỉnh trang, đất ở phát triển mới bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng, mật độ thấp, mật độ cao… cùng các khu công cộng, tiện ích xã hội với tỷ lệ phù hợp.

- Phạm vi phía Bắc, Nam, Đông làm rõ, cập nhật các dự án phát triển khu dân cư mới kết nối ra đường cao tốc từ quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh sang.

- Xác định các khu vực không được xây dựng, tổ chức các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái… khai thác các yếu tố cảnh quan thiên nhiên sông nước và lợi thế về giao thông gồm: Các khu du lịch sinh thái, dải cây xanh dọc sông Đồng Nai, dọc sông Đồng Môn, các khoảng công viên cây xanh, thể dục thể thao tập trung quy mô cấp đô thị…

b) Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch dài hạn đến năm 2020:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất dân dụng | 522 | 14,73 |
|  | Đất công trình công cộng | 36 |  |
|  | Đất nhà ở | 330 |  |
|  | Đất cây xanh, thể dục thể thao | 72 |  |
|  | Đất đường giao thông | 84 |  |
| 2 | Đất sản xuất | 349 | 9,85 |
|  | Đất công nghiệp | 20 |  |
|  | Đất dịch vụ đầu mối | 33 |  |
|  | Đất du lịch | 296 |  |
| 3 | Đất giao thông đối ngoại | 85 | 2,4 |
| 4 | Đất khác (sông rạch, du lịch sinh thái, trường đại học, các dự án tập trung của thành phố Nhơn Trạch) | 2588,804 | 73,02 |
|  | Tổng cộng | 3544,804 | 100 |

c) Phân khu chức năng:

- Khu hành chính: UBND xã Long Tân vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ, để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã Long Tân trong tương lai, khu hành chính đô thị sẽ được mở rộng xây dựng và cải tạo mới. Các công trình công cộng như: Trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà trẻ, mẫu giáo… giữ nguyên ở vị trí cũ, xây dựng khu trường học mới tại những khu ở mới.

- Khu thương mại dịch vụ: Dự kiến bố trí tại khu trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch, trung tâm xã Long Tân và khu vực giáp đường số 02.

- Khu cây xanh: Gồm dải cây xanh các ly dọc sông Đồng Nai; dải cây xanh dọc sông Đồng Môn; khu cây xanh thể dục thể thao tập trung tại phía Nam xã Long Tân (thuộc phạm vi dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân 941 ha); khu cây xanh thể dục thể thao tập trung tại phía Đông tiếp giáp xã Phú Hội; các khu cây xanh công viên xen kẽ trong từng khu dân cư từ 02 - 03 ha và ven các kênh rạch; khu du lịch sinh thái phía Đông tiếp giáp sông Cái và sông Đồng Nai; khu du lịch sinh thái phía Bắc giáp sông Đồng Nai và xã Phước Thiền; khu du lịch sinh thái Đồi Mồ Côi; khu cây xanh cách ly Khu công nghiệp Nhơn Trạch tại phía Nam.

- Các khu ở dự kiến gồm:

+ Khu ở tự cải tạo: Tại các khu vực có mật độ dân cư địa phương sinh sống lâu đời có mật độ lưu trú cao như dọc đường 25A… được giữ lại chỉnh trang cho từng khu vực.

+ Khu ở mật độ trung bình: Tại phạm vi phía Bắc, với mật độ ở trung bình.

+ Nhà ở mật độ cao: Tại phạm vi phía Nam xã Long Tân, khu vực trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch, dọc theo các trực đường chính đô thị 25B, 25C, số 02, số 07, số 03…

- Đất công nghiệp: Đất công nghiệp trên địa bàn xã Long Tân có vị trí tại khu vực Đông Nam xã Long Tân, thuộc phạm vi Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2700 ha.

4. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Quy hoạch san nền: Cao độ khống chế san nền theo quy hoạch chung đã phê duyệt Hxd ≥ 2,3m.

- Quy hoạch thoát nước mưa: Chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa chính với các hướng thoát nước ra sông Cái, sông Đồng Nai, sông Đồng Môn, rạch Chay, rạch Tắc… và các kênh rạch khác thuộc hệ thống sông Đồng Nai.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với thoát nước thải.

b) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Long Tân có các tuyến giao thông chính của đô thị sau:

- Đường cao tốc từ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh sang: Thiết kế theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch lộ giới 120m (lòng đường 02 bên: 2 x 15,75m; dải phân cách giữa 02m; dải phân cách 02 bên: 2 x 23,25m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè hai bên: 2 x 5m).

- Đường 25B: Có lộ giới theo quy hoạch chung là 80m. Trên mỗi đoạn cụ thể được thiết kế phù hợp với yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, việc đề xuất sẽ được thực hiện trong quá trình nghiên cứu quy hoạch chi tiết, đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt trên toàn tuyến.

- Đường 25C: Thiết kế theo quy hoạch chung, lộ giới 100m, mặt cắt lòng đường 02 bên: 2 x 16m; dải phân cách giữa: 05m; dải phân cách hai bên: 2 x 8m; đường song hành 02 bên: 2 x 10,5m; vỉa hè hai bên: 2 x 13m.

- Đường số 07, đường số 02, đường số 03: Là các đường liên khu vực theo định hướng quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch có lộ giới 47m trong đó lòng đường 24m (2 x 12m), dải phân cách giữa 03m, vỉa hè mỗi bên 10m.

- Đường liên xã Đại Phước -  Long Tân - Phước Thiền: Lộ giới 47m (lòng đường 02 bên 21m = 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 05m, lề đường 02 bên 21m = 2 x 10,5m).

- Đường 25A, KV2: Là đường chính khu vực, qua xã Long Tân theo hướng Đông Tây, có lộ giới 35m (lòng đường rộng 15m, vỉa hè rộng 20m = 10m x 2).

- Đường ven sông Đồng Nai, phía Bắc xã Long Tân: Kết nối các khu ở phía Bắc và Đông Bắc xã Long Tân, tạo khoảng cách ly an toàn và khai thác cảnh quan dọc sông, có lộ giới 26,5m (lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè hai bên: 2 x 8m).

- Về giao thông đô thị: Dân cư tại xã Phước Thiền sẽ sử dụng giao thông công cộng của đô thị mới Nhơn Trạch.

- Các yêu cầu khác cần lưu ý khi nghiên cứu quy hoạch chi tiết:

+ Khi đường chính cấp 01 gặp đường khu vực, đường khu vực chỉ được phép nối vào đường song hành.

+ Tại các vị trí có đảo tự điều chỉnh hoặc nút giao thông khác cốt bố trí cầu vượt hoặc hầm chui cho người đi bộ bắt qua các trục đường giao thông chính. Thiết kế chi tiết phải đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan và an toàn giao thông tại khu vực.

+ Kết hợp hài hòa giữa 02 loại hình: Giao thông động (đường giao thông, đường đi bộ, cầu vượt, hầm chui…), giao thông tĩnh (bến bãi, trạm dừng đậu xe).

Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại thuyết minh và các bản vẽ; được nghiên cứu kỹ lưỡng và cụ thể hơn ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết theo từng khu vực.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 100 - 120 lít/người.ngày.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 120 - 180 lít/người.ngày.

+ Công nghiệp: 40 - 50m³/ha/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước cho các đô thị, khu dân cư và công nghiệp trong toàn xã khoảng 13.500m³/ngày (không tính các dự án trong khu vực đã triển khai).

- Nguồn nước cấp: Chủ yếu từ sông Đồng Nai qua Nhà máy nước Nhơn Trạch từ các tuyến ống cấp nước chính trên các trục đường 25A, 25B, 25C… có trong khu vực.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa, thoát dần về khu xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch đã được phê duyệt. Trong quá trình quy hoạch chi tiết, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn có trách nhiệm liên hệ với Ban Quản lý dự án thoát nước, UBND huyện Nhơn Trạch về hệ thống thoát nước thải và cập nhật các thông số và định hướng đầu tư công trình trạm xử lý nước thải tại khu vực.

- Đối với các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý riêng cho từng khu công nghiệp, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành trước khi thải ra sông suối.

- Rác thải: Tập trung về khu xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ cho liên vùng, liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo định hướng quy hoạch chung thành phố mới Nhơn Trạch.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Giai đoạn ngắn hạn đến 2010: 700 KWh/người.năm.

+ Giai đoạn dài hạn đến 2020: 1000 - 1500 KWh/người.năm.

+ Khu công nghiệp: 250 KW/ha.

- Nguồn điện: Lấy từ lưới điện 22 KV Quốc gia từ trạm biến thế Long Thành 110 KV. Về lâu dài sử dụng trạm biến thế 110 KV của Nhơn Trạch.

- Hệ thống cấp điện được ngầm hóa trong hệ thống tuynel ở các tuyến đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch và trong mương cáp trung thế tại các tuyến đường nội khu và cung cấp cho các trạm biến áp phân phối tại những vị trí thích hợp.

g) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Dự kiến đến năm 2020 tổng nhu cầu sử dụng điện thoại cho xã Long Tân là 38.500 số, Tổng đài viễn thông xã Long Tân sẽ nâng cấp cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Mạng lưới: Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm trong hệ thống tuynel ở các tuyến đường chính của đô thị mới Nhơn Trạch và trong mương cáp trung thế tại các tuyến đường nội khu.

5. Định hướng quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2010)

Tập trung đầu tư cho 02 chương trình trọng điểm sau:

- UBND huyện Nhơn Trạch căn cứ quy hoạch chung được phê duyệt tiến hành kêu gọi đầu tư theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các khu vực làm cơ sở quản lý đất đai và xây dựng.

- Tập trung lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước…) theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, tạo cơ sở phát triển đô thị đáp ứng đồng bộ yêu cầu phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Tân quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000, 1/500, hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. UBND huyện Nhơn Trạch lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |