ỦY BAN NHÂN DÂN     	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––	         ––––––––––––––––––––––

Số: 3627/QĐ-UBND	                         Biên Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh

tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 9553/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp nhận chủ trương giới thiệu địa điểm lập quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất do Công ty Tư vấn Xây dựng Vũ Huỳnh lập tháng 7/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 265/TTr-SXD ngày 01/10/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 14/8/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty Tư vấn Xây dựng Vũ Huỳnh lập tháng 7/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh quy hoạch tại khu vực xã Bàu Hàm 2 tiếp giáp với xã Xuân Thạnh (trong tương lai sẽ chuyển sang cho xã Xuân Thạnh quản lý), có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc  		: Giáp đường đất đi Tỉnh lộ 769.

- Phía Đông Nam 	: Giáp đường đất đi Tỉnh lộ 769.

- Phía Tây    	: Giáp đường lô cao su.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 	: 7,551 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là khu trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Khu quy hoạch được lập với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

b. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Xây dựng khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh mới bao gồm các công trình hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc cho các cán bộ, các dịch vụ công cộng tiện ích cho cộng đồng dân cư trong khu vực và các khu vực lân cận.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, quy hoạch cảnh quan kiến trúc theo định hướng đô thị loại V.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu trung tâm hành chính xã Xuân Thạnh được lập với tổng diện tích 7,551 ha quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

- Đất công trình giáo dục	: 20.523m2	Chiếm tỷ lệ: 	27,18%

- Ủy ban nhân dân xã	:   3.000m2	Chiếm tỷ lệ:	3,97%

- Bưu điện	:   2.000m2	Chiếm tỷ lệ: 	2,65%

- Trạm y tế	:   4.323m2	Chiếm tỷ lệ:	5,72%

- Công viên - TT văn hóa	:   7.323m2	Chiếm tỷ lệ:	9,70%

- Chợ, công trình dịch vụ	:   6.752m2	Chiếm tỷ lệ:	8,94%

- Đất giao thông	: 31.590m2	Chiếm tỷ lệ:	41,83%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng	: 75.511m2	Chiếm tỷ lệ:	100%

b. Quy hoạch phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm:

- Trụ sở UBND xã với diện tích 3.000m2, cao 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 30%.

- Bưu điện với diện tích 2.000m2, cao 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 30%.

- Trạm y tế với diện tích 4.323m2, cao 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 30%.

- Trung tâm văn hóa - TDTT với diện tích 7.323m2, cao 1 - 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 20%.

- Chợ với diện tích 6.752m2, cao 1 - 2 tầng, có mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Công trình giáo dục: Trường tiểu học với diện tích 9.050m2, cao 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%; Nhà trẻ mẫu giáo với diện tích 1.134m2, cao 2 -3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%; Trường trung học cơ sở với diện tích 10.339m2, cao 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận. Khu hành chính quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản sau:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên hệ giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các công trình được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu sự thông thoáng cho từng công trình.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông chính của dự án bao gồm các tuyến đường sau:

- Tuyến đường giao thông đối ngoại (đường D3) được nối từ QL1A đi xã Sông Nhạn có lộ giới 19m: Lòng đường 9m, vỉa hè 2x5m.

- Đường D1, D2, N1, N2 có lộ giới 15m: Lòng đường 7m, vỉa hè 2x4m.

Chỉ giới xây dựng: Đối với tất cả các tuyến đường trong khu quy hoạch đều có khoảng lùi xây dựng tối thiểu 7m.

b. Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Cao độ san nền thiết kế cao nhất +84,72m; thấp nhất +80,00m.

- Độ dốc nền ô đất trong khu vực quy hoạch xây dựng công trình đảm bảo nước mặt tự chảy.

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống BTCT bố trí dọc theo các tuyến đường thu gom nước mưa sau đó dẫn về suối hiện hữu ở phía Đông khu quy hoạch.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Hiện tại khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước, trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm hiện có tại khu vực. Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí một bể chứa khai thác nước ngầm, nước được xử lý đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt và bơm lên tháp nước để tạo áp lực cấp nước vào mạng lưới.

- Tổ chức mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải:

- Thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp.

- Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, trước khi thu gom phải đạt yêu cầu theo thiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi dẫn về suối hiện hữu ở phía Đông khu quy hoạch.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Lấy từ trạm biến áp trung gian 110 KV, qua tuyến 22 KV chạy dọc Tỉnh lộ 769.

- Giải pháp cấp điện ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện Bàu Hàm 2.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Bàu Hàm 2, UBND xã Xuân Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Thống Nhất giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Bàu Hàm 2, UBND xã Xuân Thạnh quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Thống Nhất ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |