| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3632/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch mạng xây dựng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai lập tháng 8 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 315/TTr-SXD ngày 23/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Vinh, huyện Định Quán với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Vị trí: Xã Phú Vinh, huyện Định Quán có vị trí và ranh giới như sau:

- Phía Đông 	: Giáp với xã Phú Lợi.

- Phía Tây 	: Giáp với xã Ngọc Định.

- Phía Nam và Đông Nam 	: Giáp với thị trấn Định Quán.

- Phía Bắc và Tây Bắc 	: Giáp với xã Phú Tân, xã Thanh Sơn.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích tự nhiên: 2.437,00 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 2.321,61 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2008: 18.206 người.

- Dự báo quy mô tăng dân số nông thôn toàn xã như sau:

+ Năm 2015: 19.928 người.

+ Năm 2020: 21.257 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 400m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Định Quán, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2008 đến năm 2015 (giai đoạn 1):

Trong giai đoạn 2008 đến năm 2015 dân số xã tăng thêm khoảng 1.722 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 25,84 ha dành cho số dân tăng thêm. Trong giai đoạn này trên địa bàn xã quy hoạch 08 điểm dân cư gồm:

* 02 điểm dân cư hiện hữu, cải tạo phát triển mở rộng diện tích (điểm dân cư số 01, thuộc ấp 4 và điểm dân cư số 02, thuộc ấp 2).

* 06 điểm dân cư hiện hữu, cải tạo hạn chế phát triển mở rộng diện tích (điểm dân cư số 3, 4, 5, 6, 7 và 8).

- Tổng diện tích đất dân dụng tăng thêm khoảng 25,84 ha, trong đó:

+ Đất ở tăng thêm	: 13,00 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 10,60 ha.

+ Đất cây xanh tăng thêm	: 0,52 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm	: 1,72 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư số 01: (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích 	: 39,80 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 11,50 ha.

Đất ở quy hoạch	: 11,50 ha.

Đất ở hiện trạng	: 0,00 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật : 28,30 ha.

- Dân số 	: Khoảng 1.533 người.

- Điểm dân cư số 01 thuộc ấp 4.

* Điểm dân cư số 02: (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích 	: 7,04 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 1,50 ha.

Đất ở quy hoạch	: 1,50 ha.

Đất ở hiện trạng	: 0,00 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật : 5,54 ha.

- Dân số	: Khoảng 189 người.

- Điểm dân cư số 02 thuộc ấp 2.

* Điểm dân cư số 03: Hình thành trong giai đoạn 2.

* Điểm dân cư số 04: (Ổn định diện tích, phát triển mở rộng giai đoạn 2)

- Diện tích 	: 3,29 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 2,90 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật : 0,39 ha.

- Dân số	: Khoảng 500 người.

- Điểm dân cư số 04 thuộc ấp 5.

* Điểm dân cư số 05: (Ổn định diện tích, phát triển mở rộng giai đoạn 2)

- Diện tích 	: 3,35 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 1,93 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 1,42 ha.

- Dân số	: Khoảng 325 người.

- Điểm dân cư số 05 thuộc ấp Suối Soong 2.

* Điểm dân cư số 06: (Ổn định diện tích, phát triển mở rộng giai đoạn 2)

- Diện tích 	: 0,97 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 0,97 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 0,00 ha.

- Dân số 	: Khoảng 175 người.

- Điểm dân cư số 06 thuộc ấp Suối Soong 1.

* Điểm dân cư số 07: (Hiện hữu cải tạo, hạn chế phát triển mở rộng)

- Diện tích 	: 54,36 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 45,59 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 8,77 ha.

- Dân số	: Khoảng 12.375 người.

- Điểm dân cư số 07 thuộc ấp 1, 2, 3, 4 và ấp 3 tầng.

* Điểm dân cư số 08: (Hiện hữu cải tạo, hạn chế phát triển mở rộng)

- Diện tích 	: 14,33 ha. Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng	: 7,21 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 7,12 ha.

- Dân số	: Khoảng 2.455 người.

- Điểm dân cư số 08 thuộc ấp Suối Soong 1, 2

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2008 đến năm 2015)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.437,0027 |  |
| Diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 2.437,0027 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 123,14 | 100,00 |
| 1. Đất ở | 75 - 125 | 71,60 |  |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch |  | 13,00 | 58,15 |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu | 08 - 10 | 58,60 | 33,46 |
| 2. Đất công trình công cộng |  | 41,20 |  |
| Hiện hữu | 02 - 03 | 30,60 | 0,42 |
| Quy hoạch mới và dự phòng phát triển |  | 10,60 |  |
| 3. Đất cây xanh - TDTT |  | 0,52 |  |
| Hiện hữu | 06 - 10 | 0,00 | 7,97 |
| Quy hoạch mới |  | 0,52 |  |
| 4. Đất giao thông |  | 9,82 |  |
| Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 1,72 |  |
| Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 8,10 |  |
| II. Đất giao thông ngoài các điểm dân cư trong phạm vi của xã |  | 74,21 |  |
| III. Đất ngoài dân dụng |  | 2.239,65 |  |

b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 đến năm 2020 (giai đoạn 2):

- Trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 1.329 người thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 20,0 ha.

- Dự kiến quy hoạch ngành giao thông trên địa bàn xã trong đó có Quốc lộ 20 (mở đường song hành) và đường 118 - sông Đồng Nai. Diện tích đất dân dụng tăng thêm 4,76 ha (phục vụ chủ yếu tái định cư tại chỗ các hộ dân nằm trong chỉ giới đường đỏ). Phần diện tích này không tính vào số dân tăng thêm cho giai đoạn 2. Trong giai đoạn này trên địa bàn xã quy hoạch 05 điểm dân cư hiện hữu phát triển mở rộng (điểm dân cư số 2, 3, 4, 5 và 6). Trên cơ sở kế thừa và mở rộng kết nối các điểm dân cư hiện hữu trong đó:

* 01 điểm dân cư xây dựng mới (điểm dân cư số 03).

* 03 điểm dân hiện hữu - mở rộng (điểm dân cư số 4, 5 và 6).

Tổng diện tích đất dân dụng tăng thêm trong giai đoạn 2 khoảng 20,00 ha, trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 10,00 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật : 8,27 ha.

+ Đất cây xanh tăng thêm	: 0,40 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm	: 1,33 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư số 02: (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích 	: 11,04 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 3,50 ha.

Đất ở quy hoạch	: 2,00 ha.

Đất ở hiện trạng	: 1,50 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 7,54 ha.

- Dân số	: Khoảng 522 người.

- Điểm dân cư số 02 thuộc ấp 2.

* Điểm dân cư số 03. (Quy hoạch xây dựng mới)

- Diện tích 	: 5,0ha. Trong đó:

+ Đất ở quy hoạch 	: 2,50 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 2,50 ha.

- Dân số 	: Khoảng 625 người.

- Điểm dân cư số 03 thuộc ấp 2.

* Điểm dân cư số 04. (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích 	: 6,55 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 4,53 ha.

Đất ở quy hoạch	: 1,63 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 2,90 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 2,02 ha.

- Dân số 	: Khoảng 500 người.

- Điểm dân cư số 04 thuộc ấp 5.

* Điểm dân cư số 05. (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích	: 9,59 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 5,05 ha.

Đất ở quy hoạch	: 3,12 ha.

Đất ở hiện trạng	: 1,93 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 4,54 ha.

- Dân số 	: Khoảng 989 người.

- Điểm dân cư số 05 thuộc ấp Suối Soong 2.

* Điểm dân cư số 06. (Hiện hữu - mở rộng)

- Diện tích	: 2,47 ha. Trong đó:

+ Đất ở 	: 1,72 ha.

Đất ở quy hoạch	: 0,75 ha.

Đất ở hiện trạng 	: 0,97 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật : 0,75 ha.

- Dân số	: Khoảng 375 người.

- Điểm dân cư số 6 thuộc ấp Suối Soong 1.

* Các điểm dân cư hình thành trong giai đoạn 1 sẽ là điểm dân cư hiện hữu trong giai đoạn 2.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020)

| Hạng mục | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.437,0027 |  |
| Diện tích nghiên cứu quy hoạch |  | 2.437,0027 |  |
| I. Đất dân dụng |  | 143,14 | 100,00 |
| 1. Đất ở | 75 - 125 | 81,60 |  |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư QH |  | 10,00 |  |
| Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu | 08 - 10 | 71,60 | 34,56 |
| 2. Đất công trình công cộng |  | 49,47 |  |
| Hiện hữu |  | 41,20 |  |
| Quy hoạch mới và dự phòng phát triển | 02 - 03 | 8,27 | 0,64 |
| 3. Đất cây xanh - TDTT |  | 0,92 |  |
| Hiện hữu |  | 0,52 |  |
| Quy hoạch mới | 06 - 10 | 0,40 | 7,80 |
| 4. Đất giao thông |  | 11,15 |  |
| Trong điểm dân cư quy hoạch |  | 1,33 |  |
| Trong điểm dân cư hiện hữu |  | 9,82 |  |
| II. Đất giao thông ngoài các điểm dân cư trong phạm vi của xã |  | 74,21 |  |
| III. Đất ngoài dân dụng |  | 2.219,65 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu trung tâm xã:

- Trung tâm hành chính xã tại vị trí hiện hữu giữ nguyên, cải tạo nâng cấp;

- Cải tạo, nâng cấp sân TDTT hiện hữu;

- Cải tạo nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia;

- Xây dựng các công trình khác gồm: Trạm cấp nước, trạm xử lý nước ngầm cấp cho sinh hoạt, trạm biến áp, trạm PCCC...

b) Các công trình công cộng khác:

- Xây mới Trường Mẫu giáo Phú Vinh, với diện tích khoảng 1,0 ha.

- Xây mới Trường Mầm non Phú Vinh, với diện tích khoảng 1,0 ha.

- Xây mới Trường Tiểu học Phú Vinh, với diện tích khoảng 1,0 ha.

- Xây dựng văn phòng, hội trường ấp.

- Quy hoạch một bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh khoảng 2,0 ha.

- Cải tạo, quy hoạch mở rộng nghĩa trang hiện hữu tại ấp 3, khoảng 3,0 ha (di dời các nghĩa trang rải rác trong các khu dân cư).

- Cải tạo, nâng cấp các công trình công cộng hiện hữu trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân trong thời gian tới.

c) Cụm tiểu thủ công nghiệp:

- Phát triển Cụm công nghiệp Phú Vinh với diện tích là 35,29 ha, cụm tiểu thủ công nghiệp 07 ha, khu chăn nuôi tập trung 80 ha.

6. Quy hoạch cơ sở hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã.

Bảng nhu cầu sử dụng đất công trình công cộng

Phục vụ khoảng 21.257 người

| STT | Tên công trình | Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m2) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu đất cần tăng thêm (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trung tâm hành chính | 4.600 | ≥1000 (m2) | 0 |
| 02 | Hội trường | 0 | ≥100/chỗ | 100 |
| 03 | Phòng truyền thống | 0 | ≥200 (m2) | 200 |
| 04 | Trạm y tế | 850 | 500 ÷ 1000 (m2) | 0 |
| 05 | Công trình văn hóa | 2.000 | ≥2000 (m2) | 0 |
| 06 | Trường mầm non | 8.400 | 1.000 dân cần có 2.100m2 | 36.120 |
| 07 | Trường tiểu học | 24.800 | 1.000 dân cần có 2.860m2 | 35.832 |
| 08 | Trường THCS | 16.400 | 1.000 dân cần có 2.500m2 | 36.600 |
| 09 | Trường THPT | 0 |  | 0 |
| 10 | Thư viện | 0 | ≥200 (m2) | 200 |
| 11 | Sân bãi - TDTT | 0 | ≥4.000 (m2) | 15.000 |
| 12 | Thương mại - chợ | 5.150 | 2.000 ÷ 5.000 (m2) | 0 |
| 13 | Bưu điện | 700 |  | 0 |
|  | Tổng cộng | 62.900 |  | 124.052 |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

Căn cứ theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2020.

- Quốc lộ 20 có lộ giới 52m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề đường	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x 20m.

- Đường ven sông Đồng Nai có lộ giới 32m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 3m.

+ Hành lang an toàn 02 bên: 2 x 10m.

- Đường Bắc Quốc lộ 20 có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường 115 - lúa Suối Soong chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: Từ Quốc lộ 20 đến chỗ giao cắt với đường Bắc Quốc lộ 20 có lộ giới 17m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 5m.

Đoạn 2: Từ chỗ giao cắt với đường Bắc Quốc lộ 20 đi qua xã Ngọc Định có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường 118 - sông Đồng Nai có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường Suối Soong 02 có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường vào Bến Thượng có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường WB2 chia làm 2 đoạn:

Đoạn 1: Nối giữa đường Suối Soong 2 và đường Bắc QL.20 có lộ giới 30m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 06m.

+ Bề rộng lề + mương	: 2 x 2m.

+ Hành lang an toàn 02 bên	: 2 x 10m.

Đoạn 2: Bắt đầu từ QL20 qua khu dân cư ấp 1, 2, 3, 4 đến đường Bắc Quốc lộ 20 có lộ giới 17m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 5m.

- Đường số 01 có lộ giới 17m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 5m.

- Đường số 02 có lộ giới 17m:

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng lề	: 2 x 5m.

- Ngoài ra, đối với các tuyến đường hẻm hiện hữu trong khu dân cư, để thuận lợi cho bố trí các đường ống hạ tầng kỹ thuật như ống cấp nước, thoát nước, đường điện… và tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường thì quy định như sau:

+ Đối với các hẻm có bề rộng >=7m, giữ nguyên hiện trạng.

+ Đối với các hẻm có bề rộng <7m sẽ được quy hoạch mở rộng thành 07m. Các hộ dân dọc 02 bên hẻm khi xây dựng nhà mới phải thụt lùi vào sao cho các đường hẻm có lộ giới 07m. Trong đó bề rộng phần xe chạy là 04m, lề mỗi bên 1,5m dùng để bố trí các đường ống kỹ thuật phục vụ khu dân cư.

b) Định hướng quy hoạch cốt cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

- Xây dựng các điểm dân cư nông thôn phải trên cốt 85m.

- Dựa vào địa hình tự nhiên của khu vực, phân thành 05 lưu vực thoát nước chính như sau:

+ Lưu vực I: Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về sông Đồng Nai.

+ Lưu vực II: Nước mưa thoát về suối Gia Đục.

+ Lưu vực III và IV: Nước mưa thoát về các mương và các suối nhỏ theo hướng Tây Bắc, thoát về suối Gia Đục.

+ Lưu vực V: Nước mưa thoát về suối theo hướng Tây.

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các đường giao thông chính.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, nguồn nước cấp cho sinh hoạt của xã sẽ được lấy từ Nhà máy cấp nước Ba Giọt thông qua trạm bơm tăng áp của thị trấn Định Quán dọc theo tuyến Quốc lộ 20.

- Tiêu chuẩn cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước cho các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã khoảng 1.740m3/ngày.đêm.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Dự kiến trạm 110/22/6 KV 25 MVA Định Quán sẽ được nâng cấp thành (25+40) MVA vào năm 2010 và (40+40) MVA vào năm 2015.

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KW/hộ.

- Tổng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng thêm của toàn xã Phú Vinh đến 2020 là 2.490 KVA.

e) Định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Kết nối hệ thống tuyến cáp quang dọc đường Quốc lộ 20 vào bưu điện trung tâm xã và kết nối với từng điểm dân cư tập trung.

- Tổng cộng nhu cầu thông tin toàn xã Phú Vinh đến 2020 là 4.397 máy điện thoại tương đương với 120 hộp cáp.

- Cáp điện thoại dùng cáp có đầu chống ẩm tiết diện 0,5mm.

g) Định hướng quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Rác thải các khu dân cư được thu gom về bãi rác trung chuyển của xã, sau đó tập trung về bãi rác tập trung ở xã Túc Trưng xử lý.

- Nước thải từ các công trình cần được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của xã.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu (Quốc lộ 20, đường liên xã, liên ấp, đường nội bộ trong các khu ở tại trung tâm xã) và các điểm dân cư tập trung tại các ấp, khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với các điểm, hộ dân cư rải rác không tập trung thuộc khu vực cấm xây dựng, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai…, phải thực hiện di dời vào các khu dân cư tập trung theo quy hoạch xây dựng được duyệt (triển khai chương trình theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đối với điểm dân cư hiện hữu nằm sát lưu vực sông Đồng Nai và hệ thống kênh rạch tiêu thoát nước nội đồng, di tích văn hóa, đất an ninh quốc phòng... khi xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Định Quán hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |