| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3716/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu I)

(Quy mô 94,4987 ha; chủ đầu tư: UBND huyện Long Thành)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu I) của UBND huyện Long Thành do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Bảo Kiến lập tháng 11/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 13/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu I) tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành có ranh giới xác định cụ thể như sau:

- Phía Nam	: Giáp phân khu II của Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

- Phía Bắc    	: Giáp đất trồng cây cao su.

- Phía Đông  	: Giáp phân khu III của Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

- Phía Tây    	: Giáp đất trồng cây cao su.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	 : Khoảng 94,4987 ha.

- Quy mô dân số		 : Khoảng 4.500 - 5.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	 : 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu dân cư xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Long Thành với hạng mục nhà liên kế, nhà vườn, công trình thương mại dịch vụ, công trình giáo dục (trường mần non, trường cấp I, trường cấp II), trung tâm hành chính, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án

* Chỉ tiêu sử dụng đất:

|  | Loại đất | Chỉ tiêu (m2/người) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp khu ở | 126 - 159 | 57 - 90 |
| 1 | Đất ở | 54 - 67 | 35 - 50 |
| 2 | Đất công cộng | 19 - 24 | 12 - 18 |
| 3 | Đất cây xanh | 11 - 15 | 07 - 12 |
| 4 | Đất giao thông | 42 - 52 | 25 - 35 |
| II | Cấp đô thị | 42 - 54 | 18 - 32 |
| 1 | Đất công cộng | 12 - 16 | 25 - 35 |
| 2 | Đất giao thông | 29 - 36 | 60 - 70 |
| 3 | Đất bãi xe | 01 - 02 | 02 - 05 |

* Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước	: 150 - 180 lít/người/ngày

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.000 - 1.500 KWh/người/năm

- Chỉ tiêu rác thải		: 1 - 1,2 kg/người/ngày

- Thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch giao thông.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính sau:

* Cấp khu ở: Tổng diện tích đất là 704.992m², chiếm 74,6% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất ở: Gồm loại hình nhà liên kế, nhà vườn với tổng diện tích khoảng 300.217m2, chiếm tỷ lệ 42,6% diện tích đất cấp khu ở.

+ Nhà liên kế: Bố trí thành các dãy nhà dọc trục đường N3, đường D5, đường D7 trong khu quy hoạch với diện tích khoảng 58.034m2, chiếm tỷ lệ 19,3% tổng diện tích đất ở, tổng số 570 lô, diện tích trung bình 95 - 120m²/lô.

+ Nhà vườn: Bố trí hầu hết trên khu đất dự án với diện tích khoảng 242.183m², chiếm tỷ lệ 80,7% tổng diện tích đất ở, tổng số 714 lô, diện tích trung bình 250 - 300m²/lô.

- Đất công trình công cộng: Với tổng diện tích khoảng 88.550m2, chiếm tỷ lệ 12,6% diện tích đất cấp khu ở. Bố trí dọc các trục đường chính và xen kẽ với các khu ở của dự án, đảm bảo bán kính phục vụ gồm các công trình: Trung tâm hành chính, trạm y tế, bưu điện, công trình giáo dục (trường mầm non, trường cấp I, trường cấp II), trạm xăng, công trình thương mại dịch vụ.

- Đất công viên - cây xanh: Gồm các khu công viên cây xanh kết hợp thể dục thể thao, cây xanh nhóm ở bố trí tại trung tâm khu ở. Tổng diện tích cây xanh trong toàn khu khoảng 63.867m2, chiếm tỷ lệ 9,1% diện tích đất cấp khu ở.

- Đất giao thông: Với tổng diện tích khoảng 232.505m2, chiếm tỷ lệ 33,0% diện tích đất cấp khu ở, gồm các trục đường giao thông đối ngoại và đối nội.

- Đất dự trữ công cộng: Diện tích khoảng 19.853m², chiếm tỷ lệ 2,8% diện tích đất cấp khu ở, được tổ chức bố trí các công trình công cộng bổ sung cho nhu cầu cần thiết của dự án và khu vực khi dự án đi vào hoạt động.

* Cấp đô thị: Tổng diện tích đất là 239.995m², chiếm 25,4% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất công trình thương mại dịch vụ: Bố trí tại vị trí cửa ngõ của dự án, dọc trục đường đối ngoại D1, tạo điểm nhấn, không gian sống hợp lý, hiện đại và phù hợp với tiêu chuẩn của khu đô thị hiện đại. Tổng diện tích đất là 70.033m², chiếm 29,2% tổng diện tích đất cấp đô thị.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 161.827m², chiếm tỉ lệ 67,4% diện tích đất cấp đô thị.

- Đất bãi xe: Bố trí tại phía Tây Bắc dự án, dọc trục đường N1 với tổng diện tích khoảng 8.135m2, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng diện tích đất cấp đô thị.

b) Cơ cấu tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp khu ở | 704.992 | 74,6 |
| 1 | Đất ở | 300.217 | 42,6 |
|  | Nhà liên kế | 58.034 | 19,3 |
|  | Nhà vườn | 242.183 | 80,7 |
| 2 | Đất công cộng | 88.550 | 12,6 |
|  | Trung tâm hành chính | 9.008 |  |
|  | Công trình y tế | 2.125 |  |
|  | Bưu điện | 2.781 |  |
|  | Công trình giáo dục | 33.339 |  |
|  | Trạm xăng | 2.205 |  |
|  | Công trình thương mại dịch vụ | 39.092 |  |
| 3 | Đất cây xanh | 63.867 | 9,1 |
|  | Cây xanh công viên 1 (I-CX1) | 47.440 |  |
|  | Cây xanh công viên 2 (I-CX2) | 7.701 |  |
|  | Cây xanh công viên 3 (I-CX3) | 8.726 |  |
| 4 | Đất giao thông | 232.505 | 33,0 |
| 5 | Đất dự trữ công cộng | 19.853 | 2,8 |
| II | Cấp đô thị | 239.995 | 25,4 |
| 1 | Đất công trình thương mại dịch vụ | 70.033 | 29,2 |
|  | Công trình thương mại dịch vụ 1 (I-TM1) | 33.441 |  |
|  | Công trình thương mại dịch vụ 2 (I-TM2) | 36.592 |  |
| 2 | Đất giao thông | 161.827 | 67,4 |
| 3 | Đất bãi xe | 8.135 | 3,4 |
|  | Cộng | 944.987 | 100,0 |

c) Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao và số căn hộ:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao | Số hộ | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp khu ở |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở |  |  | 1.284 | 5.136 |
|  | Nhà liên kế | 80 | 03 | 570 | 2.280 |
|  | Nhà vườn | 60 | 02 - 03 | 714 | 2.856 |
| 2 | Đất công cộng |  |  |  |  |
|  | Trung tâm hành chính | 40 | 03 |  |  |
|  | Trạm y tế | 40 | 03 |  |  |
|  | Bưu điện | 40 | 03 |  |  |
|  | Công trình giáo dục | 40 | 02 - 03 |  |  |
|  | Trường cấp II | 40 | 03 |  |  |
|  | Trường cấp I | 40 | 03 |  |  |
|  | Trường mầm non | 40 | 02 |  |  |
|  | Trạm xăng | 40 | 02 |  |  |
|  | Thương mại dịch vụ | 40 | 05 |  |  |
| II | Cấp đô thị |  |  |  |  |
|  | Thương mại dịch vụ | 40 | 12 |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 1.289 | 5.156 |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn… của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường D1 (mặt cắt 1-1) có lộ giới 80m (10m - 10m - 4,5m - 12m - 7,0m - 12m - 4,5m - 10m - 10m), gồm: Lòng đường 12m x 2, lòng đường song hành 10m x 2, dải phân cách giữa 07m, dải phân cách biên 4,5m, vỉa hè 10m x 2.

- Đường N3 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 48m (10m - 12m - 4m - 12m - 10m), gồm: Lòng đường 12m x 2, dải phân cách giữa 04m, vỉa hè 10m x 2.

- Đường D7 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 45m (10m - 25m - 10m), gồm: Lòng đường 25m, vỉa hè 10m x 2.

- Đường N1 (mặt cắt 5-5) có lộ giới 32m (8m - 16m - 8m), gồm: Lòng đường 16m, vỉa hè 08m x 2.

* Giao thông chính:

- Đường N2, D2, D4, D5 (mặt cắt 6-6) có lộ giới 24m (6m - 12m - 6m).

- Đường D6 (mặt cắt 7-7) có lộ giới 24m (5m - 6m - 2m - 6m - 5m).

- Đường I-N3, đường I-N12 và đường I-D1 (mặt cắt 9-9) có lộ giới 20m (6m - 8m - 6m).

* Giao thông nội bộ:

- Đường nội bộ (mặt cắt 10-10), lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng. Việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp và bám theo độ dốc tự nhiên. Cao độ san nền hoàn thiện từ 52.0m đến 45.0m đổ dốc từ hướng Đông Bắc xuống Tây Nam với độ dốc 0,5%.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Toàn bộ nước mưa sẽ được thoát về phía Nam của dự án, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Phân khu II và xả vào suối Ông Trữ.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch thông qua hệ thống cấp nước Þ250 trên trục đường D1.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước khoảng Q = 2.379m3/ngđ.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành về quản lý và cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải từ các công trình phải được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của đô thị Bình Sơn có công suất 8.000 m3/ngày.đêm đặt tại vị trí phía Nam suối Ông Trữ. Nước thải sau khi xử lý phải đạt giới hạn A của quy chuẩn 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác hàng ngày và vận chuyển bằng xe chuyên dùng.

e) Cấp điện:

- Nguồn điện: Dùng nguồn điện của trạm Long Thành, dẫn trên các trục đường D1 và D7, sau đó được dẫn tới từng trạm nhỏ trong các phân khu.

- Các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin viễn thông của dự án sẽ được lấy từ nguồn trên trục đường ĐT.769 nối với bưu điện của toàn khu, từ hệ thống bưu điện cáp viễn thông sẽ được phân bố đến từng phân khu.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu: 3.069 số.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

### a) Giai đoạn 01 (từ năm 2012 đến 2013)

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

### b) Giai đoạn 02 (từ năm 2013 đến 2015)

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

### c) Giai đoạn 03 (từ năm 2015 đến 2020)

- Xây dựng các loại hình nhà ở theo quy hoạch.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.

7. Ban hành quy định quản lý:

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn - phân khu I tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư gồm 05 chương và 20 điều.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Bình Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Bình Sơn quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình,

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

Fax: 0613.847292

Email: congbao@dongnai.gov.vn

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

- Giá: 18.000 đồng