| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 3850/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Cụm công nghiệp tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ.CT.UBT ngày 07/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Trảng Bom lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3959/QĐ.CT.UBT ngày 11/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai lập tháng 9/2008, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 09/BB-SXD ngày 02/3/2007 của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 225/TTr-SXD ngày 06/11/2008,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Thanh Bình tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây giới hạn bởi đường Soclu - Trị An.

b) Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 48,75 ha.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là Cụm công nghiệp địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp vừa và nhỏ tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch ít sử dụng lao động, ít sử dụng nước phục vụ sản xuất, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường... phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho cư dân tại địa phương.

b) Mục tiêu:

- Hình thành Cụm công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện 			: 250 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 25 máy/ha.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trung bình 60%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng (≤ 22m).

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 7m, và cách tường rào lô đất (tất cả các phía) theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 29,34 ha | chiếm tỷ lệ: | 60,18% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất trung tâm điều hành: | 1,68 ha | chiếm tỷ lệ: | 3,45% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 1,23 ha | chiếm tỷ lệ: | 2,52% |
| - Đất cây xanh: | 6,49 ha | chiếm tỷ lệ: | 13,31% |
| - Đất giao thông + bến bãi: | 10,01 ha | chiếm tỷ lệ: | 20,53% |
| Tổng cộng: | 48,75 ha | chiếm tỷ lệ: | 100,00% |

b) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

- Khu trung tâm quản lý và dịch vụ: Trung tâm Cụm công nghiệp bố trí bao gồm: Nhà điều hành, quản lý và trưng bày giới thiệu sản phẩm, bưu điện, ngân hàng, trạm bơm đài nước,... tổng diện tích 1,68 ha, mật độ xây dựng 50%, tầng cao công trình tối đa: 04 tầng.

- Đất xây dựng nhà máy:

+ Đất xây dựng nhà máy bao gồm các lô đất xây dựng diện tích từ 0,5 - 1,07 ha; tổng diện tích 29,34 ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

+ Mật độ cây xanh trong từng nhà máy tối thiểu ≥ 20% diện tích lô đất.

- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng có diện tích là 1,23 ha nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, kho bãi, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải.

- Đất cây xanh:

Trong phạm vi Cụm công nghiệp, tổng diện tích cây xanh quy hoạch tập trung với diện tích 6,49 ha ngoài ra còn tổ chức thêm:

+ Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tạo cảnh quan cho khu trung tâm.

+ Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy.

+ Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho Cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực quy hoạch có độ dốc địa hình tương đối lớn, sử dụng phương pháp san lấp cân bằng tại chỗ, san lấp cục bộ để hạn chế tối đa khối lượng san lấp, cốt khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +76,5m và cao nhất ở cao độ +80,50m.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT làm hệ thống thoát nước mưa cho Cụm công nghiệp. Nước sau khi thu gom theo mương thoát dọc đường Soclu - Trị An dẫn về suối hiện hữu ở phía Bắc sau đó ra sông Đồng Nai.

b) Quy hoạch giao thông:

◦ Giao thông đối ngoại:

- Đường Soclu - Trị An lộ giới 45m; mặt đường rộng 11m, vỉa hè và hành lang bảo vệ mỗi bên rộng 17m.

◦ Giao thông nội bộ:

- Ðường trục cảnh quan Cụm công nghiệp lộ giới 98m; mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 11m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 56m, vỉa hè phía dải cách ly rộng 3m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 10m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp lộ giới 21m; mặt đường 11m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đường nội bộ Cụm công nghiệp lộ giới 20m; mặt đường 8m, vỉa hè phía nhà máy rộng 5m, vỉa hè phía ranh Cụm công nghiệp rộng 7m.

- Đường song hành đường Soclu - Trị An lộ giới 18m; mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

◦ Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥ 7m.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước 1.700m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống BTCT 300 - 500. Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 1360m³/ngày.đêm, xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN trước khi xả ra 


suối hiện hữu. Chủ đầu tư phải xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trong giai đoạn đầu trước khi các nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ BTCT, hệ thống hạ thế chiếu sáng đi ngầm.

g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

a) Giai đoạn 1: Năm 2008 - 2010.

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2010 đến 2012.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, trung tâm điều hành dịch vụ.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom,  UBND xã Thanh Bình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Trảng Bom giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Thanh Bình, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Trảng Bom phối hợp cùng các Sở, ngành có chức năng liên quan và các nhà đầu tư có trách nhiệm giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công thương, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |