| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3866/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư,

tái định cư xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

(Quy mô khoảng 100,1476 ha do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ và Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 17/10/2012 của UBND huyện Long Thành về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan tại Biên bản họp số 57/BB-SXD ngày 24/8/2012);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 17/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Phân khu III) có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Đông: Giáp cụm công nghiệp Bình Sơn;

- Phía Tây: Giáp Phân khu I, II của Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn;

- Phía Nam: Giáp Tỉnh lộ 769;

- Phía Bắc: Giáp đường 769 đoạn tránh đô thị Bình Sơn.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích:      Khoảng 100,1476 ha.

- Quy mô dân số:          Khoảng 8.000 - 9.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch:  1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu và tổ chức không gian cảnh quan

a) Tính chất và mục tiêu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là Phân khu III thuộc Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Long Thành; các phân khu chức năng được tổ chức theo tầng bậc bao gồm cấp khu vực, khu ở và nhóm nhà ở với đầy đủ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, xây dựng gắn kết trong tổng thể khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn.

- Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành. Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án. Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Quy hoạch phân khu và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính sau:

* Cấp khu vực: Tổng diện tích đất là 248.335m², chiếm 24,80% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất công trình văn hóa: Bố trí về phía Đông giáp khu công viên cây xanh với diện tích khoảng 12.664m², chiếm 5,1% tổng diện tích đất cấp đô thị.

- Đất dự trữ: Diện tích 30.942m², chiếm tỷ lệ 12,46% tổng diện tích đất cấp đô thị. Bố trí về phía Đông khu đất bao gồm các công trình công cộng cần phải di dời trong kế hoạch xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 204.729m², chiếm tỷ lệ 82,44% tổng diện tích đất cấp đô thị.

* Cấp khu ở: Tổng diện tích đất là 753.141m², chiếm 75,20% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất ở: Gồm loại hình nhà liên kế, nhà liên kế vườn với tổng diện tích 387.886m², chiếm tỷ lệ 51,50% diện tích đất cấp khu ở.

+ Nhà liên kế: Bố trí đều trên các trục tuyến đường chính với diện tích khoảng 135.868m2, chiếm tỷ lệ 18,04% tổng diện tích đất ở, tổng số 1.076 lô, diện tích trung bình 125 - 150m²/lô.

+ Nhà liên kế vườn: Bố trí đều trên các tuyến đường giao thông nội bộ khu ở với diện tích khoảng 252.018m², chiếm tỷ lệ 33,46% tổng diện tích đất ở, tổng số 938 lô, diện tích trung bình 250 - 300m²/lô.

- Đất công trình công cộng: Với tổng diện tích khoảng 74.782m2, chiếm tỷ lệ 9,92% diện tích đất cấp khu ở. Bố trí về phía Nam và phía Bắc khu dân cư, đảm bảo bán kính phục vụ gồm công trình giáo dục (trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS), công trình hành chính và y tế.

- Đất cây xanh - TDTT: Với tổng diện tích khoảng 94.674m2, chiếm tỷ lệ 12,58% diện tích đất dân dụng thuộc khu dân cư. Gồm cây xanh công viên, cây cảnh, đường dạo và các sân TDTT có quy mô nhỏ. Riêng cây xanh cách ly bố trí xung quanh trục đường ĐT.769 cách ly với KCN Lộc An và trục đường dự kiến mở đi Dầu Giây với diện tích 19.123m², chiếm 2,54% diện tích đất cây xanh - TDTT.

- Đất giao thông: Với tổng diện tích khoảng 195.799m2, chiếm tỷ lệ 26,00% diện tích đất cấp khu ở, gồm các trục đường giao thông đối ngoại và đối nội.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp khu ở | 753.141 | 75,20 |
| 1 | Đất ở | 387.886 | 51,50 |
|  | Nhà liên kế | 135.868 | 18,04 |
|  | Nhà liên kế vườn | 252.018 | 33,46 |
| 2 | Đất công cộng | 74.782 | 9,92 |
|  | Đất xây dựng CT hành chính, y tế | 31.214 | 4,14 |
|  | Đất xây dựng CT giáo dục | 43.568 | 5,78 |
| 3 | Đất cây xanh - TDTT | 94.674 | 12,58 |
|  | Đất cây xanh công viên - TDTT | 75.551 | 10,03 |
|  | Đất cây xanh cách ly | 19.123 | 2,55 |
| 4 | Đất giao thông | 195.799 | 26,00 |
| II | Cấp khu vực | 248.335 | 24,80 |
| 1 | Đất công trình công cộng | 43.606 | 17,56 |
|  | Đất công trình văn hóa | 12.664 | 5,1 |
|  | Đất dự trữ | 30.942 | 12,46 |
| 2 | Đất giao thông cấp đô thị | 204.729 | 82,44 |
|  | Cộng | 1.001.476 | 100 |

b) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

* Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao và số căn hộ

| STT | Danh mục | Mật độ XD (%) | Diện tích sàn (m2) | Tầng cao | Số hộ | Số người |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cấp khu ở |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà liên kế | 70 - 90 | 407.604 | 02 - 03 | 1.076 | 4.304 |
| 2 | Nhà liên kế vườn | 50 - 60 | 504.036 | 01 - 02 | 938 | 3.752 |
| 3 | Công trình giáo dục | 20 - 35 |  | 02 - 03 |  |  |
|  | Trường mẫu giáo | 20 - 35 |  | 01 - 02 |  |  |
|  | Trường tiểu học | 20 - 35 |  | 02 - 03 |  |  |
|  | Trường trung học cơ sở | 20 - 35 |  | 02 - 03 |  |  |
| 4 | Công trình hành chính, y tế | 30 - 35 |  | 02 - 04 |  |  |
| 5 | Hoa viên cây xanh | 5 |  | 01 |  |  |
| II | Cấp khu vực |  |  |  |  |  |
| 1 | Công trình văn hóa | 30 - 45 |  | 02 - 04 |  |  |
| 2 | Công trình công cộng (thuộc đất dự trữ) | 30 - 45 |  | 02 - 04 |  |  |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn… của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

* Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước	: 120 - 140 lít/người/ngày.đêm

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.000 - 1.500 KWh/người/năm

- Chỉ tiêu rác thải	: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch giao thông.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông

Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường

* Giao thông đối ngoại

- Đường D1 - phía Tây Bắc dự án (mặt cắt B-B) - lộ giới 45m (10m, 25m, 10m).

* Giao thông chính

- Đường D18, N23 (mặt cắt 1-1) - lộ giới 48m (10m, (12-4-12)m, 10m).

* Giao thông khu vực

- Đường N7, N8 (mặt cắt 3-3) - lộ giới 26m (5m, (5-6-5)m, 5m);

- Đường D22, N47 (mặt cắt 4-4) - lộ giới 32m (10m, 12m, 10m).

* Giao thông nội bộ

- Đường D2, D3, D7, D8, D19, D20, D21, D23, D24, D26, D32, D33, D38, N2, N4, N5, N6, N12, N15, N16, N26, N30, N38, N40, N43, N46, N52, N53 (mặt cắt 6-6) - lộ giới 17m (5m, 7m, 5m);

- Đường N37 (mặt cắt 11-11) - lộ giới 33m (5m, (5-13-5)m, 5m);

- Đường D25, N1, N54 (mặt cắt 5-5) - lộ giới 24m (6m, 12m, 6m).

Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng. Việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp và bám theo độ dốc tự nhiên. Cao độ san nền hoàn thiện từ 35m đến 42m đổ dốc từ hướng Đông Bắc xuống Tây Nam với độ dốc từ 0,5 - 1,0%.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, các tuyến cống chính tập trung các trục đường lớn và dẫn về tuyến cống hộp trên đường D9T và đoạn tránh đô thị Bình Sơn. Toàn bộ nước mưa sẽ được thoát nước từ Đông Bắc xuống Tây Nam thoát ra suối Ông Quế bằng cống hộp B3500.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch trên tuyến ống nằm trên Quốc lộ 51, cách dự án khoảng 3 km.

- Hệ thống cấp nước được thiết kế theo mạng vòng rộng khắp trên khu vực dự án nhằm đảm bảo điều hòa lưu lượng, điều áp. Ống cấp nước được đặt dưới vỉa hè với chiều sâu chôn ống tối thiểu từ 0,8m.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước khoảng Q = 1.400m3/ng.đ.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sau khi xử lý phải đạt giới hạn A của Quy chuẩn 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bố trí các tuyến cống thu gom nước thải sinh hoạt từ các công trình có đường kính D300 - D800 dọc theo các tuyến đường và được đưa về trạm xử lý nước thải SH2 có công suất 6.000m3/ng.đ theo quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh Sân bay Quốc tế Long Thành nằm phía Tây Nam cách ranh quy hoạch khoảng 1 km.

- Tổng lưu lượng nước thải trung bình ngày: Qthải = 896m3/ng.đ.

- Rác thải: Sử dụng bãi rác chung của huyện Long Thành.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang của huyện Long Thành.

e) Cấp điện:

- Nguồn điện: Dùng lưới điện hiện hữu nằm dọc trên đường Khu công nghiệp Lộc An vào tuyến hiện hữu trạm biến áp trung gian 110/22/63 MVA Lộc An - Bình Sơn.

- Các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn từ trạm viễn thông trong Bưu điện thị trấn Long Thành. Trong tương lai dự kiến sẽ xây dựng tổng đài tại bưu điện trong khu vực thiết kế.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Tổng số máy cho toàn bộ khu dân cư: 4.087 máy.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

### a) Giai đoạn 01 (từ năm 01/2013 đến 6/2014):

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cấp đường trục chính.

### b) Giai đoạn 02 (từ năm 7/2014 đến 12/2016):

- Xây dựng hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cấp đường trục chính và cấp đường nhóm nhà ở.

### c) Giai đoạn 03 (từ năm 01/2017 đến 12/2018):

- Xây dựng hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cấp đường trục chính và cấp đường nhóm nhà ở.

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư gồm 04 chương và 16 điều.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Lộc An, xã Bình Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Lộc An, xã Bình Sơn quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Lộc An, xã Bình Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |