| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 389/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành của Tổng Công ty Tín Nghĩa do Viện Quy hoạch Xây dựng lập tháng 11/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 03/TTr-SXD ngày              05/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Phước tại xã An Phước, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí:

Vị trí khu đất lập quy hoạch thuộc xã An Phước, huyện Long Thành; có ranh giới xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc và Tây Bắc: Giáp suối Nước Trong.

- Phía Tây: Giáp Khu thương mại và dân cư An Phước.

- Phía Đông: Giáp đường Tam Phước - Lộc An.

- Phía Nam: Giáp sân bay quân sự và Khu công nghiệp Long Đức.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 200,85 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu công nghiệp tập trung đa ngành, sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, ngăn ngừa tối đa các ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu ở các lĩnh vực: Hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ kim khí, điện, điện tử; công nghiệp vật liệu xây dựng,… và các loại hình công nghiệp phụ trợ; được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch tổng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức không gian, phân khu chức năng hợp lý, đảm bảo hiệu quả khai thác công năng sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

- Tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và khai thác các tiềm năng công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Trên cơ sở tổ chức tuyến đường chính theo hướng Đông Tây và hướng Bắc Nam kết nối ra đường Tam Phước - Lộc An đi Quốc lộ 51, hình thành hệ thống giao thông nội bộ khu công nghiệp song song và vuông góc với trục giao thông chính. Bố trí các khu chức năng cụ thể như sau:

- Khu công trình hành chính dịch vụ (khu B): Có vị trí tiếp giáp với trục chính tại khu vực cửa ngõ phía Nam khu công nghiệp với tổng diện tích 3,37 ha, chiếm tỷ lệ 1,7% diện tích toàn khu, bố trí công trình dịch vụ điều hành theo dạng hợp khối đa chức năng gồm: Trung tâm điều hành với trụ sở văn phòng quản lý điều hành - giao dịch, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, khu hội nghị, triển lãm…

- Khu công nghiệp sản xuất: Gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy, kho tàng với tổng diện tích 135,89 ha, chiếm tỷ lệ 67,7% diện tích toàn khu. Phân thành 03 tiểu khu tập trung khoanh vùng quản lý theo cấp độ ảnh hưởng đến môi trường:

+ Tiểu khu 01: Bố trí tại phía Bắc khu công nghiệp thu hút các loại hình công nghiệp có mức độ ô nhiễm thấp, điều kiện vệ sinh môi trường công nghiệp cao, bao gồm: Điện tử, điện gia dụng, công nghệ thông tin và kỹ thuật cao, công nghệ sinh học, thực phẩm,…

+ Tiểu khu 02: Bố trí tại phía Tây Nam khu công nghiệp thu hút các loại hình công nghiệp có mức độ ô nhiễm vừa phải, bao gồm: Sản xuất hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, thủy tinh,…

+ Tiểu khu 03: Bố trí tại phía Đông Nam, thu hút các loại hình công nghiệp có mức độ ô nhiễm tương đối cao, bao gồm: Cơ khí, chế tạo máy, sản xuất sản phẩm bằng kim loại, gia công chế biến gỗ, vật dụng trang trí nội thất, sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ,…

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Được bố trí 03 khu nằm tại vị trí phía Đông Bắc, Tây Nam và phía Nam của dự án với tổng diện tích khoảng 7,4 ha, chiếm tỷ lệ 3,7% diện tích toàn khu, bố trí các công trình như:

+ Trạm xử lý nước thải, bãi tập kết rác (khu P2).

+ Trạm điện (khu N2).

+ Bãi trung chuyển hàng hóa (khu O1).

- Cây xanh - mặt nước: Có tổng diện tích 23,25 ha, chiếm tỷ lệ 11,6% diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu công viên cây xanh tập trung kết hợp hồ cảnh quan (khu C1) nằm tại phía Đông Nam khu công nghiệp có diện tích khoảng 09 ha.

+ Khu công viên (Khu Q1) tại phía Bắc khu công nghiệp có diện tích khoảng 2,22 ha.

+ Hệ thống cây xanh cách ly độ dày từ 30m - 35m bao quanh khu công nghiệp có diện tích khoảng 12,03 ha.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Loại đất | Quy hoạch phân khu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất công nghiệp | 135,89 | 67,7 |
| 2 | Đất công trình hành chính dịch vụ | 3,37 | 1,7 |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước | 23,25 | 11,6 |
|  | Đất cây xanh thể dục thể thao | 11,22 |  |
|  | Đất cây xanh cách ly | 12,03 |  |
| 4 | Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 7,40 | 3,7 |
| 5 | Giao thông | 30,94 | 15,3 |
|  | Tổng cộng | 200,85 | 100,0 |

c) Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan, cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng và tầng cao:

| Chức năng | Mật độ xây dựng | Tầng cao |
| --- | --- | --- |
| - Khu công trình hành chính dịch vụ | 30 - 40% | 01 - 05 tầng |
| - Khu đất công nghiệp | 50 - 70% | 01 - 03 tầng |
| - Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 10 - 30% | 01 - 02 tầng |
| - Khu cây xanh | 0 - 5% | 01 tầng |

* Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất:

- Công trình dịch vụ, điều hành	: ≥ 30%.

- Công trình nhà máy			: ≥ 20%.

- Công trình kho bãi			: ≥ 10%.

- Khu xử lý nước thải			: ≥ 40%.

- Công trình cấp nước			: ≥ 40%.

* Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

| - Cấp điện | : 200 ~ 250 KW/ha |
| --- | --- |
| - Cấp nước | : 45m3/ha/ngày |
| - Rác thải | : 1 ~ 1,3 Kg/người/ngày. |
| - Thoát nước | : 80% nước cấp |

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

Đường liên khu vực Tam Phước - Lộc An là trục đường chính kết nối khu công nghiệp An Phước với khu công nghiệp Long Đức ra Quốc lộ 51 (mặt cắt 2’-2’) có lộ giới 32m (lòng đường 16m; vỉa hè hai bên 8m x 2 = 16m).

* Giao thông chính:

Gồm trục đường dọc số 09 và số 05 kết nối với trục đường chính, trục đường này kết nối vuông góc với tuyến đường số 06 liên hệ từ khu công nghiệp ra các khu vực xung quanh và ngược lại. Đây là hệ khung để bố trí mạng lưới đường nội bộ:

- Đường số 05:

+ Đoạn từ đường số 06 đến đường số 02 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 32m (4,5m - 10,5m - 2m - 10,5m - 4,5m).

+ Đoạn từ đường số 06 đến ranh phía Nam (mặt cắt 1-1) có lộ giới 40m (5m - 14m - 2m - 14m - 5m).

- Đường số 06 và đường số 09 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 30m (4,5m - 21m - 4,5m).

* Giao thông nội bộ: Mạng lưới đường nội bộ được kết nối vuông góc với các trục đường chính (mặt cắt 4-4) có lộ giới 20m (5m - 10m - 5m).

b) San nền và thoát nước mưa:

- Trong các lô đất, độ dốc theo hướng từ giữa khu đất ra xung quanh và đổ về 02 phía Tây Bắc và Đông Nam. Độ dốc thiết kế trung bình là 0,8%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải công nghiệp, dựa vào độ dốc tự nhiên của địa hình, độ dốc san nền của dự án. Hướng thoát nước theo địa hình tự nhiên về phía Tây Bắc ra suối Nước Trong và về phía Đông Nam vào hồ cảnh quan.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước của khu vực dự án sẽ được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 51.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước khoảng Q = 7.410m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành về quản lý và cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được xử lý ở 02 giai đoạn: Xử lý cục bộ trong từng nhà máy trước khi thu gom dẫn về trạm xử lý tập trung, làm sạch triệt để đạt tiêu chuẩn theo quy định, sau đó thoát ra suối Nước Trong.

- Trạm xử lý nước thải tập trung đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật nằm phía Tây của dự án với công suất Q = 6.000m3/ngày.đêm.

- Rác thải sinh hoạt: Tổ chức thu gom và đưa tới Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành để xử lý.

- Rác thải công nghiệp: Được thu gom trực tiếp từ trong nhà máy, sau đó đưa về khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch của tỉnh.

e) Cấp điện:

- Tổng điện năng yêu cầu của toàn khu khoảng 33.562 KW.

- Nguồn cấp điện cho khu vực là từ trạm biến thế 110 KV hiện hữu chạy dọc theo đường Quốc lộ 51 cấp cho dự án.

- Xây dựng trạm 110/15 - 22 KV cung cấp điện cho toàn bộ Khu công nghiệp An Phước tại vị trí phía Đông Bắc dự án.

- Đối với đường trục chính, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối vào mạng viễn thông, Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua các nhà mạng hiện có tại huyện Long Thành.

- Xây dựng mới tuyến cáp quang từ trạm tới khu vực dự án.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

5. Phân kỳ đầu tư xây dựng và nguồn vốn thực hiện:

Dự án Khu công nghiệp An Phước dự kiến thực hiện trong thời gian 02 năm, cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 01 (từ Quý I/2012 - Quý II/2012)

- Thực hiện và hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường trục chính và các đường nội bộ tại khu vực.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải.

b) Giai đoạn 02 (từ Quý III/2012 - IV/2012)

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường nối vào từng lô Khu công nghiệp.

- Xây dựng trạm điện, trạm cấp nước, thông tin liên lạc.

c) Giai đoạn 03 (năm 2013)

- Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục còn lại.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Lãnh đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch và việc thu hồi quyết định có liên quan, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quyết định có liên quan, kiến nghị thực hiện các nội dung thay đổi cho phù hợp các quy định pháp luật.

3. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã An Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

4. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

5. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

6. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi lập thủ tục đầu tư xây dựng.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |