ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4024/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2019 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2511/TTr-SXD ngày 19/6/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới: Xác định theo Trích lục và Biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1857/2017 tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Đồng Nai thực hiện và xác nhận ngày 12/12/2017, phạm vi giới hạn như sau:

a) Phía Đông: Giới hạn bằng đường Lê Đức Thọ (đường số 8).

b) Phía Tây	: Giới hạn bằng đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2).

c) Phía Nam: Giới hạn bằng đường Nguyễn An Ninh (đường số 18B).

d) Phía Bắc	: Giới hạn bằng đường Tôn Đức Thắng (TL.25B).

2. Quy mô lập quy hoạch

a) Quy mô diện tích: Khoảng 66.549,0 m².

b) Quy mô dân số: Khoảng 2.500 người.

c) Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu

a) Là dự án đầu tư xây dựng mới Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư tại xã Phú Hội, gồm các công trình: Hỗn hợp (thương mại dịch vụ, văn phòng, căn hộ,…); nhà ở riêng lẻ (liên kế, song lập), nhà ở xã hội; khu cây xanh - thể dục thể thao,...; với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, gắn kết với các khu vực lân cận.

b) Xác lập cơ sở cho chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Đất ở	: 8,0 m²/người.

- Đất cây xanh	: 3,0 m²/người.

b) Mật độ xây dựng toàn khu	: ≤ 45%, trong đó:

- Nhà ở riêng lẻ	: 50 - 80%.

- Công trình hỗn hợp

+ Khối đế	: ≤ 60%.

+ Khối tháp 	: ≤ 40%.

- Khu cây xanh 	: ≤ 05%.

c) Tầng cao và chiều cao xây dựng

- Nhà ở riêng lẻ	: 02 - 04 tầng  (≤ 18m).

- Công trình hỗn hợp	: 15 - 22 tầng  (≤ 90m).

- Trong khu cây xanh	: 01 tầng  (≤ 07m).

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước	: 100 - 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 100% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.500 Kwh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 - 1,2 kg/người/ngày.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

a) Quy hoạch sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 19.516,6 | 29,32 |
|  | - Nhà liên kế phố | 14.708,2 |  |
|  | - Biệt thự song lập | 4.808,4 |  |
| 2 | Đất hỗn hợp (thương mại, văn phòng, căn hộ,…) | 19.662,4 | 29,54 |
| 3 | Đất cây xanh | 12.350 | 18,57 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 500,0 | 0,75 |
| 5 | Đất giao thông | 14.520,0 | 21,82 |
|  | Tổng cộng | 66.549,0 | 100,00 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng: Với diện tích khoảng 66.549,0 m² được phân thành các khu chức năng chính sau:

- Đất xây dựng nhà ở: Tổng diện tích khoảng 19.516,6 m² gồm 02 loại hình: nhà liên kế phố, nhà biệt thự song lập; trong đó:

+ Nhà liên kế phố: Tổng diện tích 14.708,2 m²; gồm 101 căn với mật độ xây dựng ≤ 80%, tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng.

+ Biệt thự song lập: Tổng diện tích 4.808,4 m²; gồm 24 căn với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao xây dựng 02 - 04 tầng.

+ Nhà ở xã hội: Thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Đất xây dựng công trình hỗn hợp: Diện tích khoảng 19.662,4 m² với mật độ xây dựng khối đế ≤ 60%; khối tháp ≤ 40%, tầng cao xây dựng 15 - 22 tầng.

- Đất cây xanh: Tổng diện tích 12.350 m² với mật độ xây dựng ≤ 05%, tầng cao xây dựng 01 tầng.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 500,0 m².

- Đất giao thông: Tổng diện tích 14.520,0 m².

c) Các chỉ tiêu Quy hoạch - Kiến trúc:

| Stt | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m²) | MĐXD (%) | Tầng cao (tầng) | Số lô (lô/căn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 19.516,6 |  |  | 125 |
|  | Nhà liên kế phố |  | 14.708,2 | ≤ 80 | 02 - 04 | 101 |
|  | - Nhà liên kế phố 1 | LK-1 | 14.275,0 | ≤ 80 | 02 - 04 | 98 |
|  | - Nhà liên kế phố 2 | LK-2 | 433,2 | ≤ 80 | 02 - 04 | 3 |
|  | Biệt thự song lập | SL | 4.808,4 | ≤ 60 | 02 - 04 | 24 |
| 2 | Đất công trình hỗn hợp | HH | 19.662,4 | 40 ÷ 60 | 15 – 22 |  |
| 3 | Đất cây xanh | CX | 12.350,0 | ≤ 05 | 01 |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 500,0 |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - Thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Tổ chức không gian trên cơ sở hình thành khu dịch vụ hỗn hợp - dân cư hoành chỉnh và hiện đại; nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, phù hợp với hiện trạng tại khu vực, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung và các khu vực lân cận.

- Hệ thống giao thông được tổ chức rõ ràng, mạch lạc với các trục giao thông theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu đô thị; đảm bảo khả năng lưu thông, tiếp cận thuận tiện giữa các khu chức năng trong dự án và giữa dự án với các khu vực lân cận.

- Tổ chức khu công viên cây xanh tập trung phía Tây (phù hợp theo định hướng quy hoạch chung) và các khu hoa viên xen kẽ trong các khu ở, hình thành hệ thống cây xanh liên hoàn xuyên suốt dự án.

b) Thiết kế đô thị

- Các điểm nhấn, trục cảnh quan đô thị:

+ Điểm nhấn cấp 1: Tổ hợp công trình hỗn hợp cao tầng (15 - 22 tầng) tại cửa ngõ phía Bắc (giáp đường Tôn Đức Thắng) được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn chính cho dự án.

+ Điểm nhấn cấp 2: Công trình nhà ở kết hợp khu công viên tập trung tại phía Tây và các hoa viên trong các nhóm ở với công trình kiến trúc nhỏ, quảng trường, sân bãi và các tuyến đi bộ sẽ là nơi giao tiếp, nghỉ ngơi, thư giãn của cư dân trong dự án.

- Quy định chiều cao xây dựng công trình:

+ Nhà liên kế		: ≤ 18,0 m.

+ Công trình hỗn hợp 		: ≤ 90,0 m.

+ Công trình trong khu cây xanh	: ≤ 7,0 m.

- Quy định chỉ giới xây dựng công trình:

+ Khoảng lùi đối với nhà ở riêng lẻ:

So với chỉ giới đường đỏ các trục đường		: ≥ 2,5 m.

So với ranh đất phía sau		: ≥ 1,5 m.

+ Khoảng lùi đối với công trình hỗn hợp:

So với chỉ giới đường đỏ đường Tôn Đức Thắng	: ≥ 12,0 m.

So với chỉ giới đường đỏ các đường nội bộ	: ≥ 9,0 m.

- Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo:

+ Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Hiện đại, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa trong cùng một dãy nhà (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi dãy nhà).

+ Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực; không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm.

+ Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường Tôn Đức Thắng lộ giới 80,5 m.

+ Đường Nguyễn Hữu Cảnh lộ giới 47,0 m.

+ Đường Lê Đức Thọ lộ giới 22,5 m.

+ Đường Nguyễn An Ninh lộ giới 17,5 m.

- Giao thông nội bộ:

+ Đường D1, D2, D3, N1, N2 (mặt cắt 1 - 1): Lộ giới 15,0 m (lòng đường 7,0 m; vỉa hè hai bên 2 x 4,0 m = 8,0 m).

+ Đường N3 (mặt cắt 2 - 2): Lộ giới 17,0 m (lòng đường 7,0 m; vỉa hè một bên 6,0 m và một bên 4,0 m).

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa

- Được giới hạn bởi 4 trục đường chính: Tôn Đức Thắng, Lê Đức Thọ, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Hữu Cảnh, trên cơ sở cao độ khống chế tại các nút giao và tim các tuyến đường từ đó tiến hành thiết kế san nền (theo phương pháp cân bằng giữa khối lượng đào vào đắp); đồng thời tạo độ dốc về phía các trục đường giao thông để thuận lợi cho việc thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước mưa được đầu tư hoàn chỉnh với chế độ tự chảy; nước mưa được thu gom vào hố ga và cống đặt dọc theo các tuyến đường sau đó dẫn vào cống thoát nước hiện hữu nằm trên đường Lê Đức Thọ và Nguyễn An Ninh; cống thoát nước mưa bố trí dưới vỉa hè, sử dụng cống BTCT có đường kính Ø600.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Nguồn cấp nước được lấy từ tuyến ống gang hiện hữu D200 trên đường Tôn Đức Thắng để cấp nước cho khu công trình hỗn hợp và các tuyến ống gang hiện hữu D100 trên đường Nguyễn An Ninh và Lê Đức Thọ để cấp nước cho khu vực còn lại.

- Thiết kế mạng mạch vòng khép kín để cấp nước cho khu vực, đảm bảo cung cấp nước an toàn và liên tục. Sử dụng ống HDPE, được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với đường kính từ Ø100 đến Ø200.

- Trên các tuyến ống cấp nước, tại các ngã ba, ngã tư bố trí các họng lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ 100 ÷ 150 m/họng để thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Tổng nhu cầu dùng nước là 674,2 m³/ngày.đêm.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, sau đó được dẫn bằng hệ thống cống HDPE đường kính D315 dọc theo đường giao thông về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án có công suất 800,0 m³/ngày.đêm.

- Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ môi trường đô thị thu gom và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

đ) Quy hoạch hệ thống điện

- Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ tuyến trung thế 22KV hiện hữu trên đường Tôn Đức Thắng; xây dựng mới đường dây trung thế, đường dây hạ thế, trạm biến áp để cấp điện cho toàn dự án.

- Các tuyến trung thế, hạ thế, lưới điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ dọc các tuyến đường, ngầm dưới vỉa hè.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho dự án là 4.182,4 kVA.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối theo định hướng chung tại khu vực (hiện hữu trên đường Tôn Đức Thắng).

- Đầu tư hệ thống cống bể ngầm, tủ cáp trong dự án đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, để các doanh nghiệp (VNPT, FPT, Viettel,...) cung cấp dịch vụ viễn thông đáp ứng nhu cầu cư dân trong dự án.

- Tổng dung lượng là 2.455 thuê bao.

g) Đánh giá môi trường chiến lược

- Tuân thủ theo Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2010 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Dự án đầu tư xây dựng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

8. Danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong dự án

a) Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông của dự án để kết nối với hệ thống giao thông đô thị.

b) Hoàn thiện từng bước hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các tuyến đường giao thông; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước, cây xanh đường phố cho các tuyến đường theo quy hoạch trong phạm vi dự án.

c) Đầu tư xây dựng các công trình, công viên cây xanh,... phục vụ nhu cầu của cư dân trong phạm vi dự án.

9. Quy định quản lý

Ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ hỗn hợp và dân cư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch gồm 03 Chương và 18 Điều.

10. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn chủ sở hữu.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Phú Hội thực hiện:

1. Tổ chức công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch; việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Phú Hội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng |
| --- | --- |