Phụ lục 02

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC VẬT TƯ HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM

DỰ ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN

(Kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND

ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| TT | Tên vật tư | ĐVT | Định mức 01 ha | Đơn giá (1.000 đ) | Thành tiền/1ha (1.000 đ) | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NS hỗ trợ 30%/1 ha | Vốn đối ứng |
| A | Nhóm cây ngắn ngày (rau, hoa, lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày) |  |  |  |  |  |  |
| I | Cây rau (cải xanh, cải ngọt): 1 ha |  |  |  | 40.409 | 12.123 | 28.286 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 384 | 7 | 2.842 | 852 | 1.989 |
| 4 | Béc phun | Cái | 256 | 20 | 5.120 | 1.536 | 3.584 |
| 5 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 7 | Bít 60 mm | Cái | 4 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 8 | T phi 60 mm | Cái | 6 | 7,5 | 45 | 14 | 32 |
| 9 | Khóa phi 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| 10 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 11 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 12 | Bít 21 mm | Cái | 256 | 1 | 256 | 77 | 179 |
| 13 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| II | Định mức cây mía: 1 ha |  |  |  | 14.916,20 | 4.474,86 | 10.441,34 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 100 | 32 | 3.200 | 960 | 2.240 |
| 2 | Ống 42 mm | m | 464 | 19 | 8.584 | 2.575 | 6.009 |
| 3 | Ống 27 mm | m | 168 | 9 | 1.579 | 474 | 1.105 |
| 4 | T giảm 60 mm x 42 mm | Cái | 10 | 7,5 | 75 | 23 | 53 |
| 5 | T giảm 60 mm x 27 mm | Cái | 32 | 7,5 | 240 | 72 | 168 |
| 6 | Co giảm 42 mm x 27 mm | Cái | 10 | 7,5 | 75 | 23 | 53 |
| 7 | Nối ren trong 27 mm | Cái | 42 | 7,5 | 315 | 95 | 221 |
| 8 | Van 42 mm | Cái | 10 | 0,8 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | Béc tưới | Cái | 42 | 20 | 840 | 252 | 588 |
| III | Định mức cây rau xà lách: 1 ha |  |  |  | 202.124,00 | 60.637,20 | 141.486,80 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 1.500 | 32 | 48.000 | 14.400 | 33.600 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 8.500 | 9 | 79.900 | 23.970 | 55.930 |
| 3 | Ống cấp cấp 3 phi 21 mm | m | 1.920 | 7 | 14.208 | 4.262 | 9.946 |
| 4 | Béc phun | Cái | 1.280 | 20 | 25.600 | 7.680 | 17.920 |
| 5 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 170 | 7,5 | 1.275 | 383 | 893 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 30 | 65 | 1.950 | 585 | 1.365 |
| 7 | Bít 60 mm | Cái | 20 | 6 | 120 | 36 | 84 |
| 8 | T phi 60 mm | Cái | 30 | 7,5 | 225 | 68 | 158 |
| 9 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 30 | 2,7 | 81 | 24 | 57 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 1.280 | 1 | 1.280 | 384 | 896 |
| 11 | Khóa 27 mm | Cái | 170 | 14,0 | 2.380 | 714 | 1.666 |
| 12 | Bít 27 mm | Cái | 170 | 1,5 | 255 | 77 | 179 |
| 13 | Keo dán | Kg | 7,5 | 100 | 750 | 225 | 525 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 5 | 2.500 | 12.500 | 3.750 | 8.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 5 | 820 | 4.100 | 1.230 | 2.870 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 5 | 1.250 | 6.250 | 1.875 | 4.375 |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 5 | 650 | 3.250 | 975 | 2.275 |
| IV | Định mức cây hành lá: 1 ha |  |  |  | 61.288,60 | 18.386,58 | 42.902,02 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp cấp 3 phi 21 mm | m | 384 | 7 | 2.842 | 852 | 1.989 |
| 4 | Béc phun | Cái | 256 | 20 | 5.120 | 1.536 | 3.584 |
| 5 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 7 | Bít 60 mm | Cái | 4 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 8 | T phi 60 mm | Cái | 6 | 7,5 | 45 | 14 | 32 |
| 9 | Bít 21 mm | Cái | 256 | 1 | 256 | 77 | 179 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 12 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 13 | Máy bơm | Cái | 5 | 2.500 | 12.500 | 3.750 | 8.750 |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 5 | 820 | 4.100 | 1.230 | 2.870 |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 5 | 1.250 | 6.250 | 1.875 | 4.375 |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 5 | 650 | 3.250 | 975 | 2.275 |
| V | Định mức cây hẹ: 1 ha |  |  |  | 202.124,00 | 60.637,20 | 141.486,80 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 1.500 | 32,0 | 48.000 | 14.400 | 33.600 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27mm | m | 8.500 | 9,4 | 79.900 | 23.970 | 55.930 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 1.920 | 7,4 | 14.208 | 4.262 | 9.946 |
| 4 | Béc phun | Cái | 1.280 | 20,0 | 25.600 | 7.680 | 17.920 |
| 5 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 170 | 7,5 | 1.275 | 383 | 893 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 30 | 65 | 1.950 | 585 | 1.365 |
| 7 | Bít 60 mm | Cái | 20 | 6 | 120 | 36 | 84 |
| 8 | T phi 60 mm | Cái | 30 | 7,5 | 225 | 68 | 158 |
| 9 | T phi 27 mm | Cái | 30 | 2,7 | 81 | 24 | 57 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 1.280 | 1 | 1.280 | 384 | 896 |
| 11 | Khóa 27 mm | Cái | 170 | 14 | 2.380 | 714 | 1.666 |
| 12 | Bít 27 mm | Cái | 170 | 1,5 | 255 | 77 | 179 |
| 13 | Keo dán | Kg | 7,5 | 100 | 750 | 225 | 525 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 5 | 2.500 | 12.500 | 3.750 | 8.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 5 | 820 | 4.100 | 1.230 | 2.870 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 5 | 1.250 | 6.250 | 1.875 | 4.375 |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 5 | 650 | 3.250 | 975 | 2.275 |
| VI | Định mức cây đu đủ: 1 ha |  |  |  | 44.834,90 | 13.450,47 | 31.384,43 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 375 | 32 | 12.000 | 3.600 | 8.400 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 2.125 | 9 | 19.975 | 5.993 | 13.983 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 5 mm | m | 1.920 | 1 | 2.688 | 806 | 1.882 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 1.663 | 1 | 1.330 | 399 | 931 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 1.663 | 0,5 | 832 | 249 | 582 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 43 | 7,5 | 323 | 97 | 226 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 8 | 65 | 520 | 156 | 364 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 16 | 6 | 96 | 29 | 67 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 16 | 7,5 | 120 | 36 | 84 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 43 | 14 | 602 | 181 | 421 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 43 | 1,5 | 65 | 19 | 45 |
| 12 | Keo dán | Kg | 2,0 | 100 | 200 | 60 | 140 |
| 13 | Kẽm | Kg | 15,0 | 101 | 1.515 | 455 | 1.061 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| VII | Định mức cây Landendro: 1 ha |  |  |  | 42.158,60 | 12.647,58 | 29.511,02 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 375 | 32,0 | 12.000 | 3.600 | 8.400 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9,4 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 384 | 7,4 | 2.842 | 852 | 1.989 |
| 4 | Béc phun | Cái | 256 | 20,0 | 5.120 | 1.536 | 3.584 |
| 5 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 6 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 7 | Bít 60 mm | Cái | 4 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 8 | T phi 60 mm | Cái | 6 | 7,5 | 45 | 14 | 32 |
| 9 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| 10 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 11 | Bit 21 mm | Cái | 256 | 1 | 256 | 77 | 179 |
| 12 | Keo dán | kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 13 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| VIII | Định mức nấm mèo: Diện tích 100 m2 |  |  |  | 1.689,00 | 506,70 | 1.182,30 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 15 | 32 | 480 | 144 | 336 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 60 | 9 | 564 | 169 | 395 |
|  | Co giảm | Cái | 6 | 8 | 45 | 14 | 32 |
|  | Béc phun | Cái | 30 | 20 | 600 | 180 | 420 |
| B | Nhóm cây ăn quả lâu năm |  |  |  |  |  |  |
| I | Cây sầu riêng: 1 ha |  |  |  | 33.019 | 9.906 | 23.113 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.200 | 9 | 11.280 | 3.384 | 7.896 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 375 | 7 | 2.775 | 833 | 1.943 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 625 | 1 | 875 | 263 | 613 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 375 | 1 | 300 | 90 | 210 |
| 6 | Nối phi 5mm sang phi 27 | Cái | 375 | 0,5 | 188 | 56 | 131 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 24 | 7,5 | 180 | 54 | 126 |
| 8 | Bít 21 mm | Cái | 125 | 1,0 | 125 | 38 | 88 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 7 | 7,5 | 53 | 16 | 37 |
| 10 | T phi 27 mm sang phi 21 mm | Cái | 125 | 2,7 | 338 | 101 | 236 |
| 11 | Khóa phi 21 mm | Cái | 125 | 14 | 1.750 | 525 | 1.225 |
| 12 | Bít 27 mm | Cái | 24 | 1,5 | 36 | 11 | 25 |
| 13 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 14 | Kẽm 2 mm | Kg | 6 | 25 | 150 | 45 | 105 |
| 15 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 17 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 18 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| II | Cây bưởi: 1 ha |  |  |  | 46.196,60 | 13.858,98 | 32.337,62 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32,0 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9,4 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 831 | 7,4 | 6.149 | 1.845 | 4.305 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.385 | 1,4 | 1.939 | 582 | 1.357 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 831 | 0,8 | 665 | 199 | 465 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 831 | 0,5 | 416 | 125 | 291 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 7 | 65 | 455 | 137 | 319 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 14 | 6 | 84 | 25 | 59 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 277 | 1 | 277 | 83 | 194 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 277 | 2,7 | 748 | 224 | 524 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 14 | 7,5 | 105 | 32 | 74 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 277 | 14 | 3.878 | 1.163 | 2.715 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| III | Cây chuối 1 ha |  |  |  | 41.472,00 | 12.441,60 | 29.030,40 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 400 | 32 | 12.800 | 3.840 | 8.960 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 2.500 | 1 | 3.500 | 1.050 | 2.450 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 2.000 | 1 | 1.600 | 480 | 1.120 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 2.000 | 0,5 | 1.000 | 300 | 700 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 7 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 8 | Khóa phi 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| 9 | Bít phi 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 10 | Keo dán | Kg | 2,0 | 100 | 200 | 60 | 140 |
| 11 | Kẽm 2 mm | Kg | 12 | 25 | 300 | 90 | 210 |
| 12 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 13 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 14 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 15 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| IV | Cây mãng cầu: 1 ha |  |  |  | 36.366,30 | 10.909,89 | 25.456,41 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.670 | 1 | 2.338 | 701 | 1.637 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 1.111 | 1 | 889 | 267 | 622 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 1.111 | 0,5 | 556 | 167 | 389 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14,0 | 476 | 143 | 333 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 12 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 13 | Kẽm 2 mm | Kg | 12 | 25 | 300 | 90 | 210 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| V | Cây chôm chôm: 1 ha |  |  |  | 44.225 | 13.268 | 30.958 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9,4 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 720 | 7,4 | 5.328 | 1.598 | 3.730 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.200 | 1,4 | 1.680 | 504 | 1.176 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 720 | 0,8 | 576 | 173 | 403 |
| 6 | Nối phi 5mm sang phi 21 | Cái | 720 | 0,5 | 360 | 108 | 252 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 10 | T phi 27 mm sang phi 21 mm | Cái | 240 | 2,7 | 648 | 194 | 454 |
| 11 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 12 | Khóa 21 mm | Cái | 240 | 14,0 | 3.360 | 1.008 | 2.352 |
| 13 | Bít phi 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 14 | Bít phi 21 mm | Cái | 240 | 1 | 240 | 72 | 168 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| VI | Cây xoài: 1 ha |  |  |  | 46.219 | 13.866 | 32.353 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 834 | 7 | 6.172 | 1.851 | 4.320 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.385 | 1 | 1.939 | 582 | 1.357 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 831 | 0,8 | 665 | 199 | 465 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 831 | 0,5 | 416 | 125 | 291 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 7 | 65 | 455 | 137 | 319 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 14 | 6 | 84 | 25 | 59 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 277 | 1 | 277 | 83 | 194 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 277 | 2,7 | 748 | 224 | 524 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 14 | 7,5 | 105 | 32 | 74 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 277 | 14 | 3.878 | 1.163 | 2.715 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| VII | Cây quýt: 1 ha |  |  |  | 46.196,60 | 13.858,98 | 32.337,62 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32,0 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9,4 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 831 | 7,4 | 6.149 | 1.845 | 4.305 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.385 | 1,4 | 1.939 | 582 | 1.357 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 831 | 0,8 | 665 | 199 | 465 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 831 | 0,5 | 416 | 125 | 291 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 7 | 65 | 455 | 137 | 319 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 14 | 6 | 84 | 25 | 59 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 277 | 1 | 277 | 83 | 194 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 277 | 2,7 | 748 | 224 | 524 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 14 | 7,5 | 105 | 32 | 74 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 277 | 14 | 3.878 | 1.163 | 2.715 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| VIII | Cây cam: 1 ha |  |  |  | 83.707,60 | 25.112,28 | 58.595,32 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 2.856 | 7 | 21.134 | 6.340 | 14.794 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 5.155 | 1 | 7.217 | 2.165 | 5.052 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 2.856 | 1 | 2.285 | 685 | 1.599 |
| 6 | Nối phi 5mm sang phi 27 | Cái | 2.856 | 0,5 | 1.428 | 428 | 1.000 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 102 | 7,5 | 765 | 230 | 536 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 21 | 65 | 1.365 | 410 | 956 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 52 | 6 | 312 | 94 | 218 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 952 | 1 | 952 | 286 | 666 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 952 | 2,7 | 2.570 | 771 | 1.799 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 52 | 7,5 | 390 | 117 | 273 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 952 | 14 | 13.328 | 3.998 | 9.330 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 24 | 1,5 | 36 | 11 | 25 |
| 15 | Keo dán | Kg | 4,5 | 100 | 450 | 135 | 315 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 27 | 25 | 675 | 203 | 473 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| IX | Cây mít: 1 ha |  |  |  | 18.274,00 | 5.482,20 | 12.791,80 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 200 | 32 | 6.400 | 1.920 | 4.480 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 500 | 9 | 4.700 | 1.410 | 3.290 |
| 3 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 500 | 1 | 700 | 210 | 490 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 200 | 1 | 160 | 48 | 112 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 200 | 0,5 | 100 | 30 | 70 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 20 | 7,5 | 150 | 45 | 105 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 4 | 65 | 260 | 78 | 182 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 4 | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 20 | 7,5 | 150 | 45 | 105 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 20 | 14 | 280 | 84 | 196 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 20 | 1,5 | 30 | 9 | 21 |
| 12 | Keo dán | Kg | 1,0 | 100 | 100 | 30 | 70 |
| 13 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 14 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 15 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 16 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| X | Cây măng cụt: 1 ha |  |  |  | 33.403,50 | 10.021,05 | 23.382,45 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32,0 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.200 | 9,4 | 11.280 | 3.384 | 7.896 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 375 | 7,4 | 2.775 | 833 | 1.943 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 625 | 1,4 | 875 | 263 | 613 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 375 | 0,8 | 300 | 90 | 210 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 21 | Cái | 375 | 0,5 | 188 | 56 | 131 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 24 | 7,5 | 180 | 54 | 126 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 5 | 65 | 325 | 98 | 228 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 10 | 6 | 60 | 18 | 42 |
| 10 | Bít 21mm | Cái | 125 | 1 | 125 | 38 | 88 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 125 | 2,7 | 338 | 101 | 236 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 7 | 7,5 | 53 | 16 | 37 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 125 | 14 | 1.750 | 525 | 1.225 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 24 | 1,5 | 36 | 11 | 25 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 6 | 25 | 150 | 45 | 105 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| XI | Cây bơ: 1 ha |  |  |  | 36.566,50 | 10.969,95 | 25.596,55 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32,0 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.200 | 9,4 | 11.280 | 3.384 | 7.896 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 555 | 7,4 | 4.107 | 1.232 | 2.875 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 925 | 1,4 | 1.295 | 389 | 907 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 555 | 0,8 | 444 | 133 | 311 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 555 | 0,5 | 278 | 83 | 194 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 24 | 7,5 | 180 | 54 | 126 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 10 | 6 | 60 | 18 | 42 |
| 10 | Bít 21 mm | Cái | 185 | 1 | 185 | 56 | 130 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 185 | 2,7 | 500 | 150 | 350 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 7 | 7,5 | 53 | 16 | 37 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 185 | 14 | 2.590 | 777 | 1.813 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 24 | 1,5 | 36 | 11 | 25 |
| 15 | Keo dán | Kg | 2,0 | 100 | 200 | 60 | 140 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 6 | 25 | 150 | 45 | 105 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| XII | Cây thanh long: 1 ha |  |  |  | 30.645,30 | 9.193,59 | 21.451,71 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.670 | 1 | 2.338 | 701 | 1.637 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 1.111 | 1 | 889 | 267 | 622 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 1.111 | 0,5 | 556 | 167 | 389 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| C | Nhóm cây công nghiệp lâu năm |  |  |  |  |  |  |
| I | Cây cà phê: 1 ha |  |  |  | 36.366 | 10.910 | 25.456 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32,00 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9,40 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 5 mm | m | 1.670 | 1,40 | 2.338 | 701 | 1.637 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 1.111 | 0,8 | 889 | 267 | 622 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 1.111 | 0,5 | 556 | 167 | 389 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14,0 | 476 | 143 | 333 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 12 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 13 | Kẽm 2 mm | Kg | 12 | 25 | 300 | 90 | 210 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| II | Cây tiêu: 1 ha |  |  |  | 36.463 | 10.939 | 25.524 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 5 mm | m | 2.000 | 1 | 2.800 | 840 | 1.960 |
| 4 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 1330 | 1 | 1.064 | 319 | 745 |
| 5 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 1.330 | 0,5 | 665 | 200 | 466 |
| 6 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 8 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 9 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 10 | Khóa 27 mm | Cái | 34 | 14 | 476 | 143 | 333 |
| 11 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 12 | Keo dán | Kg | 2 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 13 | Kẽm 2 mm | Kg | 12 | 25 | 300 | 90 | 210 |
| 14 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 15 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 16 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| III | Cây điều: 1 ha |  |  |  | 42.599 | 12.780 | 29.820 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.700 | 9 | 15.980 | 4.794 | 11.186 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 21 mm | m | 624 | 7 | 4.618 | 1.385 | 3.232 |
| 4 | Ống cấp 4 phi 5 mm | m | 1.040 | 1 | 1.456 | 437 | 1.019 |
| 5 | Van điều chỉnh nước phi 5 mm | Cái | 624 | 1 | 499 | 150 | 349 |
| 6 | Nối phi 5 mm sang phi 27 | Cái | 624 | 0,5 | 312 | 94 | 218 |
| 7 | T phi 60 mm sang phi 27 mm | Cái | 34 | 7,5 | 255 | 77 | 179 |
| 8 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 9 | Bít 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 10 | Bít 21mm | Cái | 208 | 1 | 208 | 62 | 146 |
| 11 | T phi 27 mm sang 21 mm | Cái | 208 | 2,7 | 562 | 168 | 393 |
| 12 | T phi 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 13 | Khóa 21 mm | Cái | 208 | 14,0 | 2.912 | 874 | 2.038 |
| 14 | Bít 27 mm | Cái | 34 | 1,5 | 51 | 15 | 36 |
| 15 | Keo dán | Kg | 1,5 | 100 | 150 | 45 | 105 |
| 16 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 17 | Máy bơm | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 18 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 19 | Bồn ngâm phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 20 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |
| IV | Cây ca cao: 1 ha |  |  |  | 29.569 | 8.871 | 20.698 |
| 1 | Ống cấp 1 phi 60 mm | m | 300 | 32 | 9.600 | 2.880 | 6.720 |
| 2 | Ống cấp 2 phi 27 mm | m | 1.200 | 9,4 | 11.280 | 3.384 | 7.896 |
| 3 | Ống cấp 3 phi 5 mm | m | 900 | 1,4 | 1.260 | 378 | 882 |
| 4 | Van điều chỉnh nước Ø5 mm | Cái | 600 | 0,8 | 480 | 144 | 336 |
| 5 | Nối Ø5→ Ø 27 | Cái | 600 | 0,5 | 300 | 90 | 210 |
| 6 | TØ 60→ Ø 27 | Cái | 24 | 7,5 | 180 | 54 | 126 |
| 7 | Khóa 60 mm | Cái | 6 | 65 | 390 | 117 | 273 |
| 8 | Bít Ø 60 mm | Cái | 12 | 6 | 72 | 22 | 50 |
| 9 | TØ 60 mm | Cái | 12 | 7,5 | 90 | 27 | 63 |
| 10 | Khóa Ø 27 mm | Cái | 24 | 14,0 | 336 | 101 | 235 |
| 11 | Bít Ø 27 mm | Cái | 24 | 1,5 | 36 | 11 | 25 |
| 12 | Keo dán | Kg | 1 | 100 | 100 | 30 | 70 |
| 13 | Kẽm 2 mm | Kg | 9 | 25 | 225 | 68 | 158 |
| 14 | Máy bơm 3HP - Đài Loan | Cái | 1 | 2.500 | 2.500 | 750 | 1.750 |
| 15 | Bồn ngâm phân 500 lít - Đại Thành | Cái | 1 | 820 | 820 | 246 | 574 |
| 16 | Bồn hòa phân | Cái | 1 | 1.250 | 1.250 | 375 | 875 |
| 17 | Bộ hút phân | Cái | 1 | 650 | 650 | 195 | 455 |