| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4228/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành

(Quy mô: Khoảng 200.000m2, do Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 250/TTr-SXD ngày 27/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí nghiên cứu lập Quy hoạch Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành có ranh giới được xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm tỷ lệ 1/2.000 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai thực hiện ngày 17/10/2013 và được UBND huyện Long Thành xác nhận ngày 07/11/2013, cụ thể như sau:

- Phía Đông: Giáp đất trồng cây cao su.

- Phía Tây: Giáp đường đất và đất cao su.

- Phía Nam: Giáp đường quy hoạch ĐH khu 12 Long Đức và Trường Đại học tư thục Phương Nam.

- Phía Bắc: Giáp đường đất và đất trồng cao su.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 200.000m2 (20 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

- Quy mô đào tạo: Khoảng 8.000 sinh viên.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Tính chất: Là trường đại học được đầu tư xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, khả năng vận hành độc lập, đa dạng ngành nghề đào tạo được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, có tính toán đến khả năng mở rộng trong tương lai; được tổ chức các khu chức năng sau: Khu hành chính, thư viện, hội trường - khu đào tạo chung; khu đào tạo chuyên ngành liên quan hàng hải học; khu chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, khu căn tin; khu đào tạo chuyên ngành xây dựng công trình - huấn luyện giao thông; khu cây xanh - TDTT; khu ký túc xá - nhà ở công vụ; khu đào tạo chuyên ngành kinh tế, môi trường, chuyên ngành điện, công nghệ thông tin; khu hợp tác Quốc tế.

- Mục tiêu: Làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai tại xã Long Đức, đảm bảo cơ sở vật chất gắn với chất lượng đào tạo. Xác định quy mô, tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của từng khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Tuân thủ theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành, cụ thể như:

- Chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng đất:

+ Chỉ tiêu đất m²/sinh viên: 20 - 25m²/người.

+ Đất xây dựng công trình: ≤ 30%.

+ Đất hoa viên - cây xanh, TDTT: ≥ 45%.

+ Đất sân bãi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: ≥ 25%.

- Mật độ xây dựng:

+ Mật độ xây dựng gộp toàn khu: 21,97%.

- Chiều cao xây dựng công trình:

###### + Khối hiệu bộ, thư viện: 12 tầng ≤ 45m.

###### + Khối hội trường: 02 tầng ≤ 15m.

###### + Khối lớp học chuyên ngành: 05 tầng ≤ 20m.

###### + Khối lớp học thực hành: 02 tầng ≤ 15m.

###### + Khối lớp thực hành khoa điện và CNTT: 05 tầng ≤ 20m (đặc trưng ngành).

###### + Khối hợp tác Quốc tế: 08 tầng ≤ 32m.

###### + Công trình TDTT: 01 - 02 tầng ≤ 25m.

###### + Công trình HTKT: 01 tầng ≤ 07m.

###### + Khối ký túc xá và nhà ở công vụ: 12 tầng ≤ 48m.

+ Căn tin: 02 tầng ≤ 14m.

+ Khu cây xanh - công viên: 01 tầng ≤ 07m.

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: 45m.

- Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp điện: 1.500 kwh/người/năm.

+ Chỉ tiêu cấp nước: 120 - 150 lít/người/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu rác thải	: 1,2 kg/người/ngày.

+ Tiêu chuẩn thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

- Chỉ giới xây dựng công trình:

Các công trình xây dựng đều phải lùi 06m so với chỉ giới đường đỏ của đường nội bộ.

Đối với khối hiệu bộ: Khoảng lùi so với đường đất ranh phía Nam ≥ 50m.

Đối với hoa viên cây xanh: Khoảng lùi so với đường giao thông nội bộ ≥ 06m.

5. Định hướng quy hoạch phân khu chức năng; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất xây dựng công trình | 43.721 | 21,86 |
| 02 | Đất cây xanh - TDTT, quảng trường | 92.603 | 46,30 |
|  | - Quảng trường | 12.228 |  |
|  | - Cây xanh - TDTT | 75.509 |  |
|  | - Mặt nước | 4.866 |  |
| 03 | Đất giao thông - sân bãi - Giao thông - sân đường nội bộ - Bãi đỗ xe - Đất nằm trong lộ giới đường khu 12 Long Đức | 61.901 56.161 4.107 1.633 | 30,95 |
| 04 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1.775 | 0,89 |
|  | Tổng cộng | 200.000 | 100.00 |

b) Bảng tổng hợp chi tiết sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Hạng mục công trình | Số lượng công trình | Diện tích xd (m2) | Tổng diện tích XD (m2) | Tầng cao | Diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Cổng & nhà bảo vệ |  |  | 446 | 1 | 446 |
|  | 1 | Cổng chính và nhà bảo vệ | 1,00 | 350 | 350 | 1 | 350 |
|  | 2 | Cổng phụ và nhà bảo vệ (03 cổng) | 3,00 | 32 | 96 | 1 | 96 |
| 02 | A | Khu A |  |  | 8.526 |  | 45.522 |
|  | A2; A3 | Khu nhà hiệu bộ - thư viện; hội trường |  |  | 3.436 |  |  |
|  |  | Khu nhà hiệu bộ - thư viện | 1,00 | 1.320 | 1.320 | 12 | 15.840 |
|  |  | Khu nhà hội trường | 1,00 | 2.116 | 2.116 | 2 | 4.232 |
|  | A4; A5; A6 | Khu đào tạo lý thuyết (khu đào tạo chung) | 1,00 | 5.090 | 5.090 | 5 | 25.450 |
| 03 | B | Khu B: Chuyên ngành hàng hải |  |  | 2.597 |  | 8.903 |
|  | B1 | Khu đào tạo lý thuyết | 1,00 | 1.237 | 1.237 | 5 | 6.183 |
|  | B2 | Khu đào tạo thực hành | 1,00 | 660 | 660 | 2 | 1.320 |
|  | B4 | Khu đào tạo thực hành (mô hình tàu) | 1,00 | 700 | 700 | 2 | 1.400 |
| 04 | C | Khu C: Chuyên ngành kỹ thuật cơ khí; căn tin |  |  | 6.119 |  | 24.906 |
|  | C5 | Căn tin | 1,00 | 696 | 696 | 2 | 1.392 |
|  | C1,C2,C3 | Khu đào tạo lý thuyết | 1,00 | 4.223 | 4.223 | 5 | 21.114 |
|  | C4 | Khu đào tạo thực hành | 1,00 | 1.200 | 1.200 | 2 | 2.400 |
| 05 | D | Khu D: Chuyên ngành liên quan xây dựng công trình, khu huấn luyện giao thông |  |  | 7.060 |  | 24.500 |
|  | D1 | Khu đào tạo lý thuyết | 1,00 | 3.220 | 3.220 | 5 | 16.100 |
|  | D3 | Khu đào tạo lý thuyết | 1,00 | 240 | 240 | 5 | 1.200 |
|  | D2 | Khu đào tạo thực hành | 3,00 | 1.200 | 3.600 | 2 | 7.200 |
| 06 | E | Khu E: Khu thể dục thể thao - ký túc xá |  |  | 10.337 |  | 43.874 |
|  | E1 | Sân vận động | 1,00 | 8.017 | 8.017 | 1 - 2 | 16.034 |
|  | E5 | Ký túc xá sinh viên | 1,00 | 2.320 | 2.320 | 12 | 27.840 |
| 07 | F | Khu F: Chuyên ngành kinh tế, môi trường, chuyên ngành điện, CNTT |  |  | 6.770 |  | 33.850 |
|  | F1 | Khu đào tạo lý thuyết - kinh tế & môi trường | 1,00 | 2.480 | 2.480 | 5 | 12.400 |
|  | F2 | Khu đào tạo lý thuyết - điện + CNTT | 1,00 | 3.480 | 3.480 | 5 | 17.400 |
|  | F3 | Khu đào tạo thực hành - điện + công nghệ thông tin | 1,00 | 810 | 810 | 5 | 4.050 |
| 08 | G | Khu G: Khu hợp tác Quốc tế |  |  | 1.867 |  | 14.936 |
|  | G | Khu hợp tác Quốc tế | 1,00 | 1.867 | 1.867 | 8 | 14.936 |
| 09 |  | Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối |  | 710 | 710 | 1 | 710 |
|  |  | Tổng cộng |  |  | 43.721 |  | 196.937 |

c) Quy hoạch phân khu chức năng:

###### - Tổ chức giao thông theo dạng song song và vuông góc trong khu quy hoạch kết nối đường giao thông ĐH khu 12 Long Đức - Lộc An theo quy hoạch về phía Nam khu đất, lộ giới 32m và đường dự kiến liên khu Trường Đại học Phương Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai và Nhà máy chế biến cao su về phía Tây khu đất, đường rộng 14m, hình thành các khu chức năng quy hoạch chính sau:

###### c.1. Khu A: Khu hành chính, thư viện, hội trường - khu đào tạo chung.

###### Chức năng: Khu tập trung các công trình quan trọng có ảnh hưởng tới toàn trường, gồm: Quảng trường trung tâm có diện tích: 32.482m2, khu nhà quản lý - thư viện, nhà hội trường, khu đào tạo chung; mật độ xây dựng: 26%; tầng cao xây dựng: 01 - 05 tầng.

###### c.2. Khu B: Khu đào tạo chuyên ngành liên quan hàng hải học.

###### Chức năng: Khu đào tạo dành riêng cho các chuyên ngành liên quan đến hàng hải, bao gồm các khối học lý thuyết, thực hành bên cạnh đó còn có mô hình, hồ thực hành hàng hải có diện tích 13.703m2, gồm: Khu đào tạo lý thuyết, khu đào tạo thực hành, hồ bơi, mô hình thực hành hải, hồ thực hành hàng hải; mật độ xây dựng: 19%; tầng cao xây dựng: 02 - 05 tầng.

###### c.3. Khu C: Khu chuyên ngành kỹ thuật cơ khí - căn tin.

###### Chức năng: Khu dành cho các ngành đào tạo về kỹ thuật cơ khí, bên cạnh đó còn có khu căn tin phục vụ cho nhu cầu của sinh viên trong trường, diện tích 16.607m2, gồm: Khu đào tạo lý thuyết, khu đào tạo thực hành, căn tin; mật độ xây dựng: 37%; tầng cao xây dựng: 02 - 05 tầng.

###### c.4. Khu D: Khu đào tạo chuyên ngành liên quan xây dựng công trình, khu huấn luyện giao thông.

###### Chức năng: Khu dành cho các ngành đào tạo về xây dựng công trình và huấn luyện giao thông có diện tích 27.033m2, gồm: Khu đào tạo lý thuyết, khu đào tạo thực hành, khu huấn luyện giao thông - lý thuyết, D4: Khu huấn luyện giao thông - thực hành; mật độ xây dựng 26%; tầng cao xây dựng: 02 - 05 tầng.

###### c.5. Khu E: Khu cây xanh - TDTT, ký túc xá và nhà ở công vụ.

###### Chức năng: Khu ký túc xá dành cho sinh viên trong trường và nhà ở công vụ cho cán bộ giảng dạy và nhân viên. Bên cạnh đó là khu TDTT dành cho việc rèn luyện sức khỏe, giao lưu của sinh viên và cán bộ giảng viên trong trường có tổng diện tích 25.993m2, gồm:

###### + Khu cây xanh TDTT có diện tích: 19.782m2 (sân vận động, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông); mật độ xây dựng: 5%; tầng cao 01 tầng.

###### + Khu ký túc xá và nhà ở công vụ có diện tích 6.040m2; mật độ xây dựng 38%, tầng cao 12 tầng (quy mô 4.000 sinh viên và 600 CB, CNV cho nhà ở công vụ).

###### c.6. Khu F: Khu đào tạo các chuyên ngành kinh tế, môi trường, khu đào tạo các chuyên ngành điện, công nghệ thông tin.

###### Chức năng: Khu dành cho các ngành đào tạo về kinh tế và môi trường, ngành điện và công nghệ thông tin có diện tích 21.719m2, gồm: Khu đào tạo các chuyên ngành kinh tế, môi trường, khu đào tạo các chuyên ngành điện, công nghệ thông tin, khu đào tạo thực hành - chuyên ngành điện, công nghệ thông tin; mật độ xây dựng 31%; tầng cao xây dựng: 05 tầng.

###### c.7. Khu G: Khu hợp tác Quốc tế.

###### Chức năng: Không gian dành riêng cho các phòng, ban có liên kết hợp tác với các trường đại học, các công ty Quốc tế, diện tích 4.910m2; mật độ xây dựng 38%, tầng cao xây dựng: 08 tầng.

6. Tổ chức cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Trên cơ sở quy hoạch chung các cơ sở giáo dục đào tạo tại xã Long Đức, huyện Long Thành tổ chức hệ thống giao thông nội bộ, quảng trường chính, khu hoa viên cây xanh kết nối liên thông các khối hiệu bộ, giảng đường, các khối lớp học, khu ký túc xá, khu TDTT... tạo không gian cảnh quan thống nhất. Nghiên cứu thiết kế các loại cây xanh tạo dáng đẹp (loại cây đại thụ, tán rộng, rễ cọc).

b) Thiết kế đô thị

- Tổ chức trục giao thông chính kết nối đường ĐH khu 12 theo quy hoạch, bố trí cổng vào chính và khối hiệu bộ có tầng cao xây dựng 12 tầng với hình khối kiến trúc hiện đại kết hợp các khoảng không gian cây xanh (quảng trường chính) có diện tích đủ lớn tạo điểm nhấn cho trường.

- Bố trí các hoa viên cây xanh thảm cỏ xen kẽ tại các khu lớp học và các tuyến giao thông nội bộ trường.

- Các khối hiệu bộ, giảng đường, khối lớp học, khu ký túc xá... được tính toán thống nhất với hình khối kiến trúc, độ cao, màu sắc, cao độ nền, kết cấu bao che công trình... hài hòa về hình thức tạo cảnh quan chung cho khu vực.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng song song và vuông góc trục chính, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc.

* Giao thông đối ngoại

- Đường ĐH khu 12 Long Đức (mặt cắt A-A), có lộ giới 32m (lòng đường 09m; vỉa hè 02 bên: 2x11,5m).

- Đường D1 dự kiến quy hoạch về phía Tây khu đất (mặt cắt 2-2), có lộ giới 12m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2x2,5m).

* Giao thông nội bộ:

- Đường D1, D5, N1, N5 (mặt cắt 1-1) là đường nội bộ bao quanh trường, có lộ giới 12m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên: 2x2,5m).

- Đường D2, D4, N2, N3, N4 (mặt cắt 2-2) là đường nội bộ giữa các khối lớp học, khu hiệu bộ, có lộ giới 10m (lòng đường 06m; vỉa hè 02 bên: 2x2m).

- Đường D3 (mặt cắt 3-3) là đường nội bộ giữa khu TDTT, ký túc xá và khu đào tạo chuyên ngành xây dựng, có lộ giới 14m (lòng đường 10m; vỉa hè 02 bên: 2x2m).

- Ngoài ra còn có các đường nội bộ trong từng khu chức năng, các đường nội bộ trong các khu vực công viên cây xanh, thể dục thể thao.

- Bãi đậu xe: Tổ chức 04 bãi đậu xe tại các khu chức năng chính trong khu đất.

- Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phạm vi dự án có địa hình tương đối dốc thoải từ Đông Bắc xuống Tây Nam, việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ và đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực dự án.

- Hướng dốc san nền theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ dốc san nền tối thiểu 0,4%.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam thoát vào cống chính đường D1, D2, D4, D5, N1, N2 và đường N5 dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ Nhà máy Nước Nhơn Trạch tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu thông qua mạng lưới cấp nước theo đường ĐH khu 12 Long Đức - Lộc An.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dung nước 1.140m3/ngày/đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dung nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được tập trung dẫn vào đường thoát chính và chảy về điểm tiếp nhận theo quy hoạch (bể xử lý nước thải do chủ đầu tư tự đầu tư).

- Nước thải sau khi xử lý đạt theo tiêu chuẩn hiện hành về môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (QCVN 40-2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt).

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác bằng các xe chuyên dùng đưa về bãi rác thải liên huyện tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho dự án là nguồn lưới điện Quốc gia qua lưới trung thế 22 KV đường ĐH khu 12 Long Đức, thông qua trạm biến thế có trong khu vực dự án.

- Tổng nhu cầu dung điện khoảng 3.777 KW.

- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện Long Thành tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 147 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính - viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống cây xanh:

- Hệ thống cây xanh thảm cỏ phải được thiết kế với các loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương, có màu sắc đẹp tạo cảnh quan chung, thân cây có tán rộng tạo bóng mát, ít gãy đổ khi có dông gió, không có gai độc, mùi hương không thu hút côn trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cây xanh được tổ chức theo 02 loại hình cơ bản:

+ Khu hoa viên cây xanh tập trung với diện tích lớn bố trí xung quanh khu vực hiệu bộ, khu lớp học, sân tập TDTT... phục vụ nghỉ ngơi, giải trí, thể thao cho CB, CNV, sinh viên và cải tạo vi tiểu khí hậu khu vực.

+ Cây xanh bố trí dọc theo hệ thống đường giao thông nội khu có tác dụng tạo cảnh quan.

8. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

9. Quy định quản lý: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư gồm: 05 chương và 22 điều, đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 12/2014.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. UBND huyện Long Thành chủ trì phối hợp UBND xã Long Đức, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố, công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện; cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới theo đồ án quy hoạch đã phê duyệt.

2. Trong quá trình thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các cơ quan chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính - viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và việc đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

3. Sau khi hồ sơ quy hoạch được duyệt chủ đầu tư định kỳ mỗi 03 tháng gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND huyện Long Thành, Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |