| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 460/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 9047/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 02/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa xin điều chỉnh diện tích giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa và Văn bản số 8394/UBND-CNN ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời hạn hiệu lực quyết định giới thiệu địa điểm thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát lập tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27/TTr-SXD ngày 10/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất lập dự án thuộc phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, có ranh giới được xác định theo trích vẽ Bản đồ địa chính khu đất số 1377/BĐĐC do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất Đồng Nai lập ngày 12/9/2007, có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc 	: Giáp đất Cụm công nghiệp Gỗ Tân Hòa.

- Phía Nam 	: Giới khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông 	: Giới hạn bởi đường đất.

- Phía Tây 	: Giới hạn bởi đường đất.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 87.961,6m2.

- Quy mô dân số: Khoảng 1.790 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Xây dựng mới khu dân cư kết hợp tái định cư, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại II, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trong khu quy hoạch, các đối tượng thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án quy hoạch khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Khai thác tốt hệ thống giao thông khu vực, giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa dự án này và các dự án khác thuộc khu vực xung quanh.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân lô hợp lý tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, kết hợp giữa vấn đề sử dụng đất xây dựng và đất giao thông, cây xanh tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân trong khu vực quy hoạch.

- Đảm bảo được sự phát triển bền vững, góp phần chỉnh trang nâng cấp đô thị, hình thành không gian ở văn minh hiện đại, phù hợp phong tục tập quán người dân sinh sống trong khu vực quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất ở	:  19m2/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh 	:  4,2m2/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông 	:  26m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước 	:  150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 	:  80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 	:  1.500 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 	:  01 máy/2 người.

- Tiêu chuẩn rác thải	:  1 - 1,2 kg/người/ngày.

- Mật độ xây dựng trung bình:  90 - 95%.

- Tầng cao		:  02 - 03 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở			:   33.924,0m2, chiếm tỷ lệ  38,57%.

- Đất giao thông		:   46.581,4m2, chiếm tỷ lệ  52,96%.

- Đất cây xanh		:     7.456,2m2, chiếm tỷ lệ    8,47%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng     	:   87.961,6m2, chiếm tỷ lệ    100%.

b) Phân khu chức năng:

Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa bao gồm các thành phần chức năng chính như sau:

- Các đơn vị ở: Bố trí các dãy nhà liên kế phố, tầng cao xây dựng 2 ÷ 3 tầng, mật độ xây dựng 90 ÷ 95%, với tổng diện tích 33.924m2 được bố trí phân lô như sau:

+ Nhà liên kế khu A	: Tổng số 66 lô, diện tích 5.798,5m2.

+ Nhà liên kế khu B	: Tổng số 30 lô, diện tích 2.639,6m2.

+ Nhà liên kế khu C	: Tổng số 28 lô, diện tích 2.597,8m2.

+ Nhà liên kế khu D	: Tổng số 52 lô, diện tích 4.655,4m2.

+ Nhà liên kế khu E	: Tổng số 54 lô, diện tích 4.955,7m2.

+ Nhà liên kế khu F	: Tổng số 56 lô, diện tích 5.190,7m2.

+ Nhà liên kế khu G	: Tổng số 72 lô, diện tích 8.086,3m2.

- Công viên cây xanh: Bố trí 02 khu công viên cây xanh phía Bắc khu đất quy hoạch giáp với Cụm công nghiệp Gỗ Tân Hòa tạo khoảng cách ly giữa khu dân cư với cụm công nghiệp và 01 khu công viên giữa khu đất với tổng diện tích 7.456,2m2.

- Đường giao thông nội bộ và đối ngoại đấu nối với các khu ở khác trong khu vực với tổng diện tích 46.581,4m2.

- Công trình công cộng: Trên quy mô toàn phường Tân Hòa có bố trí các công trình công cộng gồm công trình thương mại, giáo dục, công trình văn hóa. Do vị trí và cơ cấu khu đất, khu dân cư phục vụ tái định cư sử dụng chung các công trình công cộng này, không bố trí thêm trong quy hoạch.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Tuân thủ và triển khai dựa trên quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hòa đã được phê duyệt.

- Khai thác hệ thống giao thông theo quy hoạch chung tại khu vực, khai thác tối đa hệ thống giao thông chính chiến lược đi qua khu dân cư, mạng giao thông đối nội thuận tiện cho việc tiếp cận các khu chức năng trong khu dân cư và kết nối với bên ngoài.

- Xây dựng các công viên cây xanh: Trồng cây xanh lâu năm kết hợp thảm cỏ, cây lá màu tạo cảnh quan, có thể kết hợp bố trí các khu trò chơi nhỏ để đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

- Khai thác tối đa không gian, hướng nhìn, điểm nhấn trên các trục giao thống chính, nút giao tại cửa ngõ đi vào khu dân cư.

d) Thiết kế đô thị:

- Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan chính của khu dân cư ưu tiên phát triển dọc theo trục đường số 06, đây là trục giao thông chính tổ chức dải phân cách giữa trồng cây tiểu mộc xen kẽ với các khóm, bụi cây trang trí và dải cây xanh trên vỉa hè - nối kết mảng xanh từ công viên qua khu dân cư. Ngoài ra dọc theo trục đường số 01 bố trí công viên hở kết hợp cây xanh vỉa hè cũng là những điểm nhấn cho khu quy hoạch.

- Toàn bộ khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bố trí 07 khu nhà liên kế phố, tầng cao xây dựng 02 - 03 tầng, mật độ xây dựng 90 - 95% các mẫu nhà được thiết kế và lựa chọn nhằm phù hợp với tính chất khu vực quy hoạch.

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ cho tất cả các tuyến đường trong khu quy hoạch.

- Phía sau mỗi lô nhà liên kế phố chừa hành lang thông hành địa dịch 01m.

- Cốt nền công trình: Tất cả các loại nhà ở có cốt nền công trình cao hơn cốt vỉa hè 0,3m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Cao độ nền thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, không làm thay đổi hướng dốc thoát nước tự nhiên của lưu vực, đồng thời bám theo độ dốc mặt đường hiện hữu, khống chế độ dốc dọc các tuyến đường trong phạm vi cho phép.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên hướng dốc hiện trạng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ dốc trung bình 1,78%. Cao độ thiết kế thay đổi từ chỗ cao nhất +64,50m (phía Đông Bắc) xuống cao độ thiết kế chỗ thấp nhất +50,15m (phía Tây Nam).

- Giải pháp san lấp: San lấp cục bộ tại khu vực, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để giảm thiểu khối lượng đào đắp.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Trong khu vực hiện chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, hướng thoát nước chủ yếu là tự thấm và tự chảy theo địa hình hiện trạng.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu quy hoạch được thiết kế là hệ thống cống tự chảy theo địa hình và hướng dốc san nền về phía Tây khu đất đấu nối vào mương thoát nước hiện hữu. Bố trí cống ngầm trên vỉa hè, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu để thu nước từ ngoài đường vào và nước từ trên mái nhà xuống.

- Dọc đường số 05 và số 06 bố trí hệ thống cống thoát nước mưa dùng để thoát nước mưa cho Cụm công nghiệp Gỗ Tân Hòa.

c) Quy hoạch giao thông:

- Bố trí các trục đường đối ngoại phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt. Đồng thời, trong khu quy hoạch bố trí hệ thống đường giao thông nội bộ nâng cao hiệu quả hoạt động cho khu quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn về giao thông, cảnh quan và môi trường.

- Các tuyến đường chính và đường nội bộ khu quy hoạch gồm:

+ Đường số 1, 8, 9, lộ giới 17m, mặt đường rộng 07m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

+ Đường số 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, lộ giới 15m, mặt đường rộng 07m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m.

+ Đường số 06, lộ giới 28m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 06m, dải phân cách rộng 02m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Đấu nối với tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân nằm trên trục đường vào nhà máy nước, dự kiến điểm đấu tại đầu đường số 01 giáp Khu tái định cư phường Tân Biên dẫn vào khu quy hoạch.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 460,7m3/người/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải tập trung đưa về khu xử lý nước thải chung thành phố.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Cao độ đặt cống được thiết kế dựa vào cao độ hoàn thiện mặt đường và vỉa hè.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện được đấu nối từ lưới điện Quốc gia qua tuyến trung thế 22 KV hiện hữu dọc đường vào Nhà máy nước Thiện Tân.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm cách mặt đất 0,8m.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện phường Tân Hòa.

- Hệ thống cáp điện thoại trong khu vực thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Tổng số thuê bao: Khoảng 389 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Các hạng mục đầu tư

Nhằm mục đích ổn định cuộc sống của người dân bị giải tỏa trắng do xây dựng Cụm công nghiệp Gỗ Tân Hòa và các công trình công cộng khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa, do đó thực hiện đầu tư xây dựng một kỳ, xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ các hạng mục: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, công viên cây xanh để các hộ dân khi vào ở sẽ nhanh chóng ổn định chổ ở và hưởng đầy đủ các tiện ích của khu quy hoạch.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Tân Hòa quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |