ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 556/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án

Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên tại xã An Hòa thành phố Biên Hòa

(Quy mô 80.500,6m² do Công ty Cổ phần Thành phố

du lịch sinh thái Sơn Tiên làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày  12/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên tại xã An Hòa, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch tại xã An Hòa thành phố Biên Hòa; phạm vi giới hạn được xác định theo tờ bản đồ địa chính trích lục và đo chỉnh lý khu đất số 12777/2014 tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai lập ngày 25/9/2014 có ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Ðông Nam	: Giáp dự án Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên.

- Phía Tây Nam	: Giáp rạch hiện hữu.

- Phía Ðông Bắc	: Giáp Khu du lịch và đô thị Sơn Tiên và Quốc lộ 51.

- Phía Tây Bắc	: Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện hữu.

2. Quy mô, diện tích quy hoạch

- Quy mô diện tích: Khoảng 80.500,6m².

- Quy mô dân số: Khoảng 710 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất và mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

- Là khu ở xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người dân tái định cư  phù hợp theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt, với loại hình nhà ở liên kế sân vườn và hoa viên cây xanh.

- Hình thành một khu dân cư hoàn chỉnh đồng bộ về hạ tầng kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu ở và sinh hoạt cho các hộ dân tái định cư.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan dự án.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Chỉ tiêu đất ở			: 60 - 64m²/ người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh		: 3 - 4m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông		: 37m²/người.

b) Mật độ xây dựng

- Nhà liên kế có sân vườn	: 70%

c) Chỉ tiêu tầng cao xây dựng

- Nhà liên kế có sân vườn	: 02 - 03 tầng

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước		: 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước		: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải			: 1,0 kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc	: 02 máy/hộ.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 45.737,0 | 57% |
| 2 | Đất cây xanh | 2.810,0 | 3% |
| 3 | Đất giao thông | 31.953,6 | 40% |
|  | Giao thông nội bộ | 26.361,0 |  |
|  | Giao thông đối ngoại | 5.592,6 |  |
| Tổng cộng |  | 80.500,6 | 100% |

b) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tầng cao (tầng) | Số lô | Mật độ xây dựng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK1 | Nhà liên kế có sân vườn | 7.884 | 02 | 30 | 70 |
| LK2 | Nhà liên kế có sân vườn | 5.480 | 02 | 23 | 70 |
| LK3 | Nhà liên kế có sân vườn | 5.733 | 02 | 24 | 70 |
| LK4 | Nhà liên kế có sân vườn | 5.922 | 02 | 22 | 70 |
| LK5 | Nhà liên kế có sân vườn | 7.486 | 02 | 28 | 70 |
| LK6 | Nhà liên kế có sân vườn | 8.225 | 02 | 31 | 70 |
| LK7 | Nhà liên kế có sân vườn | 5.008 | 02 | 20 | 70 |

c) Quy hoạch phân khu chức năng:

Dự án gồm các khu chức năng chính như sau: Đất ở, đất cây xanh và đất giao thông.

- Đất ở: Tổng diện tích 45.737m², gồm 178 lô với loại hình nhà liên kế có sân vườn diện tích từ 210 - 300m², cá biệt có 02 lô với diện tích 485m² và 425m².

- Đất cây xanh: Tổng diện tích 2.810m² phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa cộng đồng, tạo mảng xanh cho khu ở.

- Đất giao thông: Tổng diện tích 31.953m²; trong đó diện tích giao thông nội bộ 26.361m², đất giao thông đối ngoại chiếm 5.592,6m² là phần đất thuộc đường sắt và đường chính đô thị đi qua dự án.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Khu tái định cư là một phần trong tổng thể của Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên xã An Hòa, thành phố Biên Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 12/6/2013. Các dãy nhà ở được bố trí dọc theo tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 51 vào dự án Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên đảm bảo thống nhất và đồng bộ kiến trúc cảnh quan, phúc lợi xã hội và hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

b) Thiết kế đô thị

- Quy định chiều cao xây dựng công trình:

+ Nhà ở liên kế có sân vườn (02 - 03 tầng)  ≤12,0m.

- Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

+ Nhà ở liên kế có sân vườn: Khoảng lùi trước ≥3,0m, khoảng lùi sau ≥2m.

- Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

+ Hình thức kiến trúc chủ đạo là kiến trúc truyền thống, các công trình phải tạo được không gian hài hòa trong cùng một khu nhà và tạo được sự đồng bộ hợp lý trong từng dãy nhà ở cùng loại (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà).

+ Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở liên kế.

+ Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại: Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 10.000 thành phố Biên Hòa giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050:

+ Quốc lộ 51: Lộ giới 64m.

+ Đường chính đô thị: Lộ giới 70m.

+ Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: Đoạn qua khu quy hoạch có bề rộng từ 63m đến 69m

- Giao thông nội bộ:

+ Đường N1, N2 mặt cắt 4-4: Lộ giới 17m (vỉa hè hai bên 5m x 2, mặt đường 07m).

+ Đường D1 trục đường chính kết nối dự án với Quốc lộ 51, mặt cắt 1-1: Lộ giới 23m (mặt đường 7m x 2; vỉa hè hai bên 4m x 2; dải phân cách giữa 01m).

+ Đường D2, D3, D4 mặt cắt 2-2: Lộ giới 15m (vỉa hè hai bên 4m x 2, mặt đường 07m).

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Cốt nền xây dựng thấp nhất là +2,65m, hướng dốc san nền theo hướng Đông Bắc xuống Tây Nam có độ dốc trung bình thiết kế từ 0,1% đến 2,03%.

- Hệ thống thoát nước trong khu vực sử dụng các loại cống tròn D.600 - D.1200. Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m đối với cống trên vỉa hè, 0,7m đối với cống chôn dưới lòng đường.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ hệ thống cấp nước Thiện Tân - Nhơn Trạch trên tuyến Quốc lộ 51. Tổng nhu cầu dùng nước cho dự án Q = 150m³/ngày.

- Trên các tuyến đường chính có bố trí các trụ chữa cháy kiểu nổi, tại các ngã ba, ngã tư thuận tiện cho việc xe chữa cháy lấy nước, khoảng cách 150m một trụ chữa cháy.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng với nước mưa, nước thải từ các lô nhà được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của từng công trình rồi dẫn bằng hệ thống cống riêng về trạm xử lý nước thải số 01 của Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên có công suất dự kiến 5.000m³/ngày.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn cấp điện cho dự án lấy từ Trạm trung gian Long Bình 220/110/22/15 KV - 40 MVA tuyến 572 Hồng Phát. Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 568 KVA.

- Xây mới tuyến trung thế đấu nối vào tuyến trung thế hiện hữu trên QL51 cấp điện cho 02 trạm biến áp.

- Tuyến hạ thế, lưới điện chiếu sáng đi ngầm, cáp luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực và chôn ngầm dưới vỉa hè.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Dự kiến xây dựng mới tuyến cáp quang kết nối từ tổng đài trung tâm về tới bưu điện của khu đô thị, tuyến cáp quang sẽ đi dọc theo trục đường Long Hưng - Phước Tân.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống trạm viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối hoàn chỉnh với mạng viễn thông Quốc gia và hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Tổng dung lượng là 196 thuê bao.

h) Quy hoạch công viên cây xanh:

- Hệ thống cây xanh được tổ chức với 02 loại hình cơ bản:

+ Các hoa viên nhỏ phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa và mỹ quan  cải tạo vi khí hậu cho khu ở.

+ Cây xanh đường phố tạo thành mối liên kết các "Điểm", "Diện" cây xanh để trở thành hệ thống cây xanh công cộng.

8. Quy định quản lý: Ban hành quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị và du lịch Sơn Tiên xã An Hòa, thành phố Biên Hòa gồm: 04 chương và 20 điều.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã An Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

3. Định kỳ mỗi 03 tháng chủ đầu tư gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã An Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |