| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 557/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn

xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4271/QĐ-CT-UBND ngày 03/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất;

Xét quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO lập tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày 12/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch:

Vị trí: Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc	: Giáp xã Gia Tân 2.

- Phía Nam	: Giáp xã Gia Kiệm.

- Phía Đông: Giáp huyện Định Quán.

- Phía Tây	 : Giáp xã Thanh Bình huyện Trảng Bom.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích tự nhiên 		: 1.904,47 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch	: 1.904,47 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

c) Quy mô dân số:

- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2007: 21.450 người.

- Quy mô dân số năm 2015: 26.588 người.

năm 2020: 30.793 người.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam với các quy phạm xây dựng có liên quan.

- Đất khu dân dụng (m2/người) gồm:

+ Đất ở 		: 200 - 300m2/hộ.

+ Đất xây dựng công trình dịch vụ	: ≥5m2/người.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung	: ≥2m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật  	: ≥5m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện: 0,66 KW/hộ.

3. Mục tiêu và tính chất:

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã.

- Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển nông thôn bền vững.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã theo quy định của Luật Xây dựng, nghị định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã.

4. Định hướng phát triển xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2007 đến năm 2015 (giai đoạn 1):

Trong giai đoạn 2007 đến năm 2015 dân số xã tăng thêm khoảng 5.138 người, thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 76,04 ha. Trong giai đoạn này hình thành 04 điểm dân cư trong đó có:

- 02 điểm dân cư kế thừa và mở rộng (điểm dân cư 01 và 02).

- 02 điểm dân cư hiện hữu không mở rộng diện tích (điểm 03 và 04).

Tổng diện tích quy hoạch mở rộng và xây dựng mới khoảng 76,04 ha.

+ Đất ở tăng thêm 	: 64,22 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm 	: 5,14 ha.

+ Đất cây xanh - TDTT tập trung tăng thêm	: 1,54 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 5,14 ha.

Trên cơ sở đó, xác định quỹ đất xây dựng dân dụng cho từng điểm dân cư cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 01:

- Tổng diện tích	: 94,65 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                	: 77,96 ha.

Đất ở hiện trạng		: 42,23 ha.

Đất ở quy hoạch 		: 35,73 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 16,69 ha.

- Dân số khoảng	: 13.182 người.

* Điểm dân cư 02:

- Tổng diện tích	: 87,51 ha, bao gồm:

+ Đất ở                                                 	: 73,91 ha.

Đất ở hiện trạng		: 45,42 ha.

Đất ở quy hoạch 		: 28,49 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 13,60 ha.

- Dân số		: 12.935 người.

* Điểm dân cư số 03: (Hiện hữu không mở rộng diện tích)

- Diện tích 	: 2,2 ha.

+ Đất ở khoảng	: 1,66 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 0,54 ha.

- Dân số khoảng	: 259 người.

* Điểm dân cư số 04: (Hiện hữu hạn chế phát triển) thuộc ấp Phúc Nhạc gồm các hộ dân sống rải rác dọc ranh giới của 02 xã Gia Tân 3 và Gia Kiệm.

- Diện tích 	: 1,8 ha.

+ Đất ở 	: 1,34 ha.

- Dân số khoảng	: 212 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 1 từ năm 2007 - 2015)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 1.904,47 |  |
| I. Đất dân dụng 1. Đất ở Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch 2. Đất công trình công cộng Hiện hữu Quy hoạch mới 3. Đất cây xanh - TDTT Hiện hữu Quy hoạch mới 4. Đất giao thông Trong điểm dân cư hiện hữu Trong điểm dân cư quy hoạch | 75 - 125 8 - 10 2 - 3 6 - 10 | 186,16 154,87 90,65 64,22 8,31 3,17 5,14 2,60 1,06 1,54 20,38 15,24 5,14 | 100,00 83,19 4,46 1,40 10,95 |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1.718,31 |  |

b) Quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã từ năm 2015 - 2020 (giai đoạn 2):

- Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 dân số xã tăng thêm khoảng 4.205 người (khoảng 1.052 hộ), thì nhu cầu đất dân dụng tăng khoảng 62,24 ha. Trong giai đoạn này phát triển tiếp 02 điểm dân cư từ giai đoạn 1 (điểm dân cư 01 và 03) tại ấp Gia Yên và Phúc Nhạc, diện tích đất dân dụng hiện hữu là 186,16 ha diện tích quy hoạch mở rộng khoảng 62,24 ha. Trong đó:

+ Đất ở tăng thêm 	: 52,56 ha.

+ Đất công trình công cộng tăng thêm 	: 4,21 ha.

+ Đất cây xanh công cộng tập trung tăng thêm	: 1,26 ha.

+ Đất giao thông tăng thêm 	: 4,21 ha.

Giai đoạn 2 chủ yếu phát triển ở điểm dân cư số 01 và số 03. Cụ thể như sau:

* Điểm dân cư 01: (Phát triển tiếp từ giai đoạn 1)

- Diện tích: 131,82 ha (diện tích mở rộng mới khoảng 37,17 ha):

+ Đất ở                                                 	: 109,32 ha.

Đất ở hiện trạng		: 77,96 ha.

Đất ở mở rộng		: 31,36 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 22,50 ha.

- Dân số	: 15.087 người.

* Điểm dân cư 03: (Phát triển tiếp từ giai đoạn 1)

- Diện tích: 27,27 ha (diện tích mở rộng mới khoảng 25,07 ha):

+ Đất ở                                                 	: 22,86 ha.

Đất ở hiện trạng		: 1,66 ha.

Đất ở mở rộng		: 21,20 ha.

+ Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật	: 4,41 ha.

- Dân số	: 2.559 người.

Bảng cân bằng đất đai toàn xã (giai đoạn 2 từ năm 2015 - 2020)

| Danh mục đất | Chỉ tiêu m2/người | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 1.904,47 |  |
| I. Đất dân dụng 1. Đất ở Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư hiện hữu Đất ở nông thôn trong các điểm dân cư quy hoạch 2. Đất công trình công cộng Hiện hữu Quy hoạch mới 3. Đất cây xanh - TDTT Hiện hữu Quy hoạch mới 4. Đất giao thông Trong điểm dân cư hiện hữu Trong điểm dân cư quy hoạch | 75 - 125 8 - 10 2 - 3 6 - 10 | 248,40 207,43 154,87 52,56 12,52 8,31 4,21 3,86 2,60 1,26 24,58 20,38 4,21 | 100,00 83,51 5,04 1,56 9,90 |
| II. Đất ngoài dân dụng |  | 1.656,07 |  |

5. Quy hoạch các khu chức năng:

a) Khu trung tâm xã:

- Để thực hiện đủ các khu chức năng, dự kiến trung tâm xã Gia Tân 3 sẽ xây dựng các công trình công cộng như sau:

Xây dựng mới trung tâm hành chính xã, dùng một quỹ đất khoảng 3,0 ha thuộc điểm dân cư số 02, nằm gần đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 xây dựng trụ sở UBND, hội trường, phòng truyền thống, các công trình văn hóa thể thao kết hợp như nhà văn hóa, các sân tập thể thao, công viên cây xanh...

b) Các công trình công cộng khác:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

- Xây dựng Trạm y tế xã.

- Xây dựng Bưu điện văn hóa xã.

- Xây dựng chợ.

c) Cụm tiểu thủ công nghiệp:

- Phát triển 02 trại chăn nuôi tập trung với diện tích 158 ha và 23 ha.

6. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội:

- Xây dựng các công trình hạ tầng xã hội từ nay đến năm 2020 nhằm phát triển một cách đồng bộ tạo cho người dân được hưởng các tiện ích một cách tối ưu nhất.

- Dựa trên quy chuẩn và dân số tính toán đến năm 2020 xác định nhu cầu diện tích cần tăng thêm của các công trình công cộng trên toàn địa bàn xã đến năm  2020.

| TT | Tên công trình | Diện tích hiện hữu còn lại sau quy hoạch (m²) | Nhu cầu cần thiết (quy chuẩn) | Nhu cầu cần tăng thêm (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở UBND | 890 | ≥1.000 (m2) | 3.000 |
| 2 | Hội trường | 0 | ≥100 chỗ | 1000 |
| 3 | Phòng truyền thống | 0 | ≥200 (m2) | 200 |
| 4 | Trạm y tế | 563 | 500 - 1.000 (m2) | 1000 |
| 5 | Công trình văn hóa | 0 | ≥2.000 (m2) | 3000 |
| 6 | Trường mầm non | 1.000 | 1.000 dân cần có 750 (m2) | 22.000 |
| 7 | Trường tiểu học | 7.574 | 1.000 dân cần có 975 (m2) | 23.000 |
| 8 | Trường THCS | 4.899 | 1.000 dân cần có 850 (m2) | 21.000 |
| 9 | Sân bãi - TDTT |  | 0,5 (m2/người) | 15.000 |
| 10 | Thương mại - chợ | 1.767 | 2.000 - 5.000 (m2) | 10.000 |
|  | Tổng |  |  |  |

7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông:

- Quốc lộ 20	: Lộ giới 52m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 11m (03 làn xe).

+ Dải đất trồng cỏ	: 2 x 0,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 20m.

- Đường song hành Quốc lộ 20	: Lộ giới: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 10m.

- Đường Chu Văn An - Định Quán (đường huyện): Lộ giới: 32m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 07m.

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 2,5m.

+ Hành lang an toàn bảo vệ 02 bên	: 2 x 10m.

- Các tuyến mở mới: Lộ giới	: 15m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 08m (02 làn xe).

+ Bề rộng vỉa hè	: 2 x 3,5m.

- Đường nội bộ:

Các đường có bề rộng ≥7m, giữ nguyên hiện trạng; các đường nhỏ hơn cần nâng cấp cải tạo để có mặt đường từ 03m - 04m, lề đường 01m đến 1,5m.

b) Định hướng quy hoạch cốt cao trình và hệ thống thoát nước mưa:

Xã có hai dạng địa hình chính: Đồi ít dốc và đồng bằng. Địa hình đồi ít dốc tập trung ở ấp Gia Yên, Tân Yên và một phần ấp Phúc Nhạc.

Dựa vào địa hình khu vực, chia thành 03 lưu vực thoát nước chính như sau:

- Lưu vực I (giới hạn bởi đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 về phía Đông của xã đến ranh điểm dân cư số 01): Nước mưa thoát theo mương dọc đường giao thông sau đó thoát theo suối hiện hữu.

- Lưu vực II (giới hạn bởi phần đất giữa Quốc lộ 20 với đường song hành phía Đông Quốc lộ 20): Nước mưa thoát theo các mương dọc đường giao thông sau đó thoát tuyến mương dọc Quốc lộ 20.

- Lưu vực III (thuộc ấp Tân Yên): Nước mưa thoát theo các mương dọc đường giao thông, sau đó thoát theo tuyến mương dọc Quốc lộ 20.

c) Định hướng quy hoạch cấp nước:

-  Tiêu chuẩn cấp nước: 60 - 80 lít/người/ngày.

- Tổng nhu cầu dùng nước cho các điểm dân cư nông thôn trong toàn xã khoảng  2.940m3/ngày đêm.

- Nguồn nước cấp: Nước cấp cho các điểm dân cư nông thôn của xã trong giai đoạn đầu chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm. Trong tương lai, khi Nhà máy nước Kiệm Tân phía Bắc xã đi vào hoạt động, sử dụng nguồn nước hồ Trị An cấp nước cho các điểm dân cư trên địa bàn xã.

d) Định hướng quy hoạch vệ sinh môi trường:

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác và xử lý rác tập trung tại các điểm trung chuyển và thu gom về xử lý ở bãi rác xã Quang Trung.

- Trên địa bàn xã có một số nghĩa trang nằm rải rác tại các ấp. Trong tương lai các nghĩa trang này được di dời ra khỏi khu dân cư và sẽ được chôn cất ở nghĩa trang huyện Thống Nhất diện tích khoảng 40 ha tại ấp Nguyễn Huệ 1 thuộc xã Quang Trung và một phần chôn cất tại nghĩa trang Vĩnh Hằng thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Tiêu chuẩn cấp điện: 0,66 KWh/hộ.

- Tổng nhu cầu dùng điện đến 2020 của các điểm dân cư là 6.946 KVA.

- Nguồn điện: Dự kiến kết nối từ trạm 110 KV Kiệm Tân thuộc địa phận huyện Thống Nhất.

g) Thông tin bưu điện:

- Tổng số thuê bao 9.239 thuê bao.

- Cáp thông tin dùng lõi 0,5mm.

- Nguồn cấp: Từ Tổng đài của Trạm Viễn thông huyện Thống Nhất.

8. Các biện pháp về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Đối với các điểm dân cư tập trung nằm dọc theo các trục đường hiện hữu và các điểm dân cư số 01, số 02, số 03 tại các ấp Gia Yên, ấp Tân Yên và ấp Phúc Nhạc khi xây dựng mới các công trình cần tuân thủ quy định quản lý xây dựng theo chỉ giới quy hoạch hệ thống giao thông được duyệt.

- Đối với nhà dân nằm trong phạm vi bảo vệ thuộc đất di tích lịch sử, văn hóa khi tiến hành xây dựng phải có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý ngành.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành có liên quan trên địa bàn xã để thực hiện điều chỉnh, bổ sung đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. UBND huyện Thống Nhất hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |