| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 572/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000

Cụm công nghiệp địa phương A tại xã Hố Nai 3,

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ.CT.UBT ngày 11/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Trảng Bom lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp địa phương A tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2.000 Cụm công nghiệp địa phương A tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom;

Thực hiện Văn bản số 11001/UBND-CNN ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi diện tích giới thiệu địa điểm lập quy hoạch Cụm công nghiệp địa phương A tại xã Hố Nai 3;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ ½.000 Cụm công nghiệp điạ phương A tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai, do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO lập tháng 12/2008, đã chỉnh sửa hoàn thiện theo Biên bản họp số 63/BB-SXD ngày 12/12/2008 của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 39/TTr-SXD ngày 24/02/2009,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp địa phương A tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom có ranh giới như sau:

- Phía Đông Bắc giáp hồ 3/2.

- Phía Tây Bắc giáp đất trống.

- Phía Đông Nam giáp cụm công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Phía Tây Nam giáp Công ty Bình Thắng.

b) Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 46,5828 ha.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ: 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu

a) Tính chất: Là Cụm công nghiệp địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp vừa và nhỏ tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp sạch ít sử dụng lao động, ít sử dụng nước phục vụ sản xuất, ít có nước thải, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường... phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho cư dân tại địa phương.

b) Mục tiêu:

- Hình thành cụm công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh; cấp điện, cấp thoát nước... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản lý xây dựng

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện 			: 250 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 10 - 20 máy/ha.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trung bình 50 - 60%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Tầng cao xây dựng: 01- 02 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 06m, và cách tường rào lô đất (tất cả các phía) theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy tối thiểu 06m.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 31,1617 ha, | chiếm tỷ lệ: | 66,90% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất trung tâm điều hành: | 0,5464 ha, | chiếm tỷ lệ: | 1,17% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 0,9765 ha, | chiếm tỷ lệ: | 2,10% |
| - Đất cây xanh: | 6,5212 ha, | chiếm tỷ lệ: | 14,00% |
| - Đất giao thông + bến bãi: | 7,3770 ha, | chiếm tỷ lệ: | 15,84% |
| Tổng cộng: | 46,5828 ha, | chiếm tỷ lệ: | 100% |

b) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

- Khu trung tâm quản lý và dịch vụ với tổng diện tích 0,5464 ha, mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình: 02 tầng.

- Đất xây dựng nhà máy: Với tổng diện tích 31,1617 ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông cụm công nghiệp, khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác.

+ Mật độ cây xanh trong từng nhà máy tối thiểu ≥20% diện tích lô đất.

+ Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng:

| Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.000m2 | 10.000m2 | ≥20.000m2 |
| ≤10 | 70 | 70 | 60 |
| 13 | 70 | 65 | 55 |
| 16 | 70 | 60 | 52 |
| 19 | 70 | 56 | 48 |
| 22 | 70 | 52 | 45 |

- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Có diện tích là 0,5464 ha nơi tập kết trung chuyển đổ rác phế thải, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải.

- Đất cây xanh: Tổng diện tích cây xanh quy hoạch với diện tích 6,5212 ha ngoài ra còn tổ chức thêm:

+ Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tạo cảnh quan cho khu trung tâm.

+ Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường thuộc lô đất nhà máy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

### a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực quy hoạch có độ dốc địa hình tương đối lớn, sử dụng phương pháp san lấp cân bằng tại chỗ, san lấp cục bộ để hạn chế tối đa khối lượng san lấp, cốt khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +23,00m và cao nhất ở cao độ +60,45m.

- Thoát nước mưa: Được thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn; sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT làm hệ thống thoát nước mưa, nước sau khi thu gom dẫn về suối Hồ 3/2 và suối Cái.

### b) Quy hoạch giao thông:

- Ðường trục chính lộ giới 24m; mặt đường rộng 12m, vỉa hè 2 bên mỗi bên rộng 06m.

- Đường nội bộ lộ giới 17,50m; mặt đường 7,50m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

- Đường nội bộ (đường bao cụm công nghiệp) lộ giới 15,5m; mặt đường 7,5m, vỉa hè phía nhà máy rộng 05m, vỉa hè phía ranh cụm công nghiệp rộng 03m.

◦ Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥6m.

### c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 1A cấp cho Khu công nghiệp Bàu Xéo xây dựng hệ thống dẫn vào cung cấp cho dự án đáp ứng nhu cầu sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

- Tổng nhu cầu dùng nước 1600m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống B.T.C.T Ø300 - Ø400. Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 1280m³/ngày.đêm. Xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy & triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo TCVN 5945 - 2005, trước khi xả ra suối Cái ở phía Tây Bắc dự án. Chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trong giai đoạn đầu trước khi các nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về cụm xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

### e) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 110/22 KV Sông Mây - Hố Nai.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ BTCT.

### g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Bưu điện Trảng Bom.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

### 6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện:

a) Giai đoạn 1: Năm 2009 - 2010.

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2010 đến 2011.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, trung tâm điều hành dịch vụ.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Hố Nai 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Trảng Bom giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Hố Nai 3 quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt UBND huyện Trảng Bom phối hợp cùng các sở, ngành có chức năng liên quan có trách nhiệm giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các nhà đầu tư trong phạm vi vùng quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công thương, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |