ỦY BAN NHÂN DÂN     	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––			                      ––––––––––––––––––––––––

Số: 640/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2), huyện Định Quán

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 10549/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Phát triển Hạ tầng các Khu công nghiệp miền núi lập thủ tục đầu tư mở rộng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Định Quán tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2) tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Xét quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Định Quán tại xã La Ngà, huyện Định Quán, do Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Bộ Xây dựng lập tháng 9/2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 20/TTr-SXD ngày 05/02/2008, và đề nghị của Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán tại Tờ trình số 01/TTr-KCNĐN-ĐQ ngày 17/01/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2), huyện Định Quán, tỉnh Ðồng Nai,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2) tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Bộ Xây dựng lập tháng 9/2007.

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Phạm vi nghiên cứu thiết kế quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Định  Quán (giai đoạn 2) nằm ở phía Tây Nam Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 1) và gần khu đô thị công nghiệp - dịch vụ xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Có vị trí như sau:

- Phía Bắc: Giáp dân cư hiện hữu (cách Quốc lộ 20 khoảng 100m).

- Phía Đông: Giáp KCN Định Quán (giai đoạn 1).

- Phía Nam: Giáp suối và đất vườn.

- Phía Tây: Giáp đất vườn.

b. Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 107,24 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

a. Mục tiêu:

- Bố trí quy hoạch sử dụng đất KCN Định Quán (giai đoạn 2) đảm bảo yêu cầu diện tích khai thác kinh doanh, phù hợp với thực tế triển khai đầu tư xây dựng.

- Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho giai đoạn 2, kết nối với giai đoạn 1 thành một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt cũng như phát triển lâu dài của toàn bộ Khu công nghiệp Định Quán.

- Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

b. Tính chất:

- Là Khu công nghiệp tập trung, đa ngành, giai đoạn phát triển tiếp theo của Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 1).

- Loại hình công nghiệp: Bao gồm

+ Công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, vi tính chính xác, công nghiệp lắp ráp, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, bao bì…

+ Ưu tiên cho các dự án chế biến nông sản thực phẩm, phù hợp với thế mạnh về nguyên liệu ở địa phương và các ngành nghề sử dụng nhiều lao động như may mặc.

+ Quy mô xí nghiệp công nghiệp không hạn chế, phụ thuộc nhu cầu của xí nghiệp.

+ Các ngành nghề không được bố trí vào Khu công nghiệp: Các xí nghiệp công nghiệp dùng nhiều nước và thải ra chất thải độc hại.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| - Đất xây dựng nhà máy | 68,64 ha | Chiếm tỷ lệ | 64,01% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất khu trung tâm quản lý và dịch vụ | 2,46 ha | Chiếm tỷ lệ | 2,29% |
| - Đất cây xanh - mặt nước | 23,83 ha | Chiếm tỷ lệ | 22,22% |
| - Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 2,72 ha | Chiếm tỷ lệ | 2,54% |
| - Đất giao thông | 9,59 ha | Chiếm tỷ lệ | 8,94% |
| Tổng cộng: | 107,24 ha | Chiếm tỷ lệ | 100% |

b. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Khu công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

b1. Khu dịch vụ:

- Khu dịch vụ được bố trí giữa trung tâm Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), có tổng diện tích 2,46 ha chiếm 2,29% diện tích toàn Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2). Bao gồm các công trình: Hội trường, câu lạc bộ, nhà ăn.

- Tầng cao xây dựng trung bình: Từ 2 - 4 tầng.

- Mật độ xây dựng: 35 - 40%.

b2. Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp:

Trên cơ sở tổ chức mạng lưới đường Khu công nghiệp, chia đất xây dựng  công nghiệp thành 6 khu (ký hiệu từ khu I đến khu VI). Tổng diện tích đất bố trí các xí nghiệp công nghiệp là 68,64 ha chiếm 64,01% diện tích toàn khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2). Chia các lô đất có diện tích trung bình từ 1- 4 ha/lô phù hợp với nhiều loại hình sản xuất. Với cách chia lô này sẽ đáp ứng được cho tất cả các nhu cầu cho chủ đầu tư xây dựng nhà máy.

- Đối với xí nghiệp xây dựng phân tán mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Đối với xí nghiệp xây dựng hợp khối mật độ xây dựng tối đa 70%.

b3. Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

- Bố trí một khu đất có diện tích 2,72 ha phía sau tiếp giáp khu điều hành ở giai đoạn 1, để xây dựng trạm cấp nước và cấp điện.

- Khu xử lý nước thải: Nâng công suất của trạm nằm ở giai đoạn 1 để phục vụ cho toàn khu.

- Phòng cháy chữa cháy: Tại vị trí Khu trung tâm điều hành quản lý Khu công nghiệp bố trí 1 trạm PCCC Khu công nghiệp, có quy mô đồng thời xảy ra 1 vụ cháy (2 xe chữa cháy).

b4. Khu cây xanh:

- Sử dụng phần đất trũng thấp dọc 2 bên suối xuyên giữa Khu công nghiệp từ Tây sang Đông tổ chức công viên cây xanh - mặt nước, vừa đảm bảo thoát nước mưa vừa tạo môi trường cảnh quan đẹp cho Khu công nghiệp.

- Các dải cây xanh cách ly khu công nghiệp với khu dân cư phía Tây được tổ chức với chiều rộng 50m.

- Dải cây xanh cách ly Khu công nghiệp với suối phía Nam để cách tối thiểu 15m mới xây ranh lô đất. Khoảng cách này đảm bảo cho việc thoát nước khi có lũ, mưa lớn, không ảnh hưởng đến khu dân cư và khu công nghiệp.

- Hệ thống cây xanh bao gồm diện tích cây xanh được bố trí chủ yếu tại giai đoạn 2 và được cân đối trong toàn khu với tổng diện tích là 25,72 ha chiếm 15,68% (cả cây xanh tập trung và cây xanh cách ly). Trong đó giai đoạn 2 là 23,83 ha.

- Cây xanh đường phố bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ để giải quyết vấn đề vi khí hậu trong Khu công nghiệp làm giảm sự hấp thụ nhiệt độ của đường cũng như làm giảm sự tỏa nhiệt của đường vào buổi tối.

b5. Khu bãi xe:

- Nằm trên trục đường chính Khu công nghiệp, thuận tiện vận chuyển và thuận lợi cho việc sử dụng cho cả 2 giai đoạn.

- Diện tích đất dành bố trí bãi xe là 1,75 ha.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước			: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp 	: 250 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 20 máy/ha.

b. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Nhà máy xây dựng phân tán: Mật độ xây dựng tối đa 50%; Cây xanh tối thiểu 20%.

- Nhà máy xây dựng hợp khối: Mật độ xây dựng tối đa 70%; Cây xanh tối thiểu 20%.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 5m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch giao thông:

a1. Giao thông đối ngoại:

- Hệ thống giao thông trong KCN Định Quán - giai đoạn 2 được liên thông với các tuyến đường đối ngoại là mạng lưới giao thông trong KCN Định Quán - giai đoạn 1.

- Giai đoạn 1 có đường số 3 và đường số 5 đấu nối với Quốc lộ 20.

a2. Giao thông đối nội:

- Đường chính Khu công nghiệp - đường số 1 và đường số 6, lộ giới 33m (mặt cắt 1-1), bao gồm:

+ Chiều rộng phần xe chạy: 7,5m x 2 bên = 15m.

+ Dải ngăn cách giữa rộng 2m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 8m.

- Đường nội bộ khu công nghiệp - đường số 1; số 2; số 4; số 6, lộ giới 24m (mặt cắt 2-2), bao gồm:

+ Chiều rộng mặt đường 8m.

+ Vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 8m.

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

b1. San nền:

Phương án san nền bám theo địa hình tự nhiên san theo đường đồng mức thiết kế thành từng mặt phẳng với độ dốc nền từ 0,5-2,5% và giật cấp theo địa hình để giảm khối lượng đào đắp. San nền theo các tuyến giao thông chính và nội bộ. San cục bộ tại những khu vực xây dựng công trình.

b2. Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa của khu vực được thiết kế tách riêng với nước thải và được xả ra sông La Ngà bằng hệ thống đường ống cống bê tông cốt thép. Tùy theo độ dốc và hướng dốc cục bộ, chia lưu vực cho các khu khác nhau, thiết kế hệ thống mương, cống BTCT cho xả thẳng ra sông, suối.

Khi thiết kế đã giữ lại con suối hiện hữu, có cải tạo khi chạy ngang qua khu quy hoạch. Suối này có lưu lượng tính toán khoảng 1.800l/s. Đây chính là giải pháp thoát nước mưa từ khu dân cư phía Tây Bắc QL 20 xuyên qua khu quy hoạch xuống phía Tây Nam dự án, dẫn thẳng ra sông La Ngà.

c. Quy hoạch cấp nước:

- Khu Quy hoạch sẽ được cung cấp nước từ dự án Nhà máy cấp nước sông La Ngà, xã Ngọc Định công suất giai đoạn 1: 6.000m3/ngày-đêm dẫn về. Trạm 

cấp nước cho giai đoạn 1 có công suất 2.200m3/ngày-đêm. Giai đoạn 2, trạm cấp nước tăng công suất thêm 4.400m3/ngày-đêm nữa.

- Nước sau khi chứa ở bể nước tại trạm cấp nước, sẽ dùng hệ thống bơm tăng áp cấp nước đến các địa điểm sử dụng nước.

- Ống cấp nước dùng ống sắt tráng kẽm với ống 300, 150, 100.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ lấy nước cứu hỏa 100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách 150m/trụ. Trụ nước cứu hỏa cách mép đường tối đa 2,5m theo quy phạm.

- Tổng nhu cầu dùng nước của khu vực thiết kế là: 4.290m3/ngày-đêm.

- Ngoài ra cần dự trữ lượng nước chữa cháy 20l/s trong 3 giờ cho một đám cháy.

d. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp.

- Hệ thống nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Quy mô nước thải toàn Khu công nghiệp là 3.520m3/ngày đêm. Hệ thống thoát nước bẩn trong Khu công nghiệp được chia làm hai phần:

+ Hệ thống riêng trong từng nhà máy: Nước thải được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy đạt tiêu chuẩn nguồn loại B (TCVN 5945-2005).

+ Hệ thống đường ống thu gom bên ngoài nhà máy (dẫn nước thải từ các nhà máy trong KCN) tới khu xử lý nước tập trung làm sạch lần 2 đạt tiêu chuẩn nguồn loại A (TCVN 5945 - 2005).

- Nước thải sau xử lý lần 2 được dẫn thoát ra sông La Ngà.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nhu cầu phụ tải Khu công nghiệp Định Quán (giai đoạn 2) là: 18,26 MV.

- Nguồn điện: Lưới điện Quốc gia từ tuyến 22 KV Gia Yên - 471 trạm trung gian Kiệm Tân có liên kết phân đoạn với tuyến 472 La Ngà - trạm 110 KV Định Quán hiện hữu.

- Xây dựng mới tuyến trung thế trên không chạy dọc theo các đường giao thông để cấp điện cho các nhà máy trong Khu công nghiệp.

- Nguồn dây điện chiếu sáng được chôn ngầm dọc theo các tuyến đường giao thông.

g. Thông tin liên lạc:

- Nhu cầu tính toán: 786 thuê bao.

- Hệ thống thông tin liên lạc cho Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2 sẽ là một hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện huyện Định Quán.

- Các tuyến cống bể và các đồng sẽ được đi ngầm đến các công trình, được lắp đặt ở một bên đường cho những trục đường nhỏ và hai bên đường cho những trục đường lớn.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán, UBND xã La Ngà, Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. UBND huyện Định Quán và Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán đồng thời phối hợp tổ chức lập kế hoạch công bố, chuyển mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Định Quán  tiến hành triển khai lập mô hình dự án, và lập hồ sơ thiết kế cơ sở trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, bưu điện để xác định vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với  quy hoạch chung tại khu vực.

3. Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Định Quán ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã La Ngà, Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |