| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | ##### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ##### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC

Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo TCVN 5664-2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

| TT | Tên sông | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài | Bề rộng | Độ sâu | Bán kính cong R (m) | Cấp kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (km) | (m) | (m) |  |  |
| 1 | Sông Cái | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | 7 | >50 | >2,8 | >350 | III |
| 2 | Sông Buông | Cầu Sông Buông, QL51 | Sông Đồng Nai | 15 | >14 | >1,3 | >70 | VI |
| 3 | Sông Bến Gỗ | Sông Buông | Sông Đồng Nai | 4 | >14 | >1,3 | >70 | VI |
| 4 | Sông Đồng Môn | Bến Sắn, xã Phước Thiền | Sông Đồng Nai | 10,4 | >25 | >2,1 | >80 | V |
| 5 | Sông Sâu | Sông Đồng Nai (xã Long Tân) | Sông Đồng Nai (xã Phú Hữu) | 11 | >50 | >2,8 | >350 | III |
| 6 | Sông La Ngà | Xã Phú Bình | Thác Mai | 24 | >14 | >1,3 | >70 | VI |
| 7 | Sông Đồng Nai | Thác Mơ | Tà Lài | 15 | >50 | >2,8 | >350 | III |
| 8 | Sông Gò Gia | Ngã 3 Đồng Tranh - Gò Gia | Ngã 3 Gò Gia - Đồng Kho | 7,5 | >65 | >3,5 | >500 | II |
| 9 | Sông Thị Vải | Xã Long Phước | Cảng VeDan | 11 | >50 | >2,8 | >350 | III |
|  | Tổng cộng |  |  | 105 |  |  |  |  |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | ##### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ##### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC

Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa - tỉnh Đồng Nai (TCVN 5664 - 2009)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

Kích thước tính bằng mét

| Sông | Cấp | Hành lang bảo vệ | Kích thước đường thủy |  |  |  |  | Kích thước Âu nhỏ nhất |  |  | Cầu |  | Chiều cao tĩnh không |  | Chiều sâu đặt dây cáp/ đường ống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sông |  | Kênh |  | Bán kính cong | Chiều dài | Chiều rộng | Độ sâu ngưỡng | Khẩu độ khoang thông thuyền |  | Cầu | Đường dây điện |  |
|  |  |  | Sâu | Rộng | Sâu | Rộng |  |  |  |  | Kênh | Sông |  |  | Sông, kênh |
| Sông Cái, sông Sâu | III - Nam | 1015 | >2,8 | >50 | >3,0 | >35 | >350 | 95,0 | 10,5 | 3,4 | >30 | >50 | 7 (6) | 12 + H | 1,5 |
| Sông Gò Gia | II - Nam | 1520 | >3,5 | >65 | >3,5 | >50 | >500 | 100,0 | 12,5 | 3,5 | >50 | >60 | 9,5 | 12 + H | 2,0 |
| Sông Đồng Nai, sông Thị Vải | III - Nam | 1015 | >2,8 | >50 | >3,0 | >35 | >350 | 95,0 | 10,5 | 3,4 | >30 | >50 | 7 (6) | 12 + H | 1,5 |
| Sông Đồng Môn | V - Nam | 10 | >2,1 | >25 | >2,2 | >15 | >80 | 18,0 | 5,5 | 1,9 | >15 | >25 | 4 (3,5) | 7 + H | 1,5 |
| Sông Buông, sông Bến Gỗ, sông La Ngà | VI - Nam | 10 | >1,3 | >14 | >1,3 | >10 | >70 | 12,0 | 4,0 | 1,3 | >10 | >13 | 3 (2,5) | 7 + H | 1,5 |

Ghi chú:

- x - Nam: Cấp x đối với đường thủy nội địa khu vực bao gồm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

- Chiều rộng sông, kênh là bề rộng tại đáy luồng.

- Độ dư an toàn H theo các quy định hiện hành.

- Chiều sâu đặt dây cáp đường ống được quy định phải đặt dưới cao trình đáy thiết kế luồng theo quy hoạch.

- Trị số ( ) không ưu tiên sử dụng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | ##### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ##### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC

Danh mục các tuyến đường thủy nội địa địa phương do UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp quản lý

và định hướng cải tạo, lắp đặt phao tiêu báo hiệu, công bố luồng chạy tàu

(Kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh)

| TT | Tên sông | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (km) | Cấp kỹ thuật | Phạm vi cần nạo vét cải tạo | Lắp đặt phao tiêu báo hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Cái | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | 7 | III |  | Đã được lắp đặt phao tiêu báo hiệu |
| 2 | Sông Buông | Cầu sông Buông, QL 51 | Sông Đồng Nai | 15 | VI | Từ Km0+000 đến Km5+000 | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 3 | Sông Bến Gỗ | Sông Buông | Sông Đồng Nai | 4 | VI | Từ Km1+000 đến Km4+000 | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 4 | Sông Đồng Môn | Bến Sắn, xã Phước Thiền | Sông Đồng Nai | 10,4 | V |  | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 5 | Sông Sâu | Sông Đồng Nai (xã Long Tân) | Sông Đồng Nai (xã Phú Hữu) | 11 | III |  | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 6 | Sông La Ngà | Xã Phú Bình | Thác Mai | 24 | VI | Từ Km0+000 đến Km3+000 | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 7 | Sông Đồng Nai (thượng nguồn) | Thác Mơ | Tà Lài | 15 | III |  | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 8 | Sông Gò Gia | Ngã 3 Đồng Tranh - Gò Gia | Ngã 3 Gò Gia - Đồng Kho | 7,5 | II |  | Lắp đặt trên toàn tuyến |
| 9 | Sông Thị Vải | Xã Long Phước | Cảng VeDan | 11 | III | Từ Km0+000 đến Km3+000 | Lắp đặt trên toàn tuyến |
|  | Tổng cộng |  |  | 105 |  |  |  |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh