| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––– Số: 898/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

cụm công nghiệp thị trấn Định Quán, huyện Định Quán

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4859/QĐ.UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho UBND huyện Định Quán lập dự án quy hoạch đầu tư các cụm công nghiệp địa phương thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 5891/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thanh Cường lập tháng 01 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 61/TTr-SXD ngày 22/3/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Định Quán tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 25/01/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thanh Cường lập tháng 01/2007).

Điều 2. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch:

a. Vị trí:

Địa điểm lập quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Định Quán tại ấp Hiệp Tâm 2 thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp.

- 3 phía còn lại giáp đất quy hoạch khu dân cư thị trấn Định Quán (nằm trong quy hoạch chi tiết 40 ha, khu dân cư phía Bắc thị trấn Định Quán đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 3255/1998/QĐ-UBT ngày 03/9/1998).

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 4,82 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a. Tính chất:

Là một cụm công nghiệp địa phương hỗn hợp đa ngành nghề với quy mô nhỏ nhằm phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp truyền thống tại địa phương và khu vực lân cận. Cụm công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước, không có nhiều nước thải, không gây ô nhiễm môi trường về khói bụi, mùi và tiếng ồn. Khuyến khích đầu tư các loại hình công nghiệp: May mặc, gia công sản xuất giày dép, điện, điện tử và đan lát.

b. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cụm công nghiệp theo quy định.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a. Phân khu chức năng:

Cụm công nghiệp thị trấn Định Quán có mục tiêu thu hút các nhà đầu tư nhỏ, mỗi lô đất có diện tích trung bình từ 0,62 ha - 0,82 ha.

Thành phần chức năng của cụm công nghiệp gồm:

- Khu xây dựng nhà máy xí nghiệp: Gồm các lô đất A,B,C,D.

- Khu nhà điều hành, hạ tầng kỹ thuật (giếng khoan, bể nước ngầm, đài nước): Lô E.

- Cây xanh bao quanh cách ly cụm công nghiệp với khu dân cư lân cận.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất:

- Đất công nghiệp - tiểu thủ CN  	:  27.500 m2, chiếm tỷ lệ   57,05 %.

- Đất cây xanh 				:    8.300 m2, chiếm tỷ lệ   17,22 %.

- Đất khu điều hành + HTKT 		:    1.700 m2, chiếm tỷ lệ     3,53 %.

- Đất giao thông   				:  10.700 m2, chiếm tỷ lệ    22,2 %.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 	:  48.200 m2, chiếm tỷ lệ   100%.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng công trình 1 tầng ≤ 65 %.

+ Xây dựng công trình 2 tầng ≤ 55 %.

+ Xây dựng công trình 3 tầng ≤ 45 %.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng công trình 1 tầng > 15 %.

+ Xây dựng công trình 2 tầng > 20 %.

+ Xây dựng công trình 3 tầng > 25 %.

- Tầng cao xây dựng trung bình 1-2 tầng (chiều cao xây dựng trung bình 10 m), tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp và khảo sát địa chất công trình cụ thể.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 5m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Phương pháp san nền bám theo hiện trạng, chỉ đào cục bộ tại khu đồi đá trong khu vực và đắp bù các ao, hồ, ruộng trũng thấp.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT D600 và mương xây đá hộc có nắp đan kích thước B400 và B600.

- Toàn bộ nước mặt được thu dẫn về 2 vị trí (cuối đường 16 và đường 13) chờ đấu nối vào hệ thống thoát nước chung, thoát về suối Cầu Trắng (theo quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc thị trấn Định Quán đã phê duyệt năm 1998).

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Đường giao thông của khu quy hoạch chỉ có các đường vành đai (đường số 13; đường số 15; đường số 16) theo quy hoạch chi tiết 40 ha, khu dân cư phía Bắc thị trấn Định Quán đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

- Đường số 13 (mặt cắt II - II) có chiều dài L = 175,5m, có lộ giới 22,5m, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 x 6m.

- Đường số 15 (mặt cắt III - III) có chiều dài L = 405,3m, có lộ giới 22,5m, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 x 6m.

- Đường số 16 (mặt cắt I - I) có chiều dài L = 412,15m, có lộ giới 22,5m, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2 x 6m.

Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 193 m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Giai đoạn đầu sẽ sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng cụm 3 giếng khoan sâu 60m bơm vào bể chứa ngầm 200m3 dự trữ, nước từ bể sẽ được bơm lên thủy đài để tạo áp lực cấp nước cho khu vực và các tuyến ống xung quanh khu vực (có dự kiến vị trí đấu nối).

Giai đoạn sau khi trạm bơm Thác Ba Giọt đưa vào hoạt động sẽ đấu nối vào hệ thống đường ống khu vực tại vị trí giao của đường số 16 và đường số 13.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải xử lý riêng trong nhà máy trước khi xả ra ngoài để loại các chất dầu mỡ, kim loại nặng, các chất độc hại khác (hệ thống này do doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành).

- Hệ thống thu gom nước thải ngoài nhà máy được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực về cụm xử lý tập trung, để làm sạch bước 2 trước khi xả ra ngoài tự nhiên.

Khu xử lý nước thải theo quy hoạch chi tiết trước đây đã được phê duyệt (khu xử lý nước thải toàn bộ 110 ha khu dân cư phía Bắc thị trấn Định Quán) nằm ở góc Tây Nam khu đất. Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn mới thoát ra suối Cầu Trắng, tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% lượng nước cấp.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Hiện trạng khu vực quy hoạch đã có lưới trung thế hiện hữu dọc tuyến đường ấp 1 - ấp 2.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 31 máy.

- Nguồn: Đấu nối tuyến cáp từ Bưu điện huyện Định Quán đưa đến dọc theo đường ấp 1 - ấp 2 (tại vị trí giao của đường số 16 và đường số 13).

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán, UBND thị trấn Định Quán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Định Quán chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho UBND thị trấn Định Quán, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Định Quán lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5.  Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND thị trấn Định Quán, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |